МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минстроя России)

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

от 18.11.92 г. N БФ-958/12

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской   Федерации   направляет   Методические  основы

определения потребности в  материалах,  конструкциях  и  изделиях  в

составе  рабочей  документации  на строительство,  рекомендуемые для

применения при составлении сметных расчетов (смет) на строительные и

монтажные работы ресурсным методом.

Министр                                         В.А.Фурманов

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

определения потребности в материалах, конструкциях

и изделиях в составе рабочей документации

на строительство

Москва, 1992 г.

Методические  основы  определения  потребности  в   материалах,

конструкциях  и   изделиях   в   составе  рабочей   документации  на

строительство рекомендованы  к   применению   Рабочей   группой   по

разработке новой сметно-нормативной базы при Минстрое России.

Разработаны Центральным   научно-исследовательским   институтом

экономики и управления строительством Минстроя  России,  одобрены  и

внесены к  рассмотрению Управлением ценообразования,  сметных норм и

расхода строительных материалов Минстроя.

Исполнители: В.И.Кузнецов, В.А.Степанов, В.К.Одинцов, А.А.Шутов

(Минстрой России),  Т.Л.Зиначева  (научный  руководитель,  ЦНИИЭУС),

Е.А.Елаховская (ответственный исполнитель).

В настоящем  документе  приводятся  общие   положения,   методы

формирования и   формы   представления   показателей  потребности  в

материальных ресурсах,   а   также   рекомендации   по   определению

показателей и   составлению  ведомостей,  а  также  рекомендации  по

определению показателей  и  составлению  ведомостей  потребности   с

применением электронно-вычислительных машин.

Предназначены для  инженерно-технических  работников проектных,

строительно-монтажных, комплектующих,   снабженческих    и    других

организаций и предприятий независимо от формы собственности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В  настоящих Методических основах изложен  порядок расчета

при разработке рабочей документации (РД) на строительство  данных  о

потребности в  материалах,  конструкциях и изделиях, необходимых для

реализации проекта  и  служащих  основой  для  определения   сметной

стоимости строительных и монтажных работ.

1.2. Потребность   в   материалах,   конструкциях   и  изделиях

определяется непосредственно   в   процессе    проектирования    при

разработке РД по рабочим чертежам к основным комплектам и приводится

в форме локальных и сводных ведомостей  потребности  в  материальных

ресурсах (ВМ) и (СВМ),  составляемых раздельно по видам конструкций,

изделий и по материалам для производства  строительных,  специальных

строительных и монтажных работ (рис.1).

1.3. Данные  о  потребности в материальных ресурсах формируются

на основе определенных  по рабочим чертежам физических объемов работ

и соответствующей нормативной и справочной базы расхода ресурсов.

1.4. Формирование    ведомостей    потребности   осуществляется

специалистами конструкторских,           технологических           и

сметно-экономических подразделений       проектных      организаций,

занимающихся разработкой рабочей документации (рабочих  чертежей)  и

смет (рис.2).

1.5. Данные   о   потребности   в  материалах,  конструкциях  и

изделиях, определенные  в  соответствии  с  предлагаемым   настоящим

документом порядком,  позволяют  обеспечить  их  прямое применение в

сметных расчетах на всех стадиях разработки технической документации

на строительство:   для   проектов   (эскизных  проектов),  проектов

детальной планировки (ПДП),  технико-экономических обоснований (ТЭО)

инвестиций.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ,

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ

И ИЗДЕЛИЯХ В СОСТАВЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1. Разрабатываемые   в   составе  рабочей  документации  (РД)

локальные и сводные ведомости потребности  в  материальных  ресурсах

служат основой   для  определения  сметной  стоимости  строительных,

специальных строительных и монтажных работ.

2.2. К каждому основному комплекту рабочих чертежей и по  видам

строительных и   монтажных   работ   выполняют  локальную  ведомость

потребности в материалах, конструкциях и изделиях (ВМ) по формам 1 и

1а (приложение 1).  По форме 1а ВМ выполняют, если это предусмотрено

в договоре на  разработку  проектной  документации,  при  применении

нескольких видов   единиц   измерения   количественных характеристик

материалов и конструкций.

2.3. Локальные  ВМ  разрабатываются  по  чертежам,  входящим  в

следующие основные комплекты рабочих чертежей зданий и сооружений:

- архитектурные решения (АР);

- конструкции железобетонные (КЖ);

- конструкции металлические (КМ);

- конструкции деревянные (КД);

- архитектурно-строительные решения (АС);

- интерьеры (АИ);

- внутренний водопровод и канализация (ВК);

- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ);

- наружные сети водоснабжения и канализации (ЗНВК);

- тепловые сети (ТС);

- антикоррозионная защита конструкций (АЗ);

а также

- генеральный план и транспорт (ГТ);

- Газоснабжение (ГС);

- электроснабжение  (ЭС)  и другие рабочие чертежи,  по которым

определяется потребность   в   материалах,   включая    номенклатуру

материалов, ранее  поставляемую  заказчиком  (заказная  спецификация

оборудования (СО).

2.4. Основой для формирования локальных  ВМ  являются  Каталоги

унифицированных (типовых)    конструкций    и   изделий,   а   также

спецификации на  индивидуальные  конструкции  и  изделия  на  листах

рабочих чертежей. При этом проектные организации могут  использовать

территориальные и  зональные  каталоги  применительно   к   условиям

строительства проектируемого объекта.

2.5. Локальная   ведомость   потребности    в   материалах   на

производство строительных и монтажных работ  составляется  по  видам

работ на основе физических объемов, определенных по рабочим чертежам

и нормам расхода материалов.

В качестве нормативной базы рекомендуется применение:

- сборников Общих производственных норм  расхода  материалов  в

строительстве (ОПНРМ);

- сборников   нормативных  показателей  расхода  материалов  на

производство общестроительных работ (разработчик - Минстрой России);

- сборников ресурсных сметных норм  на  монтаж  оборудования  и

специальных строительных  работ (РСН) (разработчик - Государственная

корпорация "Монтажспецстрой");

ведомственных  и   местных   производственных   норм    расхода

материалов в    строительстве   (по   согласованию   с   конкретными

заказчиками и подрядчиками);

- собственной нормативной базы разработчика.

В качестве справочной базы используются:

каталоги и  спецификации  оборудования,  сводные   спецификации

оборудования;

сборники сметных  норм  и расценок на строительные работы (СНИП

4.02-91, 4.05-91) - СНиР-91;

сборники элементных  сметных  норм  на  строительные  работы  и

конструкции - ЭСН-84.

2.6. На  основе  локальных  ВМ в целом на здание или сооружение

выполняют сводные ведомости потребности в материалах, конструкциях и

изделиях  (СВМ)   раздельно  по  видам  конструкций,  изделий  и  на

производство строительных и монтажных работ по форме 2 приложения 1.

2.7. Первым листом локальных ВМ и СВМ является  титульный  лист

по форме  3  приложения  1.  Допускается  при  небольшом  объеме  ВМ

титульный лист не выполнять.  В этом случае  на  листах  ВМ  наносят

подписи в  соответствии  с ГОСТ СПДС + Основные требования к рабочей

документации". В СВМ включают перечень ВМ,  на  основе  которых  она

составлена по форме 4 приложения 1.

2.8. В графах локальных ВМ и СВМ указывают:

в графе   "Наименование   материала,   единица   измерения"   -

наименование материалов,  конструкций  и  изделий,  установленное  в

стандартах, технические  условия  на эти ресурсы,  и после запятой -

единица измерения  количества  ресурсов,  принимаемая  при   выпуске

продукции, транспортировке  и списании на производство строительных,

монтажных и других работ;

В графе "Код  материала"  -  код  материала  по  классификатору

промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП).  При отсутствии

в ОКП какого-либо материала его  код  принимают  по  классификаторам

других категорий.

в графе   "Код  единицы  измерения"  -  код  единицы  измерения

количества материалов по классификатору "Система  обозначения единиц

измерения, используемых  в  автоматизированных  системах управления"

(СОЕИ);

в графе "Количество" -  потребность  в  материальных  ресурсах,

определенная в соответствии с нормами расхода.

2.9. Материалы,   конструкции   и   изделия   в   локальных  ВМ

записывают по  полной  (марочной  номенклатуре,  а  в   СВМ   -   по

договоренности с заказчиком в укрупненной (приведенной) номенклатуре

по  разделам  (вида  материалов).   Наименование   каждого   раздела

указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают.

В пределах   каждого  вида  материалы,  конструкции  и  изделия

записывают по возрастанию технических  параметров  (классов,  марок,

сечений, профилей и т.д.).

2.10. Локальные    ВМ   и   СВМ   присваивают   самостоятельное

обозначение. Обозначение ВМ состоит из обозначения  соответствующего

основного комплекта   рабочих   чертежей   по  ГОСТ  СПДС  "Основные

требования к  рабочей  документации"  и  через  шифр  ВМ,  например,

2345-11-ТХ,В; обозначение  СВМ-  из  базового  обозначения по ГОСТ и

через дефис  шифр  СВМ,  например,  2343-11-СВМ,  ВМ  записывают   в

ведомость ссылочных и прилагаемых документов общих данных по рабочим

чертежам в раздел "Прилагаемые документы".

2.11. В  приложении  2  показан  условный   пример   выполнения

локальных и сводных ВМ.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ

ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ

Формирование ведомостей  и  сводных  ведомостей  в  материалах,

конструкциях и   изделиях   в   составе  проектной  документации  на

строительство и их применение при  разработке  сметной  документации

ресурсным методом   наиболее   эффективно  с  использованием  ЭВМ  и

соответствующего программного обеспечения.

Основное назначение программного обеспечения автоматизированной

разработки сметной-ресурсной    документации   к   проектам   -   ее

комплектный выпуск с одновременным формированием результатов в  виде

информационных блоков   данных   об  объектах  (ИБД)  и  последующей

передачей его  на  машинных   носителях   заказчикам   и   подрядным

строительным организациям  для  использования  в  автоматизированном

решении задач подготовки и управления строительным производством.

В ИБД  записываются  с  разбивкой  по  проектно-технологическим

модулям  данные  о конструктивных элементах,  единичных работах с их

физическими  объемами,   о   конструкциях,   изделиях,   материалах,

оборудовании  со  всеми  характеристиками,  включая  затраты  труда,

расход  всех   материальных   ресурсов,   машин   и   механизмов   и

соответствующие стоимостные показатели.

Данные о   примененных  материалах,  конструкциях  и  изделиях,

оборудовании и механизмах,  стоимостных  характеристиках  проекта  и

т.п. включаемые   в  информационный  блок,  создаются  в  результате

решения задач,  выполняемых  в  процессе  проектирования  различными

специалистами.

Кроме того   они   могут  формироваться  различными  проектными

организациями, в том числе субподрядными,  а также  корректироваться

при согласовании,  экспертизе,  утверждении и в период строительства

объекта.

На основе ИБД в процессе  автоматизированного  счета  на  любой

стадии имеется  возможность  получить  все  виды  ВМ и СВМ,  а также

спецификации оборудования,  сметную документацию и т.д. При этом нет

необходимости выводить  на  печать  весь объем ресурсного документа,

т.к. его  могут  распечатать  и  строительные  организации  в  своих

вычислительных центрах.

В условиях  значительной подвижности цен на различные материалы

наличие ИВД в подрядной строительной организации позволяет  иметь  в

любой момент  информацию  об объекте в его текущем состоянии.  В нем

можно отразить объемы выполненных работ,  ресурсные характеристики и

стоимостные  показатели  в  определенной базисной стоимости.  В этом

случае для учета изменения  уровня  цен  достаточно  подключиться  к

банку  текущих  цен в абсолютном или индексном значении относительно

базы,  чтобы  полностью  автоматически  перевести  в   новые   цены,

информировать  заказчика о произошедших изменениях и выполнять такие

действия всякий  раз  без  каких-либо  изменений  и  с  минимальными

затратами сил и средств на эти операции.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

В СОСТАВЕ ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО

----------------------------------------¬

¦ Потребность в материально-технических ¦

¦                ресурсах               ¦

L----------------------------------------

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦                                                                                                ¦

---------------------------------¬                                                            -----------------------------------¬

¦Ведомости потребности в материа-¦                                                            ¦Ведомости потребности в технологи-¦

¦лах, конструкциях и изделиях    ¦                                                            ¦ческом, специальном, инженерном и ¦

L---------------------------------                                                            ¦др.видах оборудования             ¦

¦                                                                              L-----------------------------------

L-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------¬                   ----------------------------¬                ----------------------------------¬

¦Проектно-сметная документация  ¦                   ¦ Формирование объемов (по- ¦                ¦        Нормативная база         ¦

¦------------------------------ ¦                   ¦ требности) в материально- ¦                ¦---------------------------------¦

¦1. Рабочие чертежи к основным  ¦                   ¦ технических ресурсах и ос-¦                ¦1.Сборник общих производственных ¦

¦комплектам                     ¦-------------------¦ новным комплектам рабочих ¦----------------¦норм расхода на общестроительные ¦

¦2. Спецификации типовых и не-  ¦                   ¦ чертежей по полной (мароч-¦                ¦работы (ОПНРМ)                   ¦

¦типовых конструкций, изделий   ¦                   ¦ ной) номенклатуре         ¦                ¦2.Нормативные показатели расхода ¦

¦и деталей                      ¦                   L----------------------------                ¦на виды общестроительных работ   ¦

¦3. Каталоги оборудования       ¦                                  ¦                             ¦3.Сборники ресурсных сметных (про¦

¦4. Каталоги сборных бетонных   ¦                                  ¦                             ¦изводственных) норм - РСН на спе ¦

¦и ж/б изделий  (типовые серии);¦                                  ¦                             ¦циальные монтажные работы        ¦

¦деревянных конструкций и уни-  ¦                                  ¦                             ¦4.Сборники элементных сметных    ¦

¦фицированных столярных изде-   ¦                                  ¦                             ¦норм                             ¦

¦лий и т.д.                     ¦                                  ¦                             ¦5.Сборники сметных норм и расце- ¦

¦5. Спецификации оборудования,  ¦                                  ¦                             ¦нок                              ¦

¦сводные спецификации  оборудо- ¦                                  ¦                             ¦6.Сборники местных производствен-¦

¦вания                          ¦                                  ¦                             ¦ных норм расхода (для конкретных ¦

L--------------------------------                                  ¦                             ¦заказчиков и подрядчиков)        ¦

¦                             L----------------------------------

¦

------------------------------------------------------------------¬

¦                                                                 ¦

-----------------------------------------------------¬             ---------------------------------------------------¬

¦            ¦            ¦             ¦            ¦             ¦            ¦           ¦            ¦            ¦

----------¬ ----------¬ -----------¬ -----------¬ -----------¬  -----------¬ -----------¬ -----------¬ -----------¬ ------------¬

¦сборные  ¦ ¦         ¦ ¦деревянные¦ ¦ наружные ¦ ¦материалы ¦  ¦специфика-¦ ¦специфика-¦ ¦специфика-¦ ¦специфика-¦ ¦спецификац.¦

¦и моно-  ¦ ¦металли- ¦ ¦конструк- ¦ ¦ сети     ¦ ¦на произ- ¦  ¦ции техно-¦ ¦ции энер- ¦ ¦ции подъем¦ ¦ции       ¦ ¦инженерного¦

¦литные   ¦ ¦ческие   ¦ ¦ции и сто-¦ ¦ водосна- ¦ ¦водство   ¦  ¦логичес-  ¦ ¦гетическо-¦ ¦но-транс- ¦ ¦специаль- ¦ ¦оборудован.¦

¦ж/б и бе-¦ ¦конструк-¦ ¦лярные из-¦ ¦ бжения и ¦ ¦строитель-¦  ¦кого      ¦ ¦го обо-   ¦ ¦портного  ¦ ¦ного      ¦ ¦(в т.ч.    ¦

¦тонные   ¦ ¦ции      ¦ ¦делия     ¦ ¦ канали-  ¦ ¦но-монтаж-¦  ¦оборудо-  ¦ ¦рудования ¦ ¦оборудо-  ¦ ¦оборудова-¦ ¦стандарти- ¦

¦конструк-¦ ¦ВМ-КМ    ¦ ¦ВМ-КД     ¦ ¦ зация    ¦ ¦ных работ ¦  ¦вания     ¦ ¦          ¦ ¦вания     ¦ ¦ния       ¦ ¦зиров.и не ¦

¦ции ВМ-КЖ¦ ¦         ¦ ¦          ¦ ¦ ВМ-НВК   ¦ ¦ВМ-СМР    ¦  ¦          ¦ ¦          ¦ ¦          ¦ ¦          ¦ ¦типового)  ¦

L---------- L---------- L----------- L----------- L-----------  L----------- L----------- L----------- L----------- L------------

¦            ¦           ¦             ¦            ¦             ¦            ¦           ¦             ¦          ¦

L----------------------------------------------------             L--------------------------------------------------

¦                                                                 ¦

L------------------------------------------------------------------

¦

------------------------------------------¬ с приме-   ----------------------------------------¬

¦          Разработка локальных смет      ¦ нением ЭВМ ¦  Формирование информационных блоков   ¦

¦              ресурсным методом          ¦ -----------¦  данных на машинных носителях (ИВД)   ¦

L------------------------------------------            L----------------------------------------

¦

----------------------------¬     ---------------------------------------¬        ---------------------------------------------¬

¦ Ресурсные преобразователи ¦     ¦Формирование объемов (потребности) ма-¦        ¦Нормативная база Усредненные показатели рас-¦

----¦ номенклатуры материально- ¦-----¦териально-технических ресурсов в целом¦--------¦ходы и приведения к условным единицам:метал-¦

¦   ¦  технических ресурсов     ¦     ¦на здание (сооружение) в укрупненной  ¦        ¦лопрокат,Ст.3 Лесоматериалы, мз цемент,N 400¦

¦   L----------------------------     ¦номенклатуре                          ¦        L---------------------------------------------

¦                                     L---------------------------------------

¦      ----------------------------------------------------¬             --------------------------------------------------¬

¦      ¦            ¦           ¦            ¦             ¦             ¦          ¦           ¦           ¦              ¦

¦  ----------¬ ----------¬ ----------¬ ----------¬ ------------¬   ----------¬ ----------¬ ----------¬ ----------¬ ------------¬

¦  ¦потребно-¦ ¦         ¦ ¦потребно-¦ ¦потребно-¦ ¦потребность¦   ¦         ¦ ¦         ¦ ¦ потреб- ¦ ¦         ¦ ¦потребность¦

¦  ¦сть в сбо¦ ¦ потреб- ¦ ¦сть в де-¦ ¦сть в са-¦ ¦в материа- ¦   ¦потреб-  ¦ ¦ потреб- ¦ ¦ ность в ¦ ¦ потреб- ¦ ¦в инженер- ¦

¦  ¦рных и   ¦ ¦ ность в ¦ ¦ревянных ¦ ¦нитарно- ¦ ¦лах на про-¦   ¦ность в  ¦ ¦ ность в ¦ ¦ подъем- ¦ ¦ ность в ¦ ¦ном обору- ¦

¦  ¦монолит- ¦ ¦ металли-¦ ¦конструк-¦ ¦техничес-¦ ¦изводство  ¦   ¦техноло- ¦ ¦ энерге- ¦ ¦ но-тран ¦ ¦ специа- ¦ ¦довании (в ¦

¦  ¦ных ж/б  ¦ ¦ ческих  ¦ ¦циях и   ¦ ¦ких      ¦ ¦строитель- ¦   ¦гическом ¦ ¦ тическом¦ ¦ спорт-  ¦ ¦ льном   ¦ ¦т.ч.нестан-¦

¦  ¦и бетон- ¦ ¦ конст-  ¦ ¦столярных¦ ¦устройс- ¦ ¦но-монтаж- ¦   ¦оборудо- ¦ ¦ оборудо-¦ ¦ ном     ¦ ¦ обору-  ¦ ¦дартизиро- ¦

¦  ¦ных конс-¦ ¦ рукциях ¦ ¦изделиях ¦ ¦твах     ¦ ¦ных (по    ¦   ¦вании    ¦ ¦ вании   ¦ ¦ оборудо-¦ ¦ довании ¦ ¦ванного и  ¦

¦  ¦трукциях ¦ ¦         ¦ ¦         ¦ ¦         ¦ ¦видам      ¦   ¦         ¦ ¦         ¦ ¦ вании   ¦ ¦         ¦ ¦нетипового)¦

¦  L---------- L---------- L---------- L---------- L------------   L---------- L---------- L---------- L---------- L------------

¦      ¦            ¦           ¦            ¦             ¦             ¦          ¦           ¦           ¦              ¦

¦      L----------------------------------------------------             L--------------------------------------------------

¦                               ¦                                                               ¦

¦                               L----------------------------------------------------------------

¦                                                                ¦

¦                               ----------------------------------------------------------------¬

¦                               ¦                                ¦                              ¦

¦          -----------------------------¬          -----------------------------¬          ----------------------------¬

¦          ¦ Разработка объектных смет, ¦          ¦  Создание банка данных по  ¦          ¦         Разработка        ¦

¦          ¦        сводки затрат       ¦          ¦ запроектированным объектам ¦          ¦      инвесторских смет    ¦

¦          L-----------------------------          L-----------------------------          L----------------------------

¦                               ¦                                ¦                              ¦

¦                               L----------------------------------------------------------------

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                               ----------------------------------------------------------------¬

¦                               ¦  Формирование потребности в материально-технических ресурсах, ¦

L-------------------------------¦      в укрупненной номенклатуре или приведенном виде          ¦

L----------------------------------------------------------------

¦

----------------------------------------------------------------¬

¦1. Формирование тендерной документации для проведения торгов   ¦

¦2. Создание банка данных по запроектированным объектам         ¦

¦3. Разработка ПОС                                              ¦

¦4. Разработка показателей материалоемкости объекта и др.       ¦

L----------------------------------------------------------------

Рис. 1

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТЕЙ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

-------------------------¬       --------------------------¬       --------------------------¬       -------------------------¬

¦Подразделения и специа- ¦       ¦Подразделения и специа-  ¦       ¦Подразделения и специа-  ¦       ¦ Подразделения и специа-¦

¦листы по архитектурно-  ¦       ¦листы по вопросам техно- ¦       ¦листы по инженерным      ¦       ¦ листы по сметно-       ¦

¦строительным вопросам   ¦       ¦логии                    ¦       ¦       вопросам          ¦       ¦ экономическим вопросам ¦

L-------------------------       L--------------------------       L--------------------------       L-------------------------

¦                                   ¦                                ¦                                  ¦

-----------------------¬       --------------------------¬       --------------------------¬       -------------------------¬

исход-¦                      ¦       ¦Спецификации технологичес¦       ¦ Спецификации инженерного¦       ¦                        ¦

ные   ¦                      ¦       ¦кого,энергетического,    ¦       ¦ оборудования  (в т.ч.   ¦       ¦        Объем           ¦

------¦ Спецификации на из-  ¦       ¦подъемно-транспортного,  ¦       ¦ нестандартизированного  ¦       ¦    общестроительных    ¦

¦дан- ¦ делия и конструкции  ¦       ¦насосно-компрессорного,  ¦       ¦ и нетипового)           ¦       ¦ специальных работ      ¦

¦ные  ¦                      ¦       ¦специального оборудования¦       ¦                         ¦       ¦                        ¦

¦     L-----------------------       L--------------------------       L--------------------------       L-------------------------

¦            ¦                                    ¦                               ¦                                  ¦

¦            L--------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                                                   ¦

¦                                    --------------------------------------------------------------------¬

¦нормативно-справочная база          ¦ Сборники норм расхода материалов; усредненные показатели расхода; ¦

¦------------------------------------¦ коэффициенты пересчета и приведения к условным единицам; каталоги ¦

¦                                    ¦ типовых индустриальных изделий и конструкций                      ¦

¦                                    L--------------------------------------------------------------------

¦                                                                   ¦

¦            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ведомости   ¦                       ¦                    ¦                   ¦                   ¦                    ¦

¦потребно------------------¬  -----------------¬  -----------------¬  ----------------¬  -----------------¬  ------------------¬

¦сти в ма-¦сборные бетонные¦  ¦ монолитные бе- ¦  ¦ металлические  ¦  ¦ деревянные кон¦  ¦деревянные конс-¦  ¦деревянные конст-¦

¦---------¦и железобетонные¦  ¦ тонные и желе- ¦  ¦  конструкции   ¦  ¦ струкции и сто¦  ¦трукции и столяр¦  ¦рукции и столяр- ¦

¦териалах ¦конструкции     ¦  ¦ зобетонные кон-¦  ¦    ВМ-КМ       ¦  ¦ лярные изделия¦  ¦ные изделия     ¦  ¦ные изделия      ¦

¦и компле-¦  ВМ-КЖ         ¦  ¦ струкции ВМ-МОН¦  ¦                ¦  ¦      ВМ-КД    ¦  ¦  ВМ-КЛ         ¦  ¦   ВМ-КД         ¦

¦ктах РД  L-----------------  L-----------------  L-----------------  L----------------  L-----------------  L------------------

¦            ¦                       ¦                    ¦                    ¦                  ¦                    ¦

¦            L----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                                                   ¦

¦                             -------------------------------------------------------------------------------¬

¦В целом по зданию,           ¦                                                                              ¦

L-----------------------------¦    СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ       ¦

сооружению                   L-------------------------------------------------------------------------------

Рис.2

ПРИЛОЖЕНИЕ-1

Форма 1

Локальная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

--------------------------------------------------------------------------------¬

¦  N    ¦ Наименование материалов, ¦ Код материала ¦ Код един.изм. ¦ Количество ¦

¦строки ¦    единицы измерения     ¦               ¦               ¦            ¦

¦-------¦--------------------------¦---------------¦---------------¦------------¦

¦-------¦--------------------------¦---------------¦---------------¦------------¦

¦                                                                               ¦

¦Всего                                                                          ¦

¦                                                                               ¦

¦                                                 Основная надпись по ГОСТ СПДС ¦

¦                                                                               ¦

L--------------------------------------------------------------------------------

Форма 1а

Локальная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях в

различных единицах измерения

--------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N    ¦Наименова-¦Код ма- ¦  м3     ¦ Коли- ¦ т.       ¦ Коли- ¦  шт.    ¦Коли-¦

¦стро- ¦ние и мар-¦териала ¦код един.¦ чест- ¦ код един.¦ чест- ¦код един.¦чест-¦

¦ ки   ¦ка матери-¦        ¦  изм.   ¦  во   ¦   изм.   ¦ во    ¦ изм.    ¦во   ¦

¦      ¦   ала    ¦        ¦         ¦       ¦          ¦       ¦         ¦     ¦

¦------¦----------¦--------¦---------¦-------¦----------¦-------¦---------¦-----¦

¦------¦----------¦--------¦---------¦-------¦----------¦-------¦---------¦-----¦

¦                                                                               ¦

¦Всего                                                                          ¦

¦                                                                               ¦

¦                                                 Основная надпись по ГОСТ СПДС ¦

L--------------------------------------------------------------------------------

Форма 2

Сводная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

--------------------------------------------------------------------------------¬

¦  N    ¦  Наименование групп  ¦  Код материала ¦ Код един.изм. ¦  Количество   ¦

¦строки ¦  материалов, единицы ¦                ¦               ¦               ¦

¦       ¦     измерения        ¦                ¦               ¦               ¦

¦-------¦----------------------¦----------------¦---------------¦---------------¦

¦-------¦----------------------¦----------------¦---------------¦---------------¦

¦                                                                               ¦

¦Всего                                                                          ¦

¦                                                                               ¦

¦                                                 Основная надпись по ГОСТ СПДС ¦

L--------------------------------------------------------------------------------

Форма 3

Форма титульного листа локальных и сводных ВМ

------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ........................................................................... ¦

¦                      наименование проектной организации                     ¦

¦ ........................................................................... ¦

¦                             наименование стройки                            ¦

¦                                                                             ¦

¦ ........................................................................... ¦

¦                  наименование объекта - здания, сооружения                  ¦

¦                                                                             ¦

¦ ........................................................................... ¦

¦              наименование основного комплекта рабочих чертежей              ¦

¦                                                                             ¦

¦ ........................................................................... ¦

¦                            обозначение ведомости                            ¦

¦                                                                             ¦

¦    Главный инженер проекта                       __________________________ ¦

¦                                                          (подпись)          ¦

¦                                                                             ¦

¦    Составил ________________                     __________________________ ¦

¦                (должность)                               (подпись)          ¦

¦                                                                             ¦

¦                                  199... г.                                  ¦

¦                                                                             ¦

L------------------------------------------------------------------------------

Форма 4

Перечень ВМ, на основе которых составлена СВМ

-------------------------------------------------------------------------------¬

¦  Обозначение ВМ         ¦       Наименование или различи-  ¦   Примечание    ¦

¦                         ¦       тельный индекс проектной   ¦                 ¦

¦                         ¦               организации        ¦                 ¦

¦-------------------------¦----------------------------------¦-----------------¦

¦-------------------------¦----------------------------------¦-----------------¦

¦                         ¦                                                    ¦

¦                         ¦                    Основная надпись по ГОСТ СПДС   ¦

L-------------------------------------------------------------------------------

Приложение 2

ПРИМЕР

выполнения локальных и сводных ведомостей потребностей в

материалах, конструкциях и изделиях

Форма 1

Локальная ведомость потребности в материалах, конструкциях и

изделиях

--------------------------------------------------------------------¬

N  ¦  Наименование материалов, единицы ¦   Код    ¦  Код  ¦ Коли- ¦

стро-¦             измерения             ¦  матери- ¦  един.¦ чест- ¦

ки  ¦                                   ¦   ала    ¦  изм. ¦  во   ¦

-----¦-----------------------------------¦----------¦-------¦-------¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

1. ¦  БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ сборные желе- ¦          ¦       ¦       ¦

¦  зобетонные для колонн сечением   ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

2. ¦  400х400 мм, м3                   ¦  581100  ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

3. ¦  2ф.21.11                         ¦          ¦    113¦ 46,0  ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

4. ¦  2ф 18.9-1                        ¦          ¦    113¦ 24,0  ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

5. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

6. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

7. ¦  Итого блоков фундаментных        ¦          ¦       ¦ 70,0  ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

8. ¦  КОЛОННЫ сечением 300х300 мм, м3  ¦  582100  ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

9. ¦  1 КД 3.33                        ¦          ¦   113 ¦ 9,02  ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

10. ¦  КОЛОННЫ сечением 400х400 мм, м3  ¦  582100  ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

11. ¦  1 КВД 4.33-1.1                   ¦          ¦   113 ¦ 16,34 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

12. ¦  2КБО 4,60-2,1                    ¦          ¦   113 ¦ 72,8  ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

13. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

14. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

15. ¦  Итого колонн                     ¦          ¦       ¦ 96,16 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

16. ¦  РИГЕЛИ для опирания ребристых    ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

17. ¦  плит перекрытия, м3              ¦  582500  ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

18. ¦  РДР 4.20-40-Д                    ¦          ¦   113 ¦ 18,92 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

19. ¦  РОТ 6.26-60                      ¦          ¦   113 ¦ 34,2  ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

20. ¦  Итого ригелей                    ¦          ¦       ¦ 53,12 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

21. ¦  ПАНЕЛИ стеновые наружные, м3     ¦  563100  ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

22. ¦  ПСЦ 60.21.3,0-ПТ                 ¦          ¦   113 ¦ 0,045 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

23. ¦  1 ПСЛ 29.33.3,5                  ¦          ¦   113 ¦ 0,062 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

24. ¦  ОЖ 30.15-Т                       ¦          ¦   113 ¦ 0,045 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

25. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

26. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

27. ¦  Итого панелей стеновых наружных  ¦          ¦       ¦ 0,152 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

28. ¦  ПАНЕЛИ стеновые внутренние, м3   ¦  583200  ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

29. ¦  ПВЦ 6.19                         ¦          ¦   113 ¦ 0,008 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

30. ¦  ПВ 30.33                         ¦          ¦   113 ¦ 0,046 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

31. ¦  Итого панелей стеновых внутренних¦          ¦       ¦ 0,054 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

32. ¦  ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ многопустотные и¦          ¦       ¦       ¦

¦  ребристые, м3                    ¦  584200  ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

33. ¦  ПК 30.12-6                       ¦          ¦   113 ¦ 0,0085¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

34. ¦  ПК 72.15-6 АтУ                   ¦          ¦   113 ¦ 0,001 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

35. ¦  ПК 60.15-6 АтУ                   ¦          ¦   113 ¦ 0,048 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

36. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

37. ¦  ...                              ¦          ¦       ¦       ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

38. ¦  Итого плит перекрытий            ¦          ¦       ¦ 0,057 ¦

¦                                   ¦          ¦       ¦       ¦

39. ¦  ВСЕГО                            ¦          ¦       ¦ 221,5 ¦

-----------------------------------------¦----------¦-------¦-------¦

¦Локальная ведомость потребнос- ¦ Стадия   ¦ Лист  ¦ Листов¦

¦ти в материалах, конструкциях  ¦----------¦-------¦-------¦

¦и изделиях по рабочим чертежам ¦          ¦       ¦       ¦

¦основного комплекта марки КЖ   ¦          ¦       ¦       ¦

---------------------------------------------------------------------

Копировал                                                     Формат

Форма 1а

Локальная ведомость потребности в материалах, конструкциях и

изделиях

--------------------------------------------------------------------------------¬

N   ¦   Наименование и  ¦ Код ма- ¦   м3   ¦ Кол-¦   т    ¦ Кол- ¦  шт. ¦  Кол-¦

стро-¦   марка материа-  ¦ териала ¦ -------¦  во ¦ -------¦  во  ¦------¦   во ¦

ки  ¦        ла         ¦         ¦ код ед.¦     ¦ код.ед.¦      ¦код.ед¦      ¦

¦                   ¦         ¦ изм.   ¦     ¦ изм.   ¦      ¦ изм. ¦      ¦

-----¦-------------------¦---------¦--------¦-----¦--------¦----- ¦------¦ -----¦

1.  ¦ БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ¦ 581100  ¦ м3/113 ¦46,0 ¦ т/168  ¦116   ¦шт/796¦ 20   ¦

¦ сборные железобе- ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ тонные для колонн ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ сечением 400-400  ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ мм, м3; 2ф 21.11-1¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

2.  ¦ 2ф 18.9-1         ¦         ¦ м3/113 ¦24   ¦ т/168  ¦60    ¦шт/796¦ 15   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

3.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

4.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

5.  ¦ Итого             ¦         ¦        ¦70   ¦        ¦176   ¦      ¦ 35   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

6.  ¦ КОЛОННЫ сечением  ¦ 582100  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 300х300 мм, м3    ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

7.  ¦ 1КД 3.33          ¦         ¦ м3/113 ¦9,02 ¦ т/168  ¦22,9  ¦шт/796¦ 22   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

8.  ¦ КОЛОННЫ сечением  ¦ 582100  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 10 400х400 мм, м3 ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

9.  ¦ 1КВД 4.33-1.1     ¦         ¦ м3/113 ¦16,3 ¦ т/168  ¦41    ¦шт/796¦ 38   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

10.  ¦ 2КБО 4.60-2.1     ¦         ¦ м3/113 ¦72,8 ¦ т/168  ¦182   ¦шт/796¦ 35   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

11.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

12.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

13.  ¦ Итого колонн      ¦         ¦        ¦98,16¦        ¦245,9 ¦      ¦ 95   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

14.  ¦ РИГЕЛИ для опи-   ¦ 582500  ¦ м3/113 ¦18,9 ¦ т/168  ¦47,3  ¦шт/796¦ 43   ¦

¦ рания ребристых   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ плит перекрытия,  ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ м3                ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

15.  ¦ РОТ 6.26-60       ¦         ¦ м3/113 ¦34,2 ¦ т/168  ¦85,5  ¦шт/796¦ 57   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

16.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

17.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

18.  ¦ Итого ригелей     ¦         ¦        ¦53,1 ¦        ¦132,8 ¦      ¦ 100  ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

19.  ¦ ПАНЕЛИ стеновые   ¦ 583100  ¦ м3/113 ¦0,045¦ т/168  ¦5,6   ¦шт/796¦ 12   ¦

¦ наружные, м3      ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ ПЦС-ПТ 60,21.3.0  ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

20.  ¦ 1 ПСЛ 29,33.3,5   ¦         ¦ м3/113 ¦0,062¦ т/168  ¦36,6  ¦шт/798¦ 13   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

21.  ¦ ОЖ 30,15-Т        ¦         ¦ м3/113 ¦0,045¦ т/168  ¦14,1  ¦шт/796¦ 10   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

22.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

23.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

24.  ¦ Итого панелей сте-¦         ¦        ¦0,152¦        ¦56,5  ¦      ¦ 35   ¦

¦ новых наружных    ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

25.  ¦ ПАНЕЛИ стеновые   ¦ 583200  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ внутренние, м3:   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

26.  ¦ ПВЦ 6,19          ¦         ¦ м3/113 ¦0,008¦ т/168  ¦21    ¦шт/796¦ 25   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

27.  ¦ ПВ 30,33          ¦         ¦ м3/113 ¦0,0046 т/168  ¦222   ¦шт/796¦ 30   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

28.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

29.  ¦ ...               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

30.  ¦ Итого панелей     ¦         ¦        ¦0,054¦        ¦243   ¦      ¦ 55   ¦

¦ стеновых внутрен- ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ них               ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

31.  ¦ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ  ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

32.  ¦ многопустотные и  ¦ 584200  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦ ребристые, м3,    ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

33.  ¦ ПК 30.12-6        ¦         ¦ м3/113 ¦0.008¦ т/168  ¦11,8  ¦шт/796¦ 11   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

34.  ¦ ПК 72.15-6 АтУ    ¦         ¦ м3/113 ¦0.001¦ т/168  ¦37,4  ¦шт/796¦ 11   ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

35.  ¦ ПК 60.15.2.6-6    ¦         ¦ м3/113 ¦0,048¦ т/168  ¦85,0  ¦шт/796¦ 21   ¦

¦ АтУ-В             ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

36.  ¦ Итого плит пере-  ¦         ¦        ¦0,057¦        ¦134,2 ¦      ¦ 43   ¦

¦ крытий            ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

¦                   ¦         ¦        ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦

37.  ¦ ВСЕГО             ¦         ¦        ¦221,5¦        ¦988,5 ¦      ¦ 63   ¦

-------------------------¦---------------------------------¦------¦------¦ -----¦

¦Локальная  ведомость потребности ¦Стадия¦ Лист ¦Листов¦

¦в материалах, конструкциях и из- ¦--------------------¦

¦делиях по рабочим чертежам осно- ¦      ¦      ¦      ¦

¦вного комплекта марки КЖ         ¦      ¦      ¦      ¦

---------------------------------------------------------------------------------

Копировал                                                                  Формат

Форма 2

Сводная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

--------------------------------------------------------------------------------¬

N        Наименование групп материалов,   ¦    Код    ¦    Код    ¦   Количе- ¦

строки          единицы измерения           ¦ материала ¦  ед.изм.  ¦     ство  ¦

--------------------------------------------¦-----------¦-----------¦-----------¦

1.      БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,м3             ¦   581100  ¦     113   ¦      70   ¦

¦           ¦           ¦           ¦

2.      КОЛОННЫ,м3                        ¦   582100  ¦     113   ¦      98,16¦

¦           ¦           ¦           ¦

3.      РИГЕЛИ,м3                         ¦   582500  ¦     113   ¦      53,12¦

¦           ¦           ¦           ¦

4.      ПАНЕЛИ стеновые наружные, м3      ¦   583100  ¦     113   ¦      0,152¦

¦           ¦           ¦           ¦

5.      ПАНЕЛИ стеновые внутренние, м3    ¦   583200  ¦     113   ¦      0,054¦

¦           ¦           ¦           ¦

6.      ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ, м3              ¦   584200  ¦     113   ¦      0,057¦

¦           ¦           ¦           ¦

7.      ВСЕГО                             ¦           ¦           ¦      221,5¦

--------------------------------------------------------------------------------¦

¦Сводная ведомость потреб- ¦ Стадия ¦   Лист  ¦ Листов  ¦

¦ности в конструкциях же-  ¦----------------------------¦

¦лезобетонных по зданию    ¦        ¦         ¦         ¦

---------------------------------------------------------------------------------

Копировал                                                                  Формат

Форма 1

Локальная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

-------------------------------------------------------------------------------¬

N    ¦   Наименование материалов, единицы  ¦     Код    ¦ Код     ¦ Количес- ¦

строки ¦            измерения                ¦  материала ¦ ед.изм. ¦   тво    ¦

-------¦-------------------------------------¦------------¦---------¦----------¦

1.  ¦    БЛОКИ ОКОНННЫЕ  в сборе (комплек-¦    536131  ¦         ¦          ¦

¦    тно ) с раздельными переплетами  ¦            ¦         ¦          ¦

¦    для жилых и общественных зданий  ¦            ¦         ¦          ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

2.  ¦    3 ОР 15-9                        ¦            ¦   055   ¦    10,1  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

3.  ¦    ОР 12-9                          ¦            ¦   055   ¦    635   ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

4.  ¦    ОР 15-21                         ¦            ¦   0,55  ¦    15,1  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

5.  ¦    ОР 18-18                         ¦            ¦   055   ¦    46,8  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

6.  ¦    Итого                            ¦            ¦         ¦    78,35 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

7.  ¦    БЛОКИ ОКОННЫЕ в сборе (комплект- ¦    536132  ¦         ¦          ¦

¦    но) со спаренными переплетами для¦            ¦         ¦          ¦

¦    жилых и общественных зданий      ¦            ¦         ¦          ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

8.  ¦    ОС 6-9                           ¦            ¦   055   ¦    4,9   ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

9.  ¦    ОС 9-15                          ¦            ¦   055   ¦    22,8  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

10. ¦    ОС 15-15                         ¦            ¦   055   ¦    15,05 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

11. ¦    ОС 12-12                         ¦            ¦   055   ¦    5,44  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

12. ¦    ОС 18-9                          ¦            ¦   055   ¦    15,3  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

13. ¦    Итого                            ¦            ¦         ¦    63,49 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

14. ¦    БЛОКИ ДВЕРНЫЕ внутренние в сборе ¦    536110  ¦         ¦          ¦

¦    (комплектно), м2:                ¦            ¦         ¦          ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

15. ¦    ДГ21-7                           ¦            ¦   055   ¦    20,85 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

16. ¦    ДГ21-10                          ¦            ¦   055   ¦    20,1  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

17. ¦    ДО24-10                          ¦            ¦   055   ¦    4,6   ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

18. ¦    ДО24-12                          ¦            ¦   055   ¦    13,85 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

19. ¦    ДО24-19                          ¦            ¦   055   ¦    31,08 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

20. ¦    Итого                            ¦            ¦         ¦    90,48 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

21. ¦    БЛОКИ ДВЕРНЫЕ наружные в сборе   ¦    536110  ¦         ¦          ¦

¦    (комплектно), м2:                ¦            ¦         ¦          ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

22. ¦    ДС 16-9                          ¦            ¦   055   ¦    2,8   ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

23. ¦    ДН 21-10                         ¦            ¦   055   ¦    6,15  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

24. ¦    ДН 24-10                         ¦            ¦   055   ¦    11,75 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

25. ¦    ДН 24-15                         ¦            ¦   055   ¦    24,64 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

26. ¦    Итого                            ¦            ¦         ¦    46,34 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

27. ¦    БЛОКИ ДВЕРНЫЕ со спаренными по-  ¦    536135  ¦         ¦          ¦

¦    лотнами для жилых и общественных ¦            ¦         ¦          ¦

¦    зданий, м2:                      ¦            ¦         ¦          ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

28. ¦    БС-22-9                          ¦            ¦   055   ¦    7,56  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

29. ¦    БС 24-9                          ¦            ¦   055   ¦    8,28  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

30. ¦    БС 26-9                          ¦            ¦   055   ¦    4,8   ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

31. ¦    Итого                            ¦            ¦         ¦    20,64 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

32. ¦    БЛОКИ ДВЕРНЫЕ балконные с раз-   ¦    536134  ¦         ¦          ¦

¦    дельными полотнами для жилых и   ¦            ¦         ¦          ¦

¦    общественных зданий, м2          ¦            ¦         ¦          ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

33. ¦    БР 22-9                          ¦            ¦   055   ¦    11,34 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

34. ¦    Итого                            ¦            ¦         ¦    11,34 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

35. ¦    ЩИТЫ для междукомнатных перего-  ¦    536611  ¦         ¦          ¦

¦    родок, м2                        ¦            ¦         ¦          ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

36. ¦    Щ-5                              ¦            ¦   055   ¦    10,5  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

37. ¦    Щ-6                              ¦            ¦   055   ¦    16,1  ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

38. ¦    Щ-7                              ¦            ¦   055   ¦    45,25 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

39. ¦    Итого                            ¦            ¦         ¦    71,85 ¦

¦                                     ¦            ¦         ¦          ¦

40. ¦    ВСЕГО                            ¦            ¦         ¦    381,49¦

---------------------------------------------¦------------¦---------¦----------¦

¦Локальная ведомость потреб-  ¦   Стадия   ¦   Лист  ¦   Листов ¦

¦ности в материалах, констру- ¦------------¦---------¦----------¦

¦кциях и изделиях по рабочим  ¦            ¦         ¦          ¦

¦чертежам основного комплек-  ¦            ¦         ¦          ¦

¦та марки КЖ                  ¦            ¦         ¦          ¦

--------------------------------------------------------------------------------

Копировал                                                                 Формат

Форма 1а

Локальная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

--------------------------------------------------------------------------------¬

N   ¦  Наименование и марка  ¦    Код    ¦     м3    ¦ Коли-¦     шт.  ¦ Коли- ¦

стро-¦       материала        ¦ материала ¦ --------- ¦ чест-¦ ---------¦ чест- ¦

ки  ¦                        ¦           ¦ код един. ¦  во  ¦ код един.¦  во   ¦

¦                        ¦           ¦   изм.    ¦      ¦   изм.   ¦       ¦

-----¦------------------------¦-----------¦-----------¦------¦----------¦-------¦-

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

1. ¦ БЛОКИ ОКОННЫЕ в сборе  ¦  536131   ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ (комплектно) с раздель-¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ ными переплетами для   ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ жилых и общественных   ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ зданий, м2:            ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

2. ¦ ОР 12-9                ¦           ¦   м2/055  ¦  10,1¦    шт/796¦   10  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

3. ¦ ОР 15-9                ¦           ¦   м2/055  ¦  6,35¦    шт.796¦   5   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

4. ¦ ОР 15-21               ¦           ¦   м2/055  ¦  15,1¦    шт.796¦   5   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

5. ¦ ОР 18-18               ¦           ¦   м2/055  ¦  46,8¦    шт.796¦   15  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

6. ¦ Итого                  ¦           ¦    78,35  ¦      ¦      35  ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

7. ¦ БЛОКИ ОКОННЫЕ в сборе  ¦  536132   ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ (комплектно) со спарен-¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ ными переплетами для   ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ жилых и общественных   ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ зданий, м2             ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

8. ¦ ОС 6-9                 ¦           ¦   м2/055  ¦  4,9 ¦    шт.796¦   10  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

9. ¦ ОС 9-15                ¦           ¦   м2/055  ¦  22,8¦    шт.796¦   20  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

10.¦  ос 15-15              ¦           ¦   м2/055  ¦ 15,05¦    шт.796¦   7   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

11.¦ ОС 12-12               ¦           ¦   м2/055  ¦  5,44¦    шт.796¦  4 шт.¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

12.¦ ОС 18-9                ¦           ¦   м2/055  ¦  15,3¦    шт.796¦   10  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

13.¦ Итого                  ¦           ¦    63,49  ¦      ¦      51  ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

14.¦ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ внутрен- ¦  536110   ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ ние в сборе (комплект- ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ но), м2                ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

15.¦ ДГ 21-7                ¦           ¦   м2/055  ¦  20,8¦    шт.796¦   15  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

16.¦ ДГ 21-10               ¦           ¦   м2/055  ¦  20,1¦    шт/796¦   10  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

17.¦ ДО 24-10               ¦           ¦   м2/055  ¦  4,6 ¦    шт/796¦   2   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

18.¦ ДО 24-12               ¦           ¦   м2/055  ¦ 13,85¦    шт/796¦   5   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

19.¦ ДО 24-19               ¦           ¦   м2/055  ¦ 31,08¦    шт/796¦   7   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

20.¦ Итого                  ¦           ¦    90,48  ¦      ¦      39  ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

21.¦ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ наружные ¦  536110   ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ в сборе (комплектно),  ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ м2                     ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

22.¦ ДС 16-9                ¦           ¦   м2/055  ¦  2,8 ¦    шт/796¦   2   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

23.¦ДН 21-10                ¦           ¦   м2/055  ¦  6,15¦    шт/796¦   3   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

24.¦ ДН 24-10               ¦           ¦   м2/055  ¦ 11,75¦    шт/796¦   5   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

25.¦ ДО 24-15               ¦           ¦   м2/055  ¦ 24,64¦    шт/796¦   7   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

26.¦ Итого                  ¦           ¦    45,34  ¦      ¦      17  ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

27.¦ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ балкон-  ¦  536135   ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ ные со спаренными полот¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ нами для жилых и общест¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ венных зданий, м2      ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

28.¦ БС-22-9                ¦           ¦   м2/055  ¦  7,56¦    шт/796¦   4   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

29.¦ БС-24-9                ¦           ¦   м2/055  ¦  8,28¦    шт/796¦   4   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

30.¦ БС-28-9                ¦           ¦   м2/055  ¦  4,28¦    шт/796¦   2   ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

31.¦ Итого                  ¦           ¦    20,64  ¦      ¦      10  ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

32.¦ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ балкон-  ¦  536134   ¦   м2/055  ¦ 11,34¦    шт/796¦   6   ¦

¦ ные с раздельными полот¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ нами для жилых и общест¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ венных зданий, м2:     ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ БР 22-9                ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

33.¦ Итого                  ¦           ¦    11,34  ¦      ¦       6  ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

34.¦ ЩИТЫ для между комнат- ¦  536611   ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦ ных перегородок, м2:   ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

35.¦ Щ-5                    ¦           ¦   м2/055  ¦ 10,55¦    шт/796¦   10  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

36.¦ Щ-6                    ¦           ¦   м2/055  ¦  16,1¦    шт/796¦   10  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

37.¦ Щ-7                    ¦           ¦   м2/055  ¦ 42,25¦    шт/796¦   25  ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

38 ¦ Итого                  ¦           ¦    71,85  ¦      ¦      45  ¦       ¦

¦                        ¦           ¦           ¦      ¦          ¦       ¦

39.¦ ВСЕГО                  ¦           ¦           ¦381,49¦          ¦       ¦

------------------------------------------------------¦------¦----------¦-------¦

¦Локальная ведомость потребности  ¦Стадия¦    Лист  ¦ Листов¦

¦в материалах, конструкциях и     ¦      ¦          ¦       ¦

¦изделиях по рабочим чертежам     ¦      ¦          ¦       ¦

¦основного комплекта марки КД     ¦      ¦          ¦       ¦

---------------------------------------------------------------------------------

Копировал                                                               Формат

Форма 1

Локальная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

--------------------------------------------------------------------------------¬

N    ¦  Наименование материалов, единицы   ¦     Код    ¦  Код един. ¦ Коли-  ¦

строки ¦             измерения               ¦  материала ¦    изм.    ¦ чество ¦

-------¦-------------------------------------¦------------¦------------¦--------¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

1.   ¦   Фундаменты                        ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

2.   ¦   БЕТОН тяжелый М-200 фракции 20-40 ¦    574511  ¦     113    ¦  18,28 ¦

¦   mm, m3                            ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

3.   ¦   КИРПИЧ керамический пустотелый    ¦    574120  ¦     798    ¦   2,8  ¦

¦   М-100 (ГОСТ 530-80), тыс.шт.      ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

4.   ¦   РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ кладочный тяже- ¦    574550  ¦     113    ¦   2,85 ¦

¦   лый М-25,  м3                     ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

5.   ¦   РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ кладочный тяже- ¦    574550  ¦     113    ¦   1,68 ¦

¦   лый М-50, м3                      ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

6.   ¦   ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ для ¦    571111  ¦     113    ¦   0,27 ¦

¦   строительных работ М-400 фракции  ¦            ¦            ¦        ¦

¦   40-70 мм, м3                      ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

7.   ¦   МАСТИКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ морозостой-  ¦    028997  ¦     168    ¦   1,2  ¦

¦   кая битумно-масляная МБ-50, т     ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

8.   ¦   СТЕКЛО ЖИДКОЕ калийное, т         ¦    571721  ¦     168    ¦   0,05 ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

9.   ¦   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ из хвойных пород   ¦    531711  ¦     113    ¦  0,08  ¦

¦   длиной 4-6,6,5 м, шириной 75-150  ¦            ¦            ¦        ¦

¦   мм, толщиной 14 мм Ш сорта, м3    ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

10.  ¦   ЩИТЫ ИЗ ДОСОК толщиной 25 мм, м_2 ¦    535830  ¦     058    ¦   6,93 ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

11.  ¦   АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ горячекатанная   ¦            ¦            ¦        ¦

¦   класса А-1, т                     ¦            ¦            ¦        ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

12.  ¦   диаметр 6 мм                      ¦            ¦     168    ¦   0,13 ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

13.  ¦   диаметр 8 мм                      ¦            ¦     168    ¦   3,12 ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

14.  ¦   диаметр 10 мм                     ¦            ¦     168    ¦   2,68 ¦

¦                                     ¦            ¦            ¦        ¦

15.  ¦   ЭЛЕКТРОДЫ диаметр 6 мм Э 42, т    ¦    127313  ¦     168    ¦   0,01 ¦

--------------------------------------------------------------------------------¦

¦Локальная ведомость потребности в ¦Стадия  ¦ Лист  ¦  Листов  ¦

¦материалах и изделиях на производ-¦--------¦-------¦----------¦

¦ство СМР                          ¦        ¦       ¦          ¦

---------------------------------------------------------------------------------

Копировал                                                               формат

Форма 2

Сводная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

------------------------------------------------------------------------------¬

N    ¦  Наименование групп материалов,     ¦    Код    ¦ Код един. ¦ Коли-  ¦

строки ¦        единицы измерения            ¦  материала¦   изм.    ¦ чество ¦

-------¦-------------------------------------¦-----------¦-----------¦--------¦

1.   ¦   БЛОКИ ОКОННЫЕ в сборе (комплек-   ¦    536131 ¦   055     ¦  78,35 ¦

¦   тно) с раздельными переплетами    ¦           ¦           ¦        ¦

¦   для жилых и общественных зданий,  ¦           ¦           ¦        ¦

¦   м2                                ¦           ¦           ¦        ¦

¦                                     ¦           ¦           ¦        ¦

2.   ¦   БЛОКИ ОКОННЫЕ  в сборе (комплек-  ¦    536132 ¦   055     ¦  63,49 ¦

¦   тно) со спаренными переплетами    ¦           ¦           ¦        ¦

¦   для жилых и общественных зданий,  ¦           ¦           ¦        ¦

¦   м2                                ¦           ¦           ¦        ¦

¦                                     ¦           ¦           ¦        ¦

3.   ¦   БЛОКИ ДВЕРНЫЕ в сборе (комплект-  ¦    536110 ¦   055     ¦  153,82¦

¦   но), м2                           ¦           ¦           ¦        ¦

¦                                     ¦           ¦           ¦        ¦

4.   ¦   БЛОКИ ДВЕРНЫЕ балконные со спа-   ¦    536135 ¦   055     ¦  20,64 ¦

¦   ренными полотнами для жилых и     ¦           ¦           ¦        ¦

¦   общественных зданий, м2           ¦           ¦           ¦        ¦

¦                                     ¦           ¦           ¦        ¦

5.   ¦   БЛОКИ ДВЕРНЫЕ балконные с раздель-¦    536134 ¦   055     ¦  11,34 ¦

¦   ными полотнами для жилых и общест-¦           ¦           ¦        ¦

¦   венных зданий, м2                 ¦           ¦           ¦        ¦

¦                                     ¦           ¦           ¦        ¦

6.   ¦   ЩИТЫ для междукомнатных перегоро- ¦    536611 ¦   055     ¦  71,85 ¦

¦   док, м2                           ¦           ¦           ¦        ¦

¦                                     ¦           ¦           ¦        ¦

7.   ¦    ВСЕГО                            ¦           ¦           ¦  381,49¦

---------------------------------------------------------------------¦--------¦

¦Сводная ведомость потреб-¦ Стадия ¦ Лист    ¦ Листов ¦

¦ности в конструкциях же- ¦        ¦         ¦        ¦

¦лезобетонных по зданию   ¦        ¦         ¦        ¦

-------------------------------------------------------------------------------

Копировал                                                             Формат

Формат 2

Сводная ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях

-----------------------------------------------------------------------------¬

N    ¦ Наименование групп материалов, ¦      Код    ¦ Код един. ¦  Количе- ¦

строки ¦        единицы измерения       ¦   материала ¦   изм.    ¦    ство  ¦

-------¦--------------------------------¦-------------¦-----------¦----------¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

1.   ¦  Бетон, м3                     ¦    574511   ¦   113     ¦   918,28 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

2.   ¦  Раствор цементный, м3         ¦    574500   ¦   113     ¦    64,53 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

3.   ¦  Кирпич строительный, тыс.шт.  ¦    574120   ¦   798     ¦    572,8 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

4.   ¦  Щебень из естественного камня,¦    571111   ¦   113     ¦    80,27 ¦

¦  м3                            ¦             ¦           ¦          ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

5.   ¦  Мастика изоляционная, т       ¦    028997   ¦   168     ¦    381,2 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

6.   ¦  Стекло жидкое, т              ¦    571721   ¦   168     ¦    20,05 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

7.   ¦  Доски обрезные, м3            ¦    531711   ¦   113     ¦   890,08 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

8.   ¦  Щиты из досок, м2             ¦    535830   ¦   058     ¦   126,93 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

9.   ¦  Арматурная сталь класса А-1, т¦             ¦   168     ¦   115,93 ¦

¦                                ¦             ¦           ¦          ¦

10.  ¦  Электроды, т                  ¦    127313   ¦   168     ¦    90,01 ¦

------------------------------------------------------¦-----------¦----------¦

¦Сводная ведомость потре-¦ Стадия   ¦  Лист     ¦  Листов  ¦

¦бности в конструкциях   ¦----------¦-----------¦----------¦

¦железобетонных по зданию¦          ¦           ¦          ¦

------------------------------------------------------------------------------

Копировал                                                             Формат