ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении штукатурных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику  СНИР  61  "Штукатурные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройство лесов для штукатурных работ нормируется дополнительно  по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. Нормы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При работе в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты труда рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5.

1.5. Нормами учтены работы по приготовлению растворов,  предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.6. Работы по ремонту штукатурки цементным раствором нормируется по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора, при этом состав раствора принимается - цементный 1:3.

1.7. Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается их перемещение по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы". Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте.

1.8. Ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, принимать как ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

1.9. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора в нормах приведен справочно.

1.10. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности.

2.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и песочных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кесонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок исчисляется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица РСН 61-24  ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью:

61-24-1      до 5 м2

61-24-2      более 5 м2

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью:

61-24-3      до 5 м2

61-24-4      более 5 м2

Отбивка штукатурки по дереву стен, потолков площадью:

61-24-5      до 5 м2

61-24-6      более 5 м2

Отбивка штукатурки по дереву столбов, колонн, пилястр площадью:

61-24-7      до 5 м2

61-24-8      более 5 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 24-1  | 24-2  | 24-3  | 24-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   57.50   49.10   71.10   57.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   2.41    2.41    2.41    2.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   2.41    2.41    2.41    2.41

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        4.6     4.6     4.6     4.6

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 24-5  | 24-6  | 24-7  | 24-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   65.90   54.30   83.70   65.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   2.41    2.41    2.41    2.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   2.41    2.41    2.41    2.41

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-25  ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ

АППАРАТОМ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 2. Промывка песка и

заполнение аппарата. 3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и

перемещением шлангов. 4. Собирание отработанного песка.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Очистка гладких поверхностей фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1      с земли и лесов

61-25-2      с лестниц

61-25-3      с люлек

Очистка поверхностей с рустами фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-4      с земли и лесов

61-25-5      с лестниц

61-25-6      с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 25-1  | 25-2  | 25-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   15.80   19.70   18.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     3.6     3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   7.90    9.85    9.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   7.9     9.85    9.45

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

331411   АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ                                       МАШ.-Ч   7.9     9.85    9.45

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       -       6.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

408-9020 ПЕСОК                                                       М3       0.1     0.1     0.1

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 25-4  | 25-5  | 25-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   18.90   23.60   22.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.7     3.9

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   9.45    11.80   11.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   9.45    11.8    11.34

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

331411   АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ                                       МАШ.-Ч   9.45    11.8    11.34

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       -       7.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

408-9020 ПЕСОК                                                       М3       0.1     0.1     0.1

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-26  ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Соскабливание водной краски со смачиваемой

поверхности. 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

61-26-1    Перетирка штукатурки внутренних помещений

Перетирка штукатурки гладких фасадов:

61-26-2      с земли и лесов

61-26-3      с лестниц

61-26-4      с люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:

61-26-5      с земли и лесов

61-26-6      с лестниц

61-26-7      с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 26-1  | 26-2  | 26-3  | 26-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   24.20   30.80   38.10   37.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     2.3     2.5     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.02    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.07    0.02    0.02    0.02

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   -       -       -       12.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ     М3       0.034   0.03    0.03    0.03

СОСТАВА 1:2.5

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 26-5  | 26-6  | 26-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   41.30   51.80   49.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.5     2.6     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.02    0.02    0.02

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       -       16.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА     М3       0.03    0.03    0.03

1:2.5

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-27  НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 2. Очистка поверхности от пыли и грязи.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Насечка под штукатурку стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и

криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1      по кирпичу

61-27-2      по бетону

Насечка под штукатурку потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок,

карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3      по кирпичу

61-27-4      по бетону

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 27-1  | 27-2  | 27-3  | 27-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   28      49.50   34      60.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.2     2.3     2.2     2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.21    0.21    0.21    0.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   0.21    0.21    0.21    0.21

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                     МАШ.-Ч   0.21    0.21    0.21    0.21

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-28  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка и нарезка сетки из полосы. 2. Крепление сетки к кирпичным, бетонным поверхностям

раствором (нормы 1,3). 3. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями

(норма 2). 4. Обертывание балок сеткой с креплением (норма 4). 5. Обмазка сетки раствором с

приготовлением известково-гипсового раствора (нормы 5,6,7,8). 6. Приготовление гипсового раствора

вручную.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1      по кирпичным и бетонным поверхностям

61-28-2      по дереву и гипсовым плитам

61-28-3      в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-28-4    Обертывание балок сеткой при устройстве основания под штукатурку

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой

раствором:

61-28-5      стен и перегородок

61-28-6      потолков, лестничных маршей

61-28-7      столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера

61-28-8      цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 28-1  | 28-2  | 28-3  | 28-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   81.60   52      71.14   26.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.13    0.10    0.16    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.06    0.05    0.08    0.04

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.07    0.05    0.08    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.25    -       0.125   -

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ        М2       110     110     110     108

ПОКРЫТИЯ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                 Т        -       0.0065  0.0035  -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.373   0.128   0.251   0.119

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 28-5  | 28-6  | 28-7  | 28-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   60.20   68      86.60   102.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.3     2.3     2.5     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.45    0.47    0.45    0.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.23    0.23    0.23    0.24

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.22    0.24    0.22    0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.25    0.25    0.25    0.25

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ        М2       108     108     108     108

ПОКРЫТИЯ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ     М3       0.38    0.42    0.39    0.43

СОСТАВА 1:2.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.371   0.371   0.371   0.371

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-29  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО

ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Набивка гвоздей. 2. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм. 3. Нарезка по размеру

рогожи (норма 3). 4. Прибивка гвоздями (норма 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

61-29-1    Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей с оплетением

проволокой

61-29-2    Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из драни

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 29-1  | 29-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   105.90  39

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.04    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.02    -

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.02    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                                 Т        0.005   0.004

101-0797 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6.3-6.5 ММ                 Т        0.067   -

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4  1000ШТ У -       2.6

ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.073   0.160

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-30  ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ ДРАНИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни.

4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (нормы 7,8,9,10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1      стен площадью до 10 м2

61-30-2      стен площадью до 20 м2

61-30-3      потолков площадью до 10 м2

61-30-4      потолков площадью до 20 м2

61-30-5      столбов, колонн площадью до 10 м2

61-30-6      столбов, колонн, площадью до 20 м2

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7      стен площадью до 10 м2

61-30-8      стен площадью до 20 м2

61-30-9      потолков площадью до 10 м2

61-30-10     потолков площадью до 20 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 30-1  | 30-2  | 30-3  | 30-4  | 30-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   48.30   41      57.80   49.40   72.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.0     2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.05    0.05    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.02    0.02

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.03    0.03    0.03    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ         Т        0.0041  0.0041  0.0041  0.0041  0.0041

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ       1000ШТ У 2.64    2.64    2.64    2.64    2.64

ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.163   0.163   0.163   0.163   0.163

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 30-6  | 30-7  | 30-8  | 30-9  | 30-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   62      58.80   50.40   71.40   60.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.0     2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.10    0.10    0.10    0.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.02    0.05    0.05    0.05    0.05

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.03    0.05    0.05    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ         Т        0.0041  0.0044  0.0044  0.0044  0.0044

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ       1000ШТ У 2.64    2.64    2.64    2.64    2.64

ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

104-9290 МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ                      М2       -       104     104     104     104

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.163   0.163   0.163   0.163   0.163

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-31 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

61-31-1    Оштукатуривание поверхности дымовых труб

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  61-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 31-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   131.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   1.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   1.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6      М3       1.82

=====================================================================================================

Таблица РСН 61-32  РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие сухой штукатурки (норма 1). 2. Устройство обрешетки с раскроем брусков и креплением

гвоздями (нормы 2,3). 3. Определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление

облицовки (нормы 4,5,6,7). 4. Подготовка поверхности для ремонта (нормы 4,5,6,7). 5. Облицовка

отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями

(нормы 4,5,6,7). 6. Заделка швов вставок гипсовым раствором.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

61-32-1    Снятие сухой штукатурки

61-32-2    Устройство каркаса под облицовку стен

61-32-3    Устройство каркаса под облицовку потолков

61-32-4    Замена облицовки сухой штукатурки стен площадью до 5 м2

61-32-5    Замена облицовки сухой штукатурки стен площадью до 10 м2

61-32-6    Замена облицовки сухой штукатурки потолков площадью до 5 м2

61-32-7    Замена облицовки сухой штукатурки потолков площадью до 10 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 32-1  | 32-2  | 32-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   18.70   9.29    14.38

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.3     2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.74    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.37    0.02    0.02

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.37    -       -

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   -       0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75  М3       0.21    0.21    -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        1.4     -       -

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                         Т        -       0.0016  0.0016

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.128   0.130   0.002

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  61-  |  61-  |  61-  |  61-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 32-4  | 32-5  | 32-6  | 32-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   36.80   28.40   42.10   33.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.5     2.5     2.5     2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.51    0.51    0.51    0.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.3     0.3     0.3     0.3

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.21    0.21    0.21    0.21

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                 Т        0.006   0.006   0.006   0.006

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.5     0.5     0.5     0.5

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ     М3       0.06    0.06    0.06    0.06

СОСТАВА 1:2.5

101-0741 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 12   М2       105     105     105     105

ММ

610-1139 КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ                                     Т        0.0048  0.0048  0.0048  0.0048

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        1.4     1.4     1.4     1.4

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        1.735   1.735   1.735   1.735

=====================================================================================================