ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по благоустройству территории ремонтируемых и реконструируемых зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 68 "Благоустройство".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормами настоящего сборника учтены выполнение работ по разбивке, визированию, установке маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями.

1.4. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий без прекращения движения транспорта к затратам труда рабочих-строителей норм табл. 1, 2 применяется коэффициент 1,2.

1.5. В нормах таблиц 1, 3 доставка воды не учтена.

1.6. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.7. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру отремонтированной площади.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 2. ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 68-5  РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ САРАЕВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка обрешетки и толевой кровли. 2. Разборка каркаса. 3. Разборка полов. 4. Разборка

перегородок (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСНОВАНИЯ

Разборка деревянных сараев:

68-5-1       без внутренней обшивки

68-5-2       секционных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 5-1   | 5-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   110.70  147.63

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.2     2.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.07    0.08

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                    Т        24.49   31.69

=====================================================================================================

Таблица РСН 68-6  РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие ограждения. 2. Снятие заборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЗАБОРА

Разборка заборов:

68-6-1       инвентарных из готовых звеньев

68-6-2       штакетных

68-6-3       глухих из строганых досок

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  68-  |  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   15.15   53.36   42.87

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.2     2.5     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        1.72    2.05    4.04

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 68-7  РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ И КАЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Ремонт полотен ворот и калиток со сменой отдельных частей полотен, с добавлением нового

лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой в необходимых случаях приборов.

2. Укрепление столбов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛОТЕН

Ремонт деревянных:

68-7-1       ворот

68-7-2       калиток

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 7-1   | 7-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   213.50  107.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ                   Т        0.01    0.01

102-0028 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,        М3       0.44    0.41

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА

102-0054 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       0.56    0.53

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА

102-0058 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       0.14    -

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.56    0.47

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.707   0.585

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 68-8  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ САРАЕВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка и перепиливание материалов. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по

готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов,

засыпкой ям и трамбованием земли. 4. Устройство верхней обвязки каркаса. 5. Изготовление и

установка стропил. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли. 7. Настилка полов с укладкой

лаг. 8. Устройство перегородок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСНОВАНИЯ

Устройство деревянных сараев:

68-8-1       без внутренней обшивки

68-8-2       секционных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 8-1   | 8-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   243.80  326

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.14    0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.14    0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ                   Т        0.073   0.075

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ                       Т        0.3     0.5

102-0020 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ       М3       10      10

СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

102-0054 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       4.62    4.62

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА

102-0061 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       7.28    17.81

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА

102-0073 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ   М3       3.82    3.82

ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                   М3       0.22    0.22

404-9025 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100                              1000ШТ У 0.45    0.45

610-1070 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК-350                       М2       166     166

610-2001 ПЛАСТИНЫ 4 СОРТА                                                    М3       1.51    1.51

620-2005 ДОСКИ СТРОГАНЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 3 СОРТ ТОЛЩИНА 40-60 ММ                  М3       6       6

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        22.194  28.844

=====================================================================================================

Таблица РСН 68-9  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Осмолка столбов с разогреванием смолы. 2. Установка столбов в готовые ямы. 3. Засыпка ям и

трамбование грунта вокруг столбов. 4. Установка готовых звеньев ограды с прибивкой их гвоздями

(нормы 1,3), примерка досок с отпиливанием концов (при необходимости) и крепление к столбам

(норма 2), установка элементов ограждения с креплением к столбам (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЗАБОРА

Устройство деревянных заборов:

68-9-1       штакетных из готовых щитов

68-9-2       глухих из строганых досок

68-9-3       инвентарных из готовых звеньев

68-9-4       временных из готовых элементов с тротуаром и козырьком

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  68-  |  68-  |  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3   | 9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   23.04   109.23  32.48   59.71

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.2     2.3     3.0     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.02    0.01    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.01    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0174 ГВОЗДИ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3.5Х90 ММ              Т        0.00128 0.0142  0.00128 0.044

102-0020 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ            М3       1.27    1.77    -       2.7

ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 4-6.5 М,

ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

202-9121 ЩИТЫ ЗАБОРА                                         М2       88.5    -       88.5    -

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   Т        0.0266  0.0266  -       -

620-2005 ДОСКИ СТРОГАНЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 3 СОРТ ТОЛЩИНА 40-60 ММ  М3       0.529   4.25    -       -

102-0050 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       -       -       -       3

4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, IV

СОРТА

102-0062 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       -       -       -       3.7

4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        1.251   3.853   0.001   6.053

=====================================================================================================