Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 07

МОНТАЖ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СБОРНЫХ

# Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Акимовой Е.П., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление совершенствования ценообразования, сметного  нормирования в строительстве Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М., Рогулькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Тула), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены  строительные процессы на монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

Сборник разработан на основе СНиР-91 сборника № 7 “Бетонные и железобетонные конструкции сборные” (СНиП4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Классы бетона и марки растворов, предназначенные для замоноличивания конструкций и заделки стыков принимаются по данным проекта.

1.7. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ как с использованием инвентарных форм, так и скоб-прокладок (накладок).

1.8. В таблицах дан расход электродов согласно указанным типам и маркам.

1.9. В нормах на установку становых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов следует добавлять на 100 м шва - раствора цементного марки 50 - 0,4 м3 или уплотнительных прокладок толщиной 40 мм -103 м.

Устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует нормировать по таблице 7-19.

1.10.  Устройство бетонных оснований, во всех необходимых случаях следует нормировать по таблице 7-1 “Бетонные и железобетонные конструкции монолитные”.

1.11. В таблице 7-6 приведены нормы расхода бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей, в тех случаях, когда предусматривается устройство отдельных стаканов под каждую ветвь. Расход бетона следует принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Установку колонн двутаврового сечения следует нормировать по таблице 7-6, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02.

1.12. В таблице 7-52 предусмотрена установка одинарных крепнопанельных перегородок. При установке двойных перегородок к нормам следует применить коэффициент 2.

1.13. В таблице 7-57 (п.1) предусмотрено утепление стыков прокладками за один ряд. При утеплении в два ряда к нормам применяется коэффициент 2.

1.14. При устройстве двухстороннего дренажа (таблица 7-63) к нормам применяется коэффициент 2.

1.15. В случае отсутствия проектных данных по классам бетонных и растворных смесей при замоноличивании стыков, швов и узлов сопряжения рекомендуются следующие характеристики смесей.

Таблица 1

| Конструктивные решения | Таблицы | Рекомендуемый класс бетонной (растворной) смеси |
| --- | --- | --- |
| Ригели, плиты перекрытий, стеновые панели | 7-3 | В15 |
| Колонны | 7-5, 7-6, 7-7, 7-8 | В25 |
| Балки, ригели, перемычки | 7-9, 7-10, 7-11 7-11 | В15 М50 |
| Плиты перекрытий и покрытий | 7-13 | В10 |
| Плиты покрытий | 7-14 | М100 |
| Плиты покрытий и перекрытий | 7-15 | В15 |
| Стены, перегородки | 7-16, 7-18, 7-19 | М50 |
| Лестничные марши и площадки | 7-21 | В15, М100 |
| Ячейки закромов | 7-22 | В15, М50 |
| Балки кольцевые, стены, плиты покрытия силосов | 7-23 | В15, М200 |
| Балки криволинейные силосов | 7-23 | В25 |
| Столбы железобетонные | 7-24, 7-25 | В15 |
| Столбы металлические | 7-24, 7-25 | В7.5 |
| Панели стен, перегородки емкостных сооружений | 7-30 | М300 |
| Опоры из плит и колец, лотки | 7-31 | В22.5, М100 |
| Конструкции вентиляционных градирен | 7-32 | В25 |
| Стены силосов зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 7-33 | В15, М200, М300 |
| Конструкции конденсаторных и зольных полов ТЭС | 7-34 | В15, М50, М100 |
| Колонны ТЭС | 7-35 | В40 |
| Ригели, распорки ТЭС | 7-36 | В30 |
| Балки ТЭС | 7-36 | В12.5 |
| Плиты перекрытий и покрытий ТЭС | 7-37 | В22.5, В15 М100, М200 |
| Стеновые панели ТЭС | 7-38 | М50, М100 |
| Лестницы, бункера, распределитель ные устройства ТЭС | 7-39, 7-40 | В25 |
| Балки, колонны и щиты перекрытий распределительных устройств ТЭС | 7-41 | В12.5, М100 |
| Блоки стен подвалов | 7-42 | М100 |
| Колонны | 7-43 | В15, В22.5, М300 |
| Балки, ригели, перемычки | 7-44 | М100 |
| Панели покрытий и перекрытий | 7-45 | М100 |
| Панели покрытий и перекрытий | 7-46 | В15, В22.5, М100 |
| Лестничные площадки и марши | 7-47 | М100 |
| Блоки стен | 7-48 | М100 |
| Стеновые панели | 7-49 | В15, М100 |
| Внутренние стеновые панели, диафрагмы жесткости | 7-50 | В25, М100, М200 |
| Стеновые панели | 7-51 | М25, М100 |
| Крупнопанельные перегородки | 7-52 | М75, М100 |
| Плиты лоджий, козырьков | 7-53 | М100 |
| Объемные блоки | 7-54 | М100 |
| Шахты лифтов и вентблоки | 7-55 | М100 |
| Ступени лестничные | 7-59 | М50 |

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения куб.м следует определять по спецификациям к проекту.

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения кв.м следует определять по наружному обводу без вычета проемов.

2.3. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, воздуховодов и др. следует определять по спецификации к проекту.

2.4. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета отверстий для трубопроводов.

# Раздел 01. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

# 01.01. Фундаменты и фундаментные балки

## Таблица 7-1. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, фундаментов под колонны, фундаментных балок

Состав работ: 01. Подготовка песчаного основания толщиной 100 мм. 02. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, фундаментов под колонны, фундаментных балок. 03. Устройство опалубки и заделка стыков бетоном.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка сборных конструкций фундаментов при глубине котлована до 4 м и в массе конструкций: до 0,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.1 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 9,6 |
| Е7-1.2 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 9,6 |
|  | до 1,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.3 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 22,0 |
| Е7-1.4 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 22,0 |
|  | до 3,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.5 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 33,4 |
| Е7-1.6 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 33,4 |
|  | более 3,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.7 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 39,5 |
| Е7-1.8 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 39,5 |
|  | Укладка фундаментов под клонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций: |  |  |  |  |
| Е7-1.9 | до 1,5 т | 100 шт. сборных конструк | Фундаменты под колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 22,0 |
| Е7-1.10 | до 3,5 т | 100 шт. сборных конструк | Фундаменты под колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 33,4 |
| Е7-1.11 | более 3,5 т | 100 шт. сборных конструк | Фундаменты под колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 39,5 |
|  | Укладка сборных конструкций фундаментов при глубине котлована более 4 м и массе конструкций: до 0,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.12 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 9,6 |
| Е7-1.13 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 9,6 |
|  | до 1,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.14 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 22,0 |
| Е7-1.15 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 22,0 |
|  | до 3,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.16 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 33,4 |
| Е7-1.17 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 33,4 |
|  | более 3,5 т: |  |  |  |  |
| Е7-1.18 | блоков фундаментов | 100 шт. сборных | Блоки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 39,5 |
| Е7-1.19 | плит ленточных фундаментов | 100 шт. сборных | Плиты фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 39,5 |
|  | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м и массе конструкций: |  |  |  |  |
| Е7-1.20 | до 1,5 т | 100 шт. сборных конструк | Фундаменты под колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 22,0 |
| Е7-1.21 | до 3,5 т | 100 шт. сборных конструк | Фундаменты под колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 33,4 |
| Е7-1.22 | более 3,5 т | 100 шт. сборных конструк | Фундаменты под колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 39,5 |
|  | Укладка балок фундаментных длиной: |  |  |  |  |
| Е7-1.23 | до 6 м | 100 шт. сборных | Балки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,05 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,42 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е7-1.24 | более 6 м | 100 шт. сборных | Балки фундаментов (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,84 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |

## Таблица 7-2. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Состав работ: 01. Устройство прослойки из раствора толщиной 20 мм.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-2.1 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов | 100 м2 площади подошвы фундаментов | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,10 |

# 01.02. Конструкции подземных помещений

## Таблица 7-3. Укладка ригелей, плит перекрытия, стеновых панелей

Состав работ: 01. Укладка ригелей, плит перекрытия и стеновых панелей. 02. Установка монтажных изделий. 03. Сварка закладных и монтажных изделий. 04. Устройство опалубки. 05. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном. 06. Устройство температурного шва с укладкой арматуры и сваркой. 07. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка ригелей: |  |  |  |  |
| Е7-3.1 | массой до 5 т при наибольшей мас | 100 шт. сборных | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | се монтажных элементов до 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,73 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,9 |
| Е7-3.2 | массой до 5 т при наибольшей мас | 100 шт. сборных | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | се монтажных элементов более 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,73 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,9 |
| Е7-3.3 | массой более 5 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов более 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,62 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,251 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
|  | Укладка плит перекрытий площадью: |  |  |  |  |
| Е7-3.4 | до 5 м2 при наибольшей массе | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | монтажных элементов до 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 15,7 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 84,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,8 |
| Е7-3.5 | до 5 м2 при наибольшей массе | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | монтажных элементов более 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 15,7 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 84,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,8 |
| Е7-3.6 | более 5 м2 при наибольшей | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов до 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,26 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 21,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 98,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-3.7 | более 5 м2 при наибольшей | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов более 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,26 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 21,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 98,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
|  | Установка стеновых панелей площадью: |  |  |  |  |
| Е7-3.8 | до 8 м2 при наибольшей | 100 шт. сборных | Панели стеновые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов до 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,050 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 21,9 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 18,2 |
| Е7-3.9 | до 8 м2 при наибольшей | 100 шт. сборных | Панели стеновые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов более 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,050 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 21,9 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 18,2 |
| Е7-3.10 | более 8 м2 при наибольшей | 100 шт. сборных | Панели стеновые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов до 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,050 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 30,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 19,5 |
| Е7-3.11 | более 8 м2 при наибольшей | 100 шт. сборных | Панели стеновые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов более 5 т | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам.6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,050 |
|  |  |  | Сталь арматурная кл. А-1 диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 30,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 19,5 |

## Таблица 7-4. Укладка бетона по перекрытиям

Состав работ: 01. Укладка бетона по перекрытиям.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка бетона по перекрытиям: |  |  |  |  |
| Е7-4.1 | при толщине слоя 60 мм | 100 м2 площади | Изделя монтажные (по проекту) | т | 0,020 |
|  |  | перекры | Каркасы арматурные | т | 0,18 |
|  |  | тия | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,28 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,12 |
| Е7-4.2 | на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 площади перекрытия | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |

# 01.03. Колонны и капители

## Таблица 7-5. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий и сооружений

Состав работ: 01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий и сооружений. 03. Замоноличивание колонн в стаканы фундаментов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов: |  |  |  |  |
| Е7-5.1 | зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,6 |
|  | массе колонн до 1 т | ций | Колонны массой до 1т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.2 | зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,6 |
|  | массе колонн до 2 т | ций | Колонны массой до 2т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.3 | зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,7 |
|  | массе колонн до 3 т | ций | Колонны массой до 3т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.4 | зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,7 |
|  | массе колонн до 4 т | ций | Колонны массой до 4т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.5 | зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,8 |
|  | массе колонн до 6 т | ций | Колонны массой до 6т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.6 | зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,6 |
|  | массе колонн до 8 т | ций | Колонны массой до 8т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,32 |
| Е7-5.7 | зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,8 |
|  | массе колонн до 10 т | ций | Колонны массой до 10 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,32 |
| Е7-5.8 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,0 |
|  | массе колонн до 1 т | ций | Колонны массой до 1т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.9 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,5 |
|  | массе колонн до 2 т | ций | Колонны массой до 2т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.10 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 11,5 |
|  | массе колонн до 3 т | ций | Колонны массой до 3т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.11 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 12,6 |
|  | массе колонн до 4 т | ций | Колонны массой до 4т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.12 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,8 |
|  | массе колонн до 6 т | ций | Колонны массой до 6т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.13 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 14,8 |
|  | массе колонн до 8 т | ций | Колонны массой до 8т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,32 |
| Е7-5.14 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 17,2 |
|  | массе колонн до 10 т | ций | Колонны массой до 10 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,32 |
| Е7-5.15 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 18,0 |
|  | массе колонн до 15 т | ций | Колонны массой до 15 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,35 |
| Е7-5.16 | зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м и | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 18,7 |
|  | массе колонн до 25 т | ций | Колонны массой до 25 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,37 |
| Е7-5.17 | сооружений при массе колонн до 2 т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,4 |
|  |  | ций | Колонны массой до 2т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.18 | сооружений при массе колонн до 3т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,5 |
|  |  | ций | Колонны массой до 3т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.19 | сооружений при массе колонн до 4 т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,7 |
|  |  | ций | Колонны массой до 4т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.20 | сооружений при массе колонн до 6 т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 15,0 |
|  |  | ций | Колонны массой до 6т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,3 |
| Е7-5.21 | сооружений при массе колонн до 8 т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 16,1 |
|  |  | ций | Колонны массой до 8т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,32 |
| Е7-5.22 | сооружений при массе колонн до 10 т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 18,0 |
|  |  | ций | Колонны массой до 10 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,32 |
| Е7-5.23 | сооружений при массе колонн до 15 т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 20,7 |
|  |  | ций | Колонны массой до 15 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,35 |
| Е7-5.24 | сооружений при массе колонн до 25 т | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 21,6 |
|  |  | ций | Колонны массой до 25 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,37 |

## Таблица 7-6. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Состав работ: 01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка двухветвевых колонн, оканчивающихся двумя ветвями и сплошным сечением. 03. Замоноличивание колонн в стаканы фундаментов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов: |  |  |  |  |
| Е7-6.1 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,7 |
|  | до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 5 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 5 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,4 |
| Е7-6.2 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 36,2 |
|  | до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 10 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 10 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,43 |
| Е7-6.3 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 56,8 |
|  | до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т | ций | Колонны двухветвевые массой до 5 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,4 |
| Е7-6.4 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 58,1 |
|  | до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т | ций | Колонны двухветвевые массой до 10 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,43 |
| Е7-6.5 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 56,1 |
|  | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 10 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 10 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,43 |
| Е7-6.6 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 57,2 |
|  | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 15 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 15 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,45 |
| Е7-6.7 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 72,9 |
|  | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 10 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 10 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,43 |
| Е7-6.8 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 81,0 |
|  | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 15 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 15 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,45 |
| Е7-6.9 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 82,6 |
|  | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 30 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 30 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,48 |
| Е7-6.10 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 129,2 |
|  | более 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 15 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 15 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,45 |
| Е7-6.11 | оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн | 100 шт. сборных конструк | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 130,4 |
|  | более 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до | ций | Колонны двухветвевые массой до 30 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 30 т |  | Клинья деревянные | м3 | 0,48 |
| Е7-6.12 | оканчивающихся сплошным сечением при базе колонн более 1,5 | 100 шт. сборных конструкций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 57,0 |
|  | до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т |  | Колонны двухветвевые массой до 15 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,45 |
| Е7-6.13 | оканчивающихся сплошным сечением при базе колонн более 1,7 | 100 шт. сборных конструк ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 95,0 |
|  | м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т |  | Колонны двухветвевые массой до 30 т (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,48 |

## Таблица 7-7. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Состав работ: 01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка колонн двухветвевых составных. 03. Установка монтажных изделий с закреплением. 04. Ванная сварка стыков арматуры. 05. Установка опалубки на стыках. 06. Обетонирование стыков и заделка колонн в стаканах бетоном.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов: |  |  |  |  |
| Е7-7.1 | при отметке верха фундамента - 0,15 м, массе блока до | 100 шт. сборных конструк | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,197 |
|  | 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 190,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 68,0 |
|  |  |  | Колонны двухветвевые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная (по проекту) | кг | 16,0 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,45 |
| Е7-7.2 | при отметке верха фундамента - 0,15 м, массе блока до | 100 шт. сборных конструк | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,197 |
|  | 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 190,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 76,0 |
|  |  |  | Колонны двухветвевые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,48 |
| Е7-7.3 | при отметке верха фундамента - 0,15 м, массе блока более 30 т и | 100 шт. сборных конструкций | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,197 |
|  | наибольшей массе составных частей колонн до 20 т |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 190,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 109,0 |
|  |  |  | Колонны двухветвевые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,48 |
| Е7-7.4 | при отметке верха фундамента - 1 м, массе блока до | 100 шт. сборных конструк | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,197 |
|  | 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 190,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 133,0 |
|  |  |  | Колонны двухветвевые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,48 |
| Е7-7.5 | при отметке верха фундамента - 1 м, массе блока более 30 т и | 100 шт. сборных конструкций | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,197 |
|  | наибольшей массе составных частей колонн до 20 т |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 190,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 146,0 |
|  |  |  | Колонны двухветвевые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Клинья деревянные | м3 | 0,48 |

## Таблица 7-8. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

Состав работ: 01. Установка колонн на нижестоящие колонны. 02. Установка капителей. 03. Установка и сварка рихтовочных пластин. 04. Зачеканка швов раствором. 05. Установка сеток и арматуры с закреплением. 06. Установка опалубки. 07. Замоноличивание стыков бетоном. 08. Установка арматуры и монтажных изделий. 09. Сварка закладных и монтажных изделий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: |  |  |  |  |
| Е7-8.1 | до 2 т при наибольшей массе монтажных эле | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | ментов в здании до 5 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,18 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,18 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,63 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 12,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,045 |
| Е7-8.2 | до 3 т при наибольшей массе монтажных эле | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | ментов в здании до 5 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,20 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,18 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 13,5 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,05 |
| Е7-8.3 | до 5 т при наибольшей массе монтажных эле | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | ментов в здании до 5 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,32 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 16,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,08 |
|  | Установка капителей: |  |  |  |  |
| Е7-8.4 | массой до 4 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 180,0 |
|  | здании до 5 т |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,94 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Капители (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 12,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,7 |
| Е7-8.5 | массой более 4 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 220,0 |
|  | здании до 5 т |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 1,16 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Капители (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,2 |
|  | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до: |  |  |  |  |
| Е7-8.6 | 2 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании до 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,16 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,18 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,63 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.7 | 3 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании до 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,20 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,18 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.8 | 5 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании до 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,32 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.9 | более 5 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании до 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,2 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,32 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
|  | Установка капителей: |  |  |  |  |
| Е7-8.10 | массой до 4 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 180,0 |
|  | здании до 8 т |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,94 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Капители (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.11 | массой более 4 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 220,0 |
|  | здании до 8 т |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 1,16 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Капители (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
|  | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до: |  |  |  |  |
| Е7-8.12 | 2 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании более 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,18 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,18 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,63 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.13 | 3 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании более 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,18 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,0 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.14 | 5 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании более 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,32 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.15 | более 5 т при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | элементов в здании более 8 т | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,32 |
|  |  |  | Колонны (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
|  | Установка капителей: |  |  |  |  |
| Е7-8.16 | массой до 4 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 180,0 |
|  | здании более 8 т |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,94 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Капители (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е7-8.17 | массой более 4 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 220,0 |
|  | здании более 8 т |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 1,16 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 22,0 |
|  |  |  | Капители (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |

# 01.04. Балки, ригели и перемычки

## Таблица 7-9. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок

Состав работ: 01. Укладка балок перекрытия, подкрановых и обвязочных. 02. Устройство опалубки. 03. Заделка стыков бетоном. 04. Установка монтажных изделий. 05. Сварка монтажных и закладных изделий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок: |  |  |  |  |
| Е7-9.1 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | до 1 т и при высоте здания до 15 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.2 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | до 1 т и при высоте здания до 25 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.3 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | до 1 т и при высоте здания до 35 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.4 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | до 3 т и при высоте здания до 25 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,4 |
| Е7-9.5 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | до 3 т и при высоте здания до 35 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,4 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,4 |
| Е7-9.6 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | до 5 т и при высоте здания до 25 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,9 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,35 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-9.7 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | до 5 т и при высоте здания до 35 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,9 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,35 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-9.8 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  | до 10 т и при высоте здания до 25 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,9 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,3 |
| Е7-9.9 | перекрытий (при свободном опирании) массой | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  | до 10 т и при высоте здания до 35 м | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту),ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,9 |
|  |  |  | Балки перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,3 |
| Е7-9.10 | подкрановых массой до 5 т при массе колонн до | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 330,0 |
|  | 10 т и при высоте здания до 15 м | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,81 |
|  |  |  | Балки подкрановые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.11 | подкрановых массой до 5 т при массе колонн до | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 330,0 |
|  | 10 т и при высоте здания до 25 м | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,81 |
|  |  |  | Балки подкрановые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.12 | подкрановых массой до 5 т при массе колонн до | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 330,0 |
|  | 15 т и при высоте здания до 25 м | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,81 |
|  |  |  | Балки подкрановые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.13 | подкрановых массой до 5 т при массе колонн более 15 т и при | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 330,0 |
|  | высоте здания до 25 м |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,81 |
|  |  |  | Балки подкрановые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.14 | подкрановых массой до 12 т при массе колонн до 15 т и при | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 330,0 |
|  | высоте здания до 25 м |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,72 |
|  |  |  | Балки подкрановые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.15 | подкрановых массой до 12 т при массе колонн более 15 т и при | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 330,0 |
|  | высоте здания до 25 м |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,72 |
|  |  |  | Балки подкрановые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-9.16 | обвязочных при высоте здания до 15 м | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,44 |
|  |  |  | Балки обвязочные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,74 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,0 |
| Е7-9.17 | обвязочных при высоте здания до 25 м | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,44 |
|  |  |  | Балки обвязочные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,74 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,0 |
| Е7-9.18 | обвязочных при высоте здания до 30 м | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,44 |
|  |  |  | Балки обвязочные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,74 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,0 |

## Таблица 7-10. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей, балок, стропильных конструкций

Состав работ: 01. Укладка ригелей перекрытий и покрытий, балок и стропильных конструкций. 02. Сварка закладных и крепежных изделий. 03. Установка опалубки. 04. Бетонирование стыков и заделка швов раствором. 05. Заделка сварных швов раствором. 06. Оштукатуривание примыканий ригелей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях: ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах: |  |  |  |  |
| Е7-10.1 | длиной до 6 м прямоугольных | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,441 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 620,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,44 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,32 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-10.2 | длиной до 6 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,449 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 630,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,57 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,25 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.3 | длиной до 9 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,401 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 590,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,79 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,60 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,10 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.4 | длиной до 12 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 1,05 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 620,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,53 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,3 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,56 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
|  | Балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой: |  |  |  |  |
| Е7-10.5 | до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Балки под технологическое оборудование (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | здании до 5 т |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-10.6 | до 3 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Балки под технологическое оборудование (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | здании до 5 т |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-10.7 | стропильных конструкций при | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 130,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,3 |
|  | Ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах: |  |  |  |  |
| Е7-10.8 | длиной до 6 м прямоугольных | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,441 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 440,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,44 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,32 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.9 | длиной до 6 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,449 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 450,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,57 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,25 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.10 | длиной до 9 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,401 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 420,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,79 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,60 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,10 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.11 | длиной до 12 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 1,05 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 620,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,53 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,3 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,56 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
|  | Балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой: |  |  |  |  |
| Е7-10.12 | до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | здании до 8 т |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Балки под технологическое оборудование (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-10.13 | до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | здании до 8 т |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Балки под технологическое оборудование (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-10.14 | стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 130,0 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
|  | Ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах: |  |  |  |  |
| Е7-10.15 | длиной до 6 м прямоугольных | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,441 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 440,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,44 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,32 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.16 | длиной до 6 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,449 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 450,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,57 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,25 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.17 | длиной до 9 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 0,401 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 420,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,79 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,60 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,10 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-10.18 | длиной до 12 м с полками при | 100 шт. сборных | Поковки строительные | т | 1,05 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 620,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III, диам. 20 (22) мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,53 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,3 |
|  |  |  | Ригели (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,56 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
|  | Балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой: |  |  |  |  |
| Е7-10.19 | до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | здании более 8 т |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Балки под технологическое оборудование (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-10.20 | до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | здании более 8 т |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Балки под технологическое оборудование (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-10.21 | стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструкций | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 130,0 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | по проекту |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,3 |

## Таблица 7-11. Укладка перемычек

Состав работ: 01. Укладка перемычек.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка перемычек: |  |  |  |  |
| Е7-11.1 | массой от 0,3 до 0,7 т при наи | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | большей массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,23 |
| Е7-11.2 | массой до 1,0 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,33 |
| Е7-11.3 | массой до 1,3 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
| Е7-11.4 | массой более 1,3 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 5 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,53 |
| Е7-11.5 | массой от 0,3 до 0,7 т при наи | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | большей массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,23 |
| Е7-11.6 | массой до 1,0 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,33 |
| Е7-11.7 | массой до 1,3 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
| Е7-11.8 | массой более 1,3 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,53 |
| Е7-11.9 | массой от 0,3 до 0,7 т при наи | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | большей массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,23 |
| Е7-11.10 | массой до 1,0 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,33 |
| Е7-11.11 | массой до 1,3 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
| Е7-11.12 | массой более 1,3 т при наибольшей | 100 шт. сборных | Перемычки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании более 8 т | конструкций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,53 |

## Таблица 7-12. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

Состав работ: 01. Установка сборных конструкций и сварка монтажных изделий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытия до 6 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.1 | пролетом до 6 м, массой до 3 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 25 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,3 |
| Е7-12.2 | пролетом до 6 м, массой до 3 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 35 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,3 |
| Е7-12.3 | пролетом до 9 м, массой до 6 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 25 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-12.4 | пролетом до 9 м, массой до 6 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 35 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | по проекту |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-12.5 | пролетом до 12 м, массой до 10 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 25 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,76 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.6 | пролетом до 12 м, массой до 10 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 35 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,76 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | стропильных балок при длине плит покрытия до 12 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.7 | пролетом до 12 м, массой до 10 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 25 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,76 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.8 | пролетом до 12 м, массой до 10 т и | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | высоте здания до 35 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,76 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | стропильных балок и ферм: пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытия до 6 м и высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.9 | стропильных балок | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,23 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.10 | стропильных ферм | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,23 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытия до 6 м и высоте здания до 35 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.11 | стропильных балок | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,23 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.12 | стропильных ферм | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,23 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытия до 12 м и высоте здания до 35 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.13 | стропильных балок | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,23 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.14 | стропильных ферм | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,23 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытия до 6 м и высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.15 | стропильных балок | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.16 | стропильных ферм | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытия до 6 м и высоте здания до 35 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.17 | стропильных балок | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.18 | стропильных ферм | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытия до 12 м и высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.19 | стропильных балок | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.20 | стропильных ферм | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытия до 12 м и высоте здания до 35 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.21 | стропильных балок | 100 шт. сборных | Балки стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.22 | стропильных ферм | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 150,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | стропильных ферм: |  |  |  |  |
| Е7-12.23 | пролетом до 24 м, массой до 10 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.24 | пролетом до 24 м, массой до 10 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.25 | пролетом до 24 м, массой до 10 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.26 | пролетом до 24 м, массой до 15 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.27 | пролетом до 24 м, массой до 15 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.28 | пролетом до 24 м, массой до 15 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.29 | пролетом до 24 м, массой до 15 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.30 | пролетом до 24 м, массой до 20 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.31 | пролетом до 24 м, массой до 20 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.32 | пролетом до 30 м, массой до 15 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.33 | пролетом до 30 м, массой до 15 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.34 | пролетом до 30 м, массой до 20 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.35 | пролетом до 30 м, массой до 20 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 6 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.36 | пролетом до 30 м, массой до 20 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.37 | пролетом до 30 м, массой до 20 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.38 | пролетом до 30 м, массой до 30 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,5 |
| Е7-12.39 | пролетом до 30 м, массой до 30 т | 100 шт. сборных | Фермы стропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при длине плит покрытия до 12 м | конструкций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,52 |
|  | и высоте здания до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,5 |
|  | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм: массой до 10 т и высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.40 | подстропильных балок | 100 шт. сборных конструк | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-12.41 | подстропильных ферм | 100 шт. сборных конструк | Фермы подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
|  | массой до 10 т и высоте здания до 35 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.42 | подстропильных балок | 100 шт. сборных конструк | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-12.43 | подстропильных ферм | 100 шт. сборных конструк | Фермы подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
|  | массой до 15 т и высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.44 | подстропильных балок | 100 шт. сборных конструк | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.45 | подстропильных ферм | 100 шт. сборных конструк | Фермы подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | массой до 15 т и высоте здания до 35 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.46 | подстропильных балок | 100 шт. сборных конструк | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
| Е7-12.47 | подстропильных ферм | 100 шт. сборных конструк | Фермы подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,0 |
|  | массой до 20 т и высоте здания до 25 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.48 | подстропильных балок | 100 шт. сборных конструк | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.49 | подстропильных ферм | 100 шт. сборных конструк | Фермы подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
|  | массой до 20 т и высоте здания до 35 м: |  |  |  |  |
| Е7-12.50 | подстропильных балок | 100 шт. сборных конструк | Балки подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |
| Е7-12.51 | подстропильных ферм | 100 шт. сборных конструк | Фермы подстропильные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,3 |

# 01.05. Плиты покрытий и перекрытий

## Таблица 7-13. Укладка плит покрытий, панелей-оболочек и плит типа “П”

Состав работ: 01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Сварка закладных изделий на опорах. 03. Устройство опалубки. 04. Укладка рулонных материалов в швах. 05. Устройство температурных швов. 06. Замоноличивание швов. 07. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений: |  |  |  |  |
| Е7-13.1 | длиной до 6 м, площадью до 10 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  | конструкций до 10 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 60,0 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.2 | длиной до 6 м, площадью до 10 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 15 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 60,0 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.3 | длиной до 6 м, площадью до 10 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 15 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 60,0 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.4 | длиной до 6 м, площадью до 10 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 20 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 60,0 |
|  | зданий до 15 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.5 | длиной до 6 м, площадью до 10 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 20 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 60,0 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.6 | длиной до 6 м, площадью до 10 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 20 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 60,0 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,6 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.7 | длиной до 6 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | конструкций до 10 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.8 | длиной до 6 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | конструкций до 15 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.9 | длиной до 6 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | конструкций до 15 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.10 | длиной до 6 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | конструкций до 20 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  | зданий до 15 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.11 | длиной до 6 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | конструкций до 20 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.12 | длиной до 6 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | конструкций до 20 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.13 | длиной до 12 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 10 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.14 | длиной до 12 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 10 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.15 | длиной до 12 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 30 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.16 | длиной до 12 м, площадью до 20 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 30 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.17 | длиной до 12 м, площадью до 40 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 15 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 19,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.18 | длиной до 12 м, площадью до 40 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 15 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 19,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.19 | длиной до 12 м, площадью до 40 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 30 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  | зданий до 25 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 19,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-13.20 | длиной до 12 м, площадью до 40 | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при массе стропильных и подстропильных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | конструкций до 30 т при высоте |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,13 |
|  | зданий до 35 м |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 19,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
|  | Укладка панелей-оболочек: |  |  |  |  |
| Е7-13.21 | размером 3´18 м при высоте | 100 шт. сборных | Панели-оболочки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 25 м | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 25,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
| Е7-13.22 | размером 3´18 м при высоте | 100 шт. сборных | Панели-оболочки (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 35 м | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 25,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
|  | Укладка плит типа “П” размером: |  |  |  |  |
| Е7-13.23 | 3´18 м при высоте зданий до 15 м | 100 шт. сборных | Плиты типа “П” (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
| Е7-13.24 | 3´18 м при высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных | Плиты типа “П” (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
| Е7-13.25 | 3´18 м при высоте зданий до 35 м | 100 шт. сборных | Плиты типа “П” (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |

## Таблица 7-14. Укладка плит покрытий и установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

Состав работ: 01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Заделка швов раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка плит покрытий: |  |  |  |  |
| Е7-14.1 | площадью до 1 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 10 т при высоте зданий до 25 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
| Е7-14.2 | площадью до 1 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 15 т при высоте зданий до 25 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
| Е7-14.3 | площадью до 1 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 15 т при высоте зданий до 35 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
| Е7-14.4 | площадью до 1 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 20 т при высоте зданий до 25 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
| Е7-14.5 | площадью до 1 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 20 т при высоте зданий до 25 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
| Е7-14.6 | площадью до 2 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 10 т при высоте зданий до 25 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,46 |
| Е7-14.7 | площадью до 2 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 15 т при высоте зданий до 25 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,46 |
| Е7-14.8 | площадью до 2 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 15 т при высоте зданий до 35 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,46 |
| Е7-14.9 | площадью до 2 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 20 т при высоте зданий до 25 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,46 |
| Е7-14.10 | площадью до 2 м2 при массе | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | стропильных и подстропильных конструкций до 20 т при высоте зданий до 35 м | конструкций | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,46 |
|  | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств: |  |  |  |  |
| Е7-14.11 | при высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | Опорные стаканы для вентиляционных устройств (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 80,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,3 |
| Е7-14.12 | при высоте зданий до 35 м | 100 шт. сборных конструкций | Опорные стаканы для вентиляционных устройств (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 80,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,3 |

## Таблица 7-15. Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий

Состав работ: 01. Укладка плит безбалочных перекрытий, плит по ригелям. 02. Установка монтажных изделий. 03. Укладка арматуры - сетки. 04. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры. 05. Установка опорных консолей. 06. Установка опалубки. 07. Прокладка рулонных материалов в швах, между монолитными участками и стенами. 08. Укладка бетона. 09. Заливка швов бетоном. 10. Штукатурка по сетке опорных консолей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий: |  |  |  |  |
| Е7-15.1 | безбалочных перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | надколонных при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 440,0 |
|  | элементов в здании до 5 т |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 60,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 35 |
| Е7-15.2 | безбалочных перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | пролетных при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 240,0 |
|  | элементов в здании до 5 т |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 35 |
| Е7-15.3 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 0,75 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 90,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 40,0 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,36 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 2,8 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 26,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
| Е7-15.4 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 1,5 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 80,0 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,59 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 34,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-15.5 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 3,0 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,15 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,23 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
|  | перекрытий и покрытий по ригелям с полками пролетных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.6 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 23,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-15.7 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 23,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
|  | перекрытий и покрытий по ригелям с полками пролетных шириной 3,0 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.8 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
| Е7-15.9 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
| Е7-15.10 | безбалочных перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | надколонных при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 440,0 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 60,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 35 |
| Е7-15.11 | безбалочных перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | пролетных при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 240,0 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 35 |
| Е7-15.12 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 0,75 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 90,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 40,0 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,36 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 2,8 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 26,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
| Е7-15.13 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 1,5 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 80,0 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,59 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 34,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-15.14 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 3,0 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,15 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,23 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
|  | перекрытий и покрытий по ригелям с полками пролетных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.15 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 23,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-15.16 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 23,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
|  | перекрытий и покрытий по ригелям с полками пролетных шириной 3,0 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.17 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
| Е7-15.18 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
| Е7-15.19 | безбалочных перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | надколонных при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 440,0 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 60,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 35 |
| Е7-15.20 | безбалочных перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | пролетных при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 240,0 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
|  |  |  | Материалы рулонные гидроизоляционные | м2 | 35 |
| Е7-15.21 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 0,75 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 90,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 40,0 |
|  | здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,36 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 2,8 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 26,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,2 |
| Е7-15.22 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 1,5 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 80,0 |
|  | здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,59 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 34,0 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-15.23 | перекрытий по ригелям с полка | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | ми межколонных шириной 3,0 м при наибольшей | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  | массе монтажных элементов в |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,15 |
|  | здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,23 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
|  | перекрытий и покрытий по ригелям с полками пролетных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.24 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 23,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-15.25 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 23,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
|  | перекрытий и покрытий по ригелям с полками пролетных шириной 3,0 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.26 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
| Е7-15.27 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 35,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,0 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным межколонных шириной 0,75 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.28 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,86 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 5,9 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,8 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,6 |
| Е7-15.29 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,86 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 5,9 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,8 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,6 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным межколонных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.30 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,32 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 33,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,4 |
| Е7-15.31 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,32 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 33,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,4 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным пролетных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.32 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,8 |
| Е7-15.33 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,8 |
|  | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям: |  |  |  |  |
| Е7-15.34 | площадью до 10 м2 при наиболь | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | шей массе монтажных элементов в | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-15.35 | площадью до 20 м2 при наиболь | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | шей массе монтажных элементов в | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,52 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным межколонных шириной 0,75 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.36 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,86 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 5,9 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,8 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,6 |
| Е7-15.37 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,86 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 5,9 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,8 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,6 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным межколонных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.38 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,32 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 33,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,4 |
| Е7-15.39 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,32 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 33,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,4 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным пролетных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.40 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,8 |
| Е7-15.41 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,8 |
|  | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям: |  |  |  |  |
| Е7-15.42 | площадью до 10 м2 при наиболь | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | шей массе монтажных элементов в | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-15.43 | площадью до 20 м2 при наиболь | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | шей массе монтажных элементов в | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,52 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным межколонных шириной 0,75 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.44 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,86 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 5,9 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,8 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,6 |
| Е7-15.45 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 170,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,86 |
|  |  |  | Конструкции стальные сварные листовые массой до 0,1 т | т | 5,9 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,8 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,6 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным межколонных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.46 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,32 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 33,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,4 |
| Е7-15.47 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,32 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 33,5 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,4 |
|  | Укладка по ригелям прямоугольным пролетных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: |  |  |  |  |
| Е7-15.48 | плиты перекрытий | 100 шт. сборных | Плиты перекрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,8 |
| Е7-15.49 | плиты покрытий | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,8 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,8 |
|  | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям: |  |  |  |  |
| Е7-15.50 | площадью до 10 м2 при наиболь | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | шей массе монтажных элементов в | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,3 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-15.51 | площадью до 20 м2 при наиболь | 100 шт. сборных | Плиты покрытий (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | шей массе монтажных элементов в | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  | здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,52 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |

# 01.06. Стены и перегородки

## Таблица 7-16. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Состав работ: 01. Устройство постели из раствора. 02. Укладка упругих прокладок в горизонтальных швах. 03. Установка и сварка монтажных изделий. 04. Герметизация швов мастикой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий: |  |  |  |  |
| Е7-16.1 | длиной до 7 м площадью до 10 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 25 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,8 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-16.2 | длиной до 7 м площадью до 10 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 35 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,8 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-16.3 | длиной до 7 м площадью более 10 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 25 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,5 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 410 |
| Е7-16.4 | длиной до 7 м площадью более 10 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 35 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,5 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 410 |
| Е7-16.5 | длиной более 7 м площадью до 15 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 25 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,69 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 26,4 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 660 |
| Е7-16.6 | длиной более 7 м площадью до 15 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 35 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,69 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 26,4 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 660 |
| Е7-16.7 | длиной более 7 м площадью более 15 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 25 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,70 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 27,0 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 700 |
| Е7-16.8 | длиной более 7 м площадью более 15 м2 при высоте | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | зданий до 35 м | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,70 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 27,0 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 700 |
|  | добавлять при панелях: |  |  |  |  |
| Е7-16.9 | с угловыми блоками при высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  | ций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,74 |
| Е7-16.10 | с угловыми блоками при высоте зданий до 35 м | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  | ций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,74 |
| Е7-16.11 | с карнизными панелями при массе блока до 3 т | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 270,0 |
|  | при высоте зданий до 25 м | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,26 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,07 |
| Е7-16.12 | с карнизными панелями при массе блока до 3 т | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 270,0 |
|  | при высоте зданий до 35 м | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,26 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,07 |
| Е7-16.13 | с карнизными панелями при массе блока до 6 т | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 290,0 |
|  | при высоте зданий до 25 м | ций | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,26 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,82 |
| Е7-16.14 | с карнизными панелями при массе блока до 6 т | 100 шт. сборных конструк | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 290,0 |
|  | при высоте зданий до 35 м | ций | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 260,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,82 |
|  | Установка простеночных панелей: |  |  |  |  |
| Е7-16.15 | наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при высоте зданий до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 5,7 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 180 |
| Е7-16.16 | наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при высоте зданий до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 5,7 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 180 |
| Е7-16.17 | наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при высоте зданий до 25 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 8,3 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 250 |
| Е7-16.18 | наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при высоте зданий до 35 м |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 8,3 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 250 |
|  | Установка угловых блоков: |  |  |  |  |
| Е7-16.19 | при высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных | Блоки угловые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструк ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 200,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,3 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 3,5 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 110 |
| Е7-16.20 | при высоте зданий до 35 м | 100 шт. сборных | Блоки угловые (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | конструк ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 200,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,3 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 3,5 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 110 |

## Таблица 7-17. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий

Состав работ: 01. Устройство постели из раствора. 02. Укладка упругих прокладок в горизонтальных швах. 03. Установка и сварка монтажных изделий. 04. Герметизация швов мастикой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий: |  |  |  |  |
| Е7-17.1 | длиной до 6 м рядовых площадью до 10 м2 при | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,9 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-17.2 | длиной до 6 м рядовых площадью более 10 м2 при | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | наибольшей массе монтажных элементов в | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,6 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 400 |
| Е7-17.3 | длиной более 6 м рядовых площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,9 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-17.4 | длиной более 6 м рядовых, площадью более 10 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при наибольшей массе монтажных | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | элементов в здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,6 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 400 |
| Е7-17.5 | простеночных площадью до 5 м2 при наиболь шей массе | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | монтажных элементов в здании до 5 т |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 5,7 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 180 |
| Е7-17.6 | простеночных площадью более 5 м2 при наибольшей массе | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | монтажных элементов в здании до 5 т |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 8,3 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 250 |
| Е7-17.7 | установка карнизных | 100 шт. сборных | Панели карнизные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | панелей при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | элементов в здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,16 |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий: |  |  |  |  |
| Е7-17.8 | длиной до 6 м, рядовых площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,9 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-17.9 | длиной до 6 м, рядовых площадью более 10 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при наибольшей массе монтажных | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,6 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 400 |
| Е7-17.10 | длиной более 6 м, рядовых площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,9 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-17.11 | длиной более 6 м, рядовых площадью более 10 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при наибольшей массе монтажных | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,6 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 400 |
| Е7-17.12 | простеночных площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструкций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 5,7 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 180 |
| Е7-17.13 | простеночных площадью более 5 м2 при наибольшей массе | 100 шт. сборных конструкций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | монтажных элементов в здании до 8 т |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 8,3 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 250 |
| Е7-17.14 | установка карнизных | 100 шт. сборных | Панели карнизные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | панелей при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,16 |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий: |  |  |  |  |
| Е7-17.15 | длиной до 6 м, рядовых площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,9 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-17.16 | длиной до 6 м, рядовых площадью более 10 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при наибольшей массе монтажных | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,6 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 400 |
| Е7-17.17 | длиной более 6 м, рядовых площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | при наибольшей массе монтажных элементов в | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 13,9 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 360 |
| Е7-17.18 | длиной более 6 м, рядовых площадью более 10 | 100 шт. сборных конструк | Панели стеновые наружные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | м2 при наибольшей массе монтажных | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 14,6 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 400 |
| Е7-17.19 | простеночных площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 5,7 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 180 |
| Е7-17.20 | простеночных площадью более 5 м2 при наибольшей массе | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные простеночные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | монтажных элементов в здании более 8 т |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 м | 8,3 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 250 |
| Е7-17.21 | установка карнизных | 100 шт. сборных | Панели карнизные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | панелей при наибольшей массе монтажных | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,16 |

## Таблица 7-18. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Состав работ: 01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Установка опалубки и заделка вертикальных швов раствором. 03. Устройство подбетонки. 04. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками и герметизация их мастикой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых: |  |  |  |  |
| Е7-18.1 | горизонтально при заполнении | 100 шт. сборных | Панели перегородок (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | швов раствором площадью панелей до 10 м2 | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,05 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
| Е7-18.2 | горизонтально при заполнении | 100 шт. сборных | Панели перегородок (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | швов раствором площадью панелей до 15 м2 | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,18 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
| Е7-18.3 | горизонтально при заполнении | 100 шт. сборных | Панели перегородок (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | швов упругими прокладками площадью | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  | панелей до 10 м2 |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,05 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Пенополиуретан эластичный | кг | 10,0 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 110 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
| Е7-18.4 | горизонтально при заполнении | 100 шт. сборных | Панели перегородок (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | швов упругими прокладками площадью | конструкций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  | панелей до 15 м2 |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,18 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Пенополиуретан эластичный | кг | 10,0 |
|  |  |  | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 170 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
| Е7-18.5 | вертикально площадью | 100 шт. сборных | Панели перегородок (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | панелей до 2 м2 | конструкций | Бетон мелкозернистый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,14 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |
| Е7-18.6 | вертикально площадью | 100 шт. сборных | Панели перегородок (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | панелей более 2 м2 | конструкций | Бетон мелкозернистый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,89 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,92 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,1 |

## Таблица 7-19. Заполнение вертикальных швов стеновых панелей и герметизация швов мастикой

Состав работ: 01. Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором или упругими прокладками. 02. Герметизация горизонтальных и вертикальных швов мастикой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: |  |  |  |  |
| Е7-19.1 | цементным раствором | 100 м шва | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,84 |
| Е7-19.2 | упругими прокладками | 100 м шва | Прокладки уплотнительные 30 мм | кг | 105 |
|  | Герметизация мастикой швов: |  |  |  |  |
| Е7-19.3 | горизонтальных | 100 м шва | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 75 |
| Е7-19.4 | вертикальных | 100 м шва | Мастика строительная уплотнительная УМС-50, ГОСТ 14791-79 | кг | 85 |

# 01.07. Установка стальных крепежных элементов

## Таблица 7-20. Установка стальных крепежных элементов

Состав работ: 01. Установка и сварка крепежных элементов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных крепежных элементов: |  |  |  |  |
| Е7-20.1 | арматурных стыковых накладок | 1т стальных элементов | Электроды Э-50, УОНИ 13/55, диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III, диам. 20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 1,0 |
| Е7-20.2 | стальных конструкций для крепления под | 1т стальных элементов | Электроды Э-42, АНО-6, диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  | весных путей |  | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта | т | 1,0 |
| Е7-20.3 | монтажных изделий массой до 20 кг | 1т стальных элементов | Электроды Э-42, АНО-6, диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,0 |
| Е7-20.4 | монтажных изделий массой более 20 кг | 1т стальных элементов | Электроды Э-42, АНО-6, диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,0 |

# 01.08. Лсстничные марши и площадки

## Таблица 7-21. Установка лестничных маршей и площадок

Состав работ: 01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Бетонирование стыков.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка: |  |  |  |  |
| Е7-21.1 | лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей | 100 шт. сборных конструкций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 5 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,89 |
| Е7-21.2 | лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наи | 100 шт. сборных конструкций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | большей массе монтажных элементов в |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
|  | здании до 5 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,47 |
| Е7-21.3 | лестничных маршей при наи большей массе монтажных | 100 шт. сборных конструкций | Марши лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | элементов в здании до 5 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,60 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,2 |
| Е7-21.4 | балок для опирания лестничных площадок при наибольшей | 100 шт. сборных конструкций | Балки сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 5 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |
| Е7-21.5 | лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей | 100 шт. сборных конструкций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 8 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,89 |
| Е7-21.6 | лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наи | 100 шт. сборных конструкций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | большей массе монтажных элементов в |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
|  | здании до 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,47 |
| Е7-21.7 | лестничных маршей при наи большей массе монтажных | 100 шт. сборных конструкций | Марши лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | элементов в здании до 8 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,60 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,2 |
| Е7-21.8 | балок для опирания лестничных площадок при наибольшей | 100 шт. сборных конструкций | Балки сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании до 8 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |
| Е7-21.9 | лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей | 100 шт. сборных конструкций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании более 8 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,89 |
| Е7-21.10 | лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наи | 100 шт. сборных конструкций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | большей массе монтажных элементов в |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
|  | здании более 8 т |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,47 |
| Е7-21.11 | лестничных маршей при наи большей массе монтажных | 100 шт. сборных конструкций | Марши лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | элементов в здании более 8 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,60 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,2 |
| Е7-21.12 | балок для опирания лестничных площадок при наибольшей | 100 шт. сборных конструкций | Балки сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | массе монтажных элементов в здании более 8 т |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,09 |

# 01.09. Закрома сборно-монолитные

## Таблица 7-22. Установка закромов сборно-монолитных из ячеек

Состав работ: 01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка монтажных и закладных деталей. 03. Установка опалубки и замоноличивание стыков. 04. Установка и обетонирование анкерных болтов. 05. Укладка арматурных сеток в стыках балок. 06. Оштукатуривание по сетке монтажных изделий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка закромов сборно-монолитных из ячеек: |  |  |  |  |
| Е7-22.1 | размером 6´6 м, 9´9 м, 6´9 м | 100 шт. сборных конструк | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III, 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 3,15 |
|  |  |  | Каркасы арматурные из стали периодического профиля кл. А-III, диам. 16-18 мм | т | 4,9 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 48,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,6 |
|  |  |  | Щиты опалубки из досок толщ. 25 мм | м2 | 48,1 |
|  |  |  | Бруски 40´60 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,96 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Проволока арматурная Вр-1 диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,32 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |

# 01.10. Силосы для хранения сыпучих материалов

## Таблица 7-23. Установка кольцевых балок и плит покрытия при монтаже банок силосов

Состав работ: 01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка монтажных и закладных деталей. 03 Установка опалубки. 04. Установка, сварка и обетонирование анкерных болтов. 05. Укладка арматурных сеток в стыках балок. 06. Оштукатуривание по сетке монтажных изделий. 07. Укладка бетона в стыках банок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка сборных конструкций при монтаже банок силосов: |  |  |  |  |
| Е7-23.1 | балок кольцевых при диаметре банок силосов 3 м | 100 шт. сборных конструкций | Балки кольцевые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,33 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,72 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 140,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,5 |
| Е7-23.2 | стен при диаметре банок силосов 3 м | 100 шт. сборных конструкций | Стены силосов сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,76 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,75 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 180,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,33 |
|  |  |  | Сетка арматурная из стали периодического профиля кл. А-II | т | 0,12 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,6 |
| Е7-23.3 | плит покрытия при диаметре банок силосов 3 м | 100 шт. сборных конструкций | Плиты покрытия силосов сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 120,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,28 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,5 |
| Е7-23.4 | балок криволинейных при диаметре банок силосов 12 м | 100 шт. сборных конструкций | Балки криволинейные силосов сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 120,0 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,50 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,20 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм | м3 | 3,06 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 206,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная периодического профиля диам. 32-40 мм, кл. А-II, ГОСТ 5781-82 | т | 0,78 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,2 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,4 |

# 01.11. Ограды, ворота и калитки

## Таблица 7-24. Установка железобетонных и металлических оград

Состав работ: 01. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном (при установке железобетонных оград из панелей). 02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном (для металлических оград по металлическим столбам). 03. Установка монтажных изделий со сваркой. 04. Навеска панелей на столбы с закреплением. 05. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки (при установке металлических оград из сетки). 06. Укладка кирпичных подкладок под столбы (при установке металлических оград по железобетонным столбам). 07. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением (при установке металлических оград по железобетонным столбам из колючей проволоки). 08. Устройство песчаных подушек толщиной 30 см.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка железобетонных оград: |  |  |  |  |
| Е7-24.1 | из панелей длиной 4 м | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,78 |
|  |  |  | Фундаменты сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 24,8 |
|  |  |  | Панели ограждения сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 24,8 |
| Е7-24.2 | из панелей по железобетонным | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  | столбам с шагом 3 м |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Фундаменты сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Панели ограждения сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24.3 | из панелей по железобетонным | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  | столбам с шагом 2,4 м |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 41,5 |
|  |  |  | Фундаменты сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 41,5 |
|  |  |  | Панели ограждения сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 41,5 |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам: |  |  |  |  |
| Е7-24.4 | с цоколем из железобетонных | 100 м оград | Сетка стальная плетеная | м2 | 150 |
|  | панелей из сетки высотой до 1,5 м |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,46 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Панели цокольные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,4 |
| Е7-24.5 | с цоколем из железобетонных | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  | панелей из сетчатых панелей высотой до 1,6 м |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,46 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Панели сетчатые | м2 | 97,2 |
|  |  |  | Панели цокольные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24.6 | с цоколем из железобетонных | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  | панелей из сетчатых панелей высотой до 2,0 м |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,46 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Панели сетчатые | м2 | 143 |
|  |  |  | Панели цокольные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24.7 | без цоколя из сетки высотой до | 100 м оград | Сетка стальная плетеная | м2 | 100 |
|  | 1,2 м |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I, диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,145 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,23 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 29,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
| Е7-24.8 | без цоколя из сетки высотой до | 100 м оград | Сетка стальная плетеная | м2 | 150 |
|  | 1,7 м |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I, диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,152 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,23 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 29,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
| Е7-24.9 | без цоколя из сетки высотой до | 100 м оград | Сетка стальная плетеная | м2 | 200 |
|  | 2,2 м |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I, диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,159 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,57 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 29,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
| Е7-24.10 | без цоколя из сетчатых панелей | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  | высотой до 1,2 м |  | Бетон мелкозернистый класса В7, 5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,38 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Панели сетчатые | м2 | 97,2 |
| Е7-24.11 | без цоколя из сетчатых панелей | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  | высотой до 1,7 м |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,38 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Панели сетчатые | м2 | 143,0 |
| Е7-24.12 | без цоколя из сетчатых панелей | 100 м оград | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  | высотой до 2,2 м |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,38 |
|  |  |  | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Панели сетчатые | м2 | 189,0 |
| Е7-24.13 | из колючей проволоки | 100 м оград | Столбы бетонные (по проекту) | шт. | 33,3 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,38 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 2,0 |
|  |  |  | Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8´2,3 мм оцинкованная | кг | 60,0 |
|  |  |  | Пластины толщиной 20-24 см | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 24,0 |
| Е7-24.14 | Устройство песчаных подушек толщиной 30 см | 100 м оград | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 7,1 |

## Таблица 7-25. Устройство ворот и калиток

Состав работ: 01. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном. 02. Установка металлических стоек (при установке металлических столбов). 03. Устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы. 04. Устройство кирпичных подкладок под столбы. 05. Навеска ворот и калиток со сваркой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство: |  |  |  |  |
| Е7-25.1 | ворот распашных с установкой | 100 шт. | Стойки металлические опорные | шт. | 200 |
|  | металлических |  | Полотна ворот | шт. | 200 |
|  | столбов |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,1 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,106 |
| Е7-25.2 | ворот распашных с установкой | 100 шт. | Стойки металлические опорные | шт. | 100 |
|  | металлических и бетонных столбов |  | Столбы бетонные опорные | шт. | 100 |
|  |  |  | Полотна ворот | шт. | 200 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 17,3 |
|  |  |  | Щебень М200 фр. 5-20 мм ГОСТ 8267-82 | м3 | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
| Е7-25.3 | ворот распашных с установкой | 100 шт. | Столбы бетонные опорные | шт. | 200 |
|  | бетонных столбов |  | Полотна ворот | шт. | 200 |
|  |  |  | Щебень М200 фр. 10-20 мм ГОСТ 8267-82 | м3 | 6,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
| Е7-25.4 | ворот распашных с установкой | 100 шт. | Столбы железобетонные | шт. | 200 |
|  | железобетонных |  | Полотна ворот | шт. | 200 |
|  | столбов без фундаментов |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 29,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,106 |
| Е7-25.5 | ворот распашных с установкой | 100 шт. | Столбы железобетонные | шт. | 200 |
|  | железобетонных |  | Полотна ворот | шт. | 200 |
|  | столбов с фундаментами |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,41 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Фундаменты железобетонные (марка по проекту) | шт. | 200 |
| Е7-25.6 | ворот распашных с установкой | 100 шт. | Столбы железобетонные | шт. | 200 |
|  | железобетонных |  | Полотна ворот | шт. | 200 |
|  | столбов с фундаментами и |  | Полотна ложных калиток | шт. | 200 |
|  | ложными калитками |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,41 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Фундаменты железобетонные (марка по проекту) | шт. | 200 |
| Е7-25.7 | калиток с | 100 шт. | Столбы бетонные | шт. | 100 |
|  | установкой |  | Полотна калиток | шт. | 100 |
|  | столбов бетонных |  | Щебень М200 фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
| Е7-25.8 | калиток с уста новкой столбов | 100 шт. | Стойки металлические | шт. | 100 |
|  | металлических |  | Полотна калиток | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,106 |
| Е7-25.9 | калиток без уста | 100 шт. | Полотна калиток | шт. | 100 |
|  | новки столбов при металлических оградах и оградах из панелей |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
| Е7-25.10 | калиток без уста | 100 шт. | Полотна калиток | шт. | 100 |
|  | новки столбов при железобетонных оградах со столбами |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
| Е7-25.11 | дополнительных | 100 шт. | Столбы бетонные | шт. | 100 |
|  | бетонных столбов |  | Щебень М200 фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | 3,0 |

# 01.12. Дополнительные работы в районах с сейсмичностью 7-9 баллов

## Таблица 7-26. Усиление сборных железобетонных конструкций

Состав работ: 01. Установка каркасов, сеток и стержней арматуры. 02. Установка болтов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Усиление сборных железобетонных конструкций: |  |  |  |  |
| Е7-26.1 | установка каркасов, сеток и | 1 т арматуры | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 1,0 |
|  | стержневой арматуры |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 24,0 |
| Е7-26.2 | болтовыми соединениями | 1 т болтов | Болты строительные с шайбами и гайками | кг | 1000,0 |

## Таблица 7-27. Замоноличивание ригелей

Состав работ: 01. Установка опалубки. 02. Укладка бетона.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-27.1 | Замоноличивание ригелей бетоном | 100 м3 бетона в деле | Бетон мелкозернистый (класс по проекту) ГОСТ 7473-85 | м3 | 102 |
|  |  |  | Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |

## Таблица 7-28. Укладка резиновых прокладок

Состав работ: 01. Укладка резиновых прокладок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка резиновых прокладок: |  |  |  |  |
| Е7-28.1 | толщиной 30 мм | 100 м2 площади прокладок | Прокладки резиновые толщ. 30 мм (пластина техническая прессованная) | кг | 2620 |
| Е7-28.2 | толщиной 50 мм | 100 м2 площади прокладок | Прокладки резиновые толщ. 50 мм (пластина техническая прессованная) | кг | 4400 |

## Таблица 7-29. Устройство антисейсмических швов

Состав работ: 01. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-29.1 | Устройство антисейсмических швов | 100 м шва | Маты минераловатные из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида | м3 | 3,2 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,29 |

# Раздел 02. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

# 02.01. Строительство емкостных сооружений

## Таблица 7-30. Установка панелей стен, перегородок

Состав работ: 01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей. 02. Сварка арматуры, закладных и монтажных изделий. 03. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте. 04. Установка опалубки стыков. 05. Замоноличивание вертикальных швов бетоном. 06. Инъекцирование вертикальных стыков раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка панелей стен: |  |  |  |  |
| Е7-30.1 | при вертикальных стыках, замоноличиваемых | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | бетоном, площадь панелей до 6 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 28,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,27 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 20,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 21,0 |
| Е7-30.2 | при вертикальных стыках, замоноличиваемых | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | бетоном, площадь панелей до 9 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 23,9 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,4 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,25 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,46 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 200,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 12,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 17,0 |
| Е7-30.3 | при вертикальных стыках, замоноличиваемых | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | бетоном, площадь панелей до 12 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 19,3 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,3 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,18 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,35 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 11,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 14,0 |
| Е7-30.4 | при вертикальных стыках, замоноличиваемых | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | бетоном, площадь панелей до 15 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 17,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,4 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,15 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 9,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 11,0 |
| Е7-30.5 | при вертикальных стыках, замоноличиваемых | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | бетоном, площадь панелей более 15 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 16,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 8,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |
| Е7-30.6 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках, инъекцируемых раствором | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 16,3 |
|  | площадью до 6 м2 |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 8,2 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,32 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,80 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 18,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 21,0 |
| Е7-30.7 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках, инъекцируемых раствором | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 15,4 |
|  | площадью до 9 м2 |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,4 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,29 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,60 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,46 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 160,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 12,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 17,0 |
| Е7-30.8 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках, инъекцируемых раствором | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,8 |
|  | площадью до 12 м2 |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,4 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,25 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,35 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 11,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 14,0 |
| Е7-30.9 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках, инъекцируемых раствором | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,3 |
|  | площадью до 15 м2 |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,7 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,23 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 90,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 9,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 11,0 |
| Е7-30.10 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках, инъекцируемых раствором | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,5 |
|  | площадью более 15 м2 |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,3 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,18 |
|  |  |  | Бруски толщ. 75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 8,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |
| Е7-30.11 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидно | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,6 |
|  | го типа при площади вертикальной |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,7 |
|  | проекции панели до 9 м2 |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 130,0 |
| Е7-30.12 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидно | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,7 |
|  | го типа при площади вертикальной |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,9 |
|  | проекции панели до 12 м2 |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,17 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
| Е7-30.13 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидно | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,7 |
|  | го типа при площади вертикальной |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,7 |
|  | проекции панели до 15 м2 |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,15 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 3,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
| Е7-30.14 | установка панелей стен при вертикальных | 100 м3 сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидно | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,9 |
|  | го типа при площади вертикальной |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,1 |
|  | проекции панели более 15 м2 |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 3,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
| Е7-30.15 | установка панелей перегородок (ненесущих) | 100 м3 сборных конструк ций | Панели перегородок сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,9 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,2 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 22,7 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |

## Таблица 7-31. Установка опор, лотков

Состав работ: 01. Подготовка основания.. 02. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей. 03. Сварка арматуры и закладных деталей. 04. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка: |  |  |  |  |
| Е7-31.1 | опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 сборных конструк ций | Плиты и кольца сборные железобетонные для емкостных сооружений (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,8 |
| Е7-31.2 | опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 100 м3 сборных конструк ций | Плиты и кольца сборные железобетонные для емкостных сооружений (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,7 |
| Е7-31.3 | лотков в сооружениях угловых сечением | 100 м3 сборных конструк | Лотки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | до 0,2 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 21,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,58 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 8,76 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 13,62 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 720,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 9,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 9,3 |
| Е7-31.4 | лотков в сооружениях угловых сечением | 100 м3 сборных конструк | Лотки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | более 0,2 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 18,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,53 |
|  |  |  | Сетка арматурная (по проекту) | т | 0,35 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,04 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 10,94 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 450,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 7,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 9,0 |
| Е7-31.5 | лотков в сооружениях прямоугольных | 100 м3 сборных конструк | Лотки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | сечением до 0,2 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,48 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,29 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 1,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,3 |
| Е7-31.6 | лотков в сооружениях прямоугольных | 100 м3 сборных конструк | Лотки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | сечением более 0,2 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,54 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,33 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,0 |
| Е7-31.7 | лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 | 100 м3 сборных конструк | Лотки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,1 |
| Е7-31.8 | лотков между сооружениями сечением более | 100 м3 сборных конструк | Лотки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | 0,5 м2 | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,8 |

# 02.02. Конструкции секционных вентиляторных градирен

## Таблица 7-32. Установка колонн, балок, ригелей, плит покрытий и панелей стен

Состав работ: 01. Замоноличивание стыков бетоном. 02. Подливка из бетона при установке колонн в стальной обойме. 03. Установка монтажных изделий при укладке балок, ригелей и плит покрытия. 04. Сварка закладных и монтажных изделий. 05. Снятие временных монтажных изделий при укладке ригелей. 06. Обетонирование опорных изделий при укладке ригелей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка сборных железобетонных конструкций секционных вентиляторных градирен: |  |  |  |  |
| Е7-32.1 | колонн железобетонных в стаканы фундаментов | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,06 |
| Е7-32.2 | колонн железобетонных на нижестоящие колонны | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,50 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,35 |
| Е7-32.3 | колонн в стальной обойме на фундаменты | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,15 |
| Е7-32.4 | балок | 100 шт. сборных конструк | Балки сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 9,0 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 31,0 |
| Е7-32.5 | ригелей | 100 шт. сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,32 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,874 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II диам. 20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,107 |
| Е7-32.6 | панелей стен водосборного бассейна | 100 шт. сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон гидротехнический (марка по проекту) | м3 | 15,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |
| Е7-32.7 | панелей стен каркаса градирен | 100 шт. сборных конструк | Панели стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон гидротехнический (марка по проекту) | м3 | 17,2 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25-32 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,20 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е7-32.8 | плит покрытия | 100 шт. сборных конструк ций | Плиты покрытия сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,186 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 640,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,01 |

# Раздел 03. СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Таблица 7-33. Монтаж стен силосов и бункеров мельниц, установка колонн подсилосного этажа и наклонного днища

Состав работ: 01. Установка опалубки при монтаже стен силосов из блоков криволинейных, полигональных и стен бункеров мельниц. 02. Сварка стыков при монтаже стен силосов из криволинейных блоков и стен бункеров мельниц. 03. Замоноличивание стыков и заделка швов. 04. Устройство водоотбойного экрана из полиэтилена при монтаже стен силосов из объемных блоков с безболтовым соединением и при монтаже стен силосов из полигональных блоков. 05. Устройство разжелобки при установке наклонного днища.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж сборных конструкций для предприятий по переработке и хранению зерна: |  |  |  |  |
| Е7-33.1 | стен силосов из блоков объемных с болтовым соединением | 100 м3 сборных конструк ций | Элементы стен силосов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,630 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 32-40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100,125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,29 |
|  |  |  | Лестницы шахтные | кг | 50,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 7,3 |
|  |  |  | Пластины IV с. | м3 | 1,32 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 8,9 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,3 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
| Е7-33.2 | стен силосов из блоков объемных с безболтовым соединением | 100 м3 сборных конструк ций | Элементы стен силосов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,270 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 32-40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,60 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100,125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,31 |
|  |  |  | Лестницы шахтные | кг | 50,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 6,8 |
|  |  |  | Пластины IV с. | м3 | 1,32 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 9,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,3 |
|  |  |  | Водоотбойный экран из полиэтилена толщ. 1,2 мм | кг | 2,96 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
| Е7-33.3 | стен силосов из блоков криволинейных диаметром 6 м | 100 м3 сборных конструк ций | Элементы стен силосов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 4,340 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 32,40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 3,08 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,02 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100,125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Лестницы шахтные | кг | 60,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,85 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 15,6 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,3 |
|  |  |  | Брусья необрезные толщ. 150 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 18,2 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
| Е7-33.4 | стен силосов из блоков полигональных | 100 м3 сборных конструк ций | Элементы стен силосов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,540 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 32-40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100,125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Лестницы шахтные | кг | 40,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 12,2 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 13,1 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,3 |
|  |  |  | Водоотбойный экран из полиэтилена толщ. 1,6 мм | кг | 4,01 |
|  |  |  | Брусья необрезные толщ. 150 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
| Е7-33.5 | стен силосов из блоков криволинейных диаметром 18 м | 100 м3 сборных конструк ций | Элементы стен силосов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,930 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 32,40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,31 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,42 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100,125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Лестницы шахтные | т | 0,47 |
|  |  |  | Раствор цементный М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,69 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 25,7 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,3 |
|  |  |  | Брусья необрезные толщ. 150 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,29 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 12,0 |
| Е7-33.6 | стен бункеров мельниц | 100 м3 сборных конструк ций | Стены бункеров сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Брусья обрезные толщ. 100,125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,53 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 32, 40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,10 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,680 |
|  |  |  | Раствор цементный М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 7,1 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 15,9 |
|  |  |  | Пластины IV с. | м3 | 1,32 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,6 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
| Е7-33.7 | установка воронки с доборными (карнизными) элементами | 100шт сборных конструк ций | Сборные железобетонные конструкции воронки (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 32,40 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Доски необрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,330 |
|  |  |  | Раствор цементный М300, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,24 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,41 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 6,9 |
|  |  |  | Пластины IV с. | м3 | 1,32 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,4 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
| Е7-33.8 | установка колонн подсилосного этажа | 100 шт сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Доски необрезные толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,94 |
|  |  |  | Доски обрезные дубовые толщ. 40 мм и более, ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,9 |
| Е7-33.9 | установка наклонного днища | 100шт сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные днища (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М200, ГОСТ 28013-89 | м3 | 6,5 |

# Раздел 04. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

# 04.01. Конструкции конденсационных и зольных полов

## Таблица 7-34. Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Состав работ: 01. Выравнивание подстилающего слоя. 02. Выравнивание и подливка дна стакана. 03. Обработка бетонных поверхностей и арматурных выпусков в стыках. 04. Установка и сварка монтажных изделий. 05. Установка арматуры в стыках. 06. Установка и снятие опалубки. 07. Заделка стыков и швов бетоном и раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка конструкций конденсационных и зольных полов: |  |  |  |  |
| Е7-34.1 | машинного отделения с подвалами в мокрых грунтах | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  |  |  | Конструкции стальные | т | 0,31 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,68 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,11 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,81 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 21,0 |
| Е7-34.2 | машинного отделения с подвалами в сухих грунтах | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Конструкции стальные | т | 0,48 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам.20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,24 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,34 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 18,0 |
| Е7-34.3 | машинного отделения с полуподвалами в мокрых грунтах | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,48 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам.14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,68 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,67 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,11 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 18,0 |
| Е7-34.4 | машинного отделения с полуподвалами в сухих грунтах | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,74 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам.20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,16 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,29 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 16,0 |
| Е7-34.5 | бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с подвалами в | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | мокрых грунтах |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 50,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,88 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,1 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,98 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 21,0 |
| Е7-34.6 | бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с подвалами в | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | сухих грунтах |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 80,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам. 20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,1 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 18,0 |
| Е7-34.7 | бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с полуподвалами в | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | мокрых грунтах |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,16 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,70 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 18,0 |
| Е7-34.8 | бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с полуподвалами в | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | сухих грунтах |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,25 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам. 20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,39 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,87 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 16,0 |
| Е7-34.9 | котельного отделения с подвалами | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 30,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный М150, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,89 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 19,0 |
|  |  |  | Поковки строительные | кг | 7,1 |
| Е7-34.10 | котельного отделения с полуподвалами | 100 м3 сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,38 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,46 |
|  |  |  | Раствор цементный М150, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,54 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 15,0 |

# 04.02. Колонны

## Таблица 7-35. Сборка и установка колонн

Состав работ: 01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Установка арматуры в стыках. 03. Сварка арматуры ванным способом. 04. Установка и снятие опалубки. 05. Заделка стыков бетоном.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Сборка и установка колонн: |  |  |  |  |
| Е7-35.1 | при массе блока 50-65 т | 100 м3 сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 240,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,42 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,29 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,15 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 31,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 25 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 2,9 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая гладкая кл.А-I диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,29 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 12,0 |
| Е7-35.2 | при массе блока 80-120 т | 100 м3 сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 240,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,49 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,69 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,179 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 23 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 2,7 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая гладкая кл.А-I диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,13 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 12,0 |
| Е7-35.3 | при массе блока 125-150 т | 100 м3 сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 360,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,21 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,63 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,308 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 33,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 45,3 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 5,5 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая гладкая кл.А-I диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,21 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 13,5 |
| Е7-35.4 | при массе блока 155-175 т | 100 м3 сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 390,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 2,07 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,50 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,249 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 34,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 39,6 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 4,73 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая гладкая кл.А-I диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,21 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 16,0 |
| Е7-35.5 | при массе блока более 175 т | 100 м3 сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 340,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,20 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,29 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,289 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 32,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 38,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 4,63 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая гладкая кл.А-I диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,17 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 18,0 |

# 04.03. Ригели, балки, распорки

## Таблица 7-36. Установка ригелей, балок и распорок

Состав работ: 01. Установка и снятие опалубки. 02. Установка и сварка арматуры в стыках ванным способом на стальных подкладках (при установке ригелей и распорок). 03. Установка арматуры в швах при монтаже балок. 04. Заделка стыков и швов бетоном.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка: |  |  |  |  |
| Е7-36.1 | ригелей массой до 20 т | 100 м3 сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 530,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам. 32-40 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,36 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,72 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,692 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 13,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 2,9 |
| Е7-36.2 | ригелей массой более 20 т | 100 м3 сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 370,0 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая периодического профиля кл.А-III диам. 32-40 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,22 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,5 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,479 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 13,5 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 2,9 |
| Е7-36.3 | балок массой до 7 т | 100 м3 сборных конструк | Балки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 33,0 |
|  |  |  | Арматура-сетки кл.А-I диам.12-14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,20 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 11,14 |
| Е7-36.4 | распорок массой до 8 т | 100 м3 сборных конструк | Распорки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50, УОНИ 13/53 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 340,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,63 |
|  |  |  | Поковки строительные | т | 0,300 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 0,4 |

# 04.04. Плиты перекрытий и покрытий

## Таблица 7-37. Укладка плит

Состав работ: 01. Установка и сварка монтажных изделий. 02. Установка опалубки и арматуры в швах. 03. Заделка швов бетоном и раствором. 04. Прокладка гернита в швах при укладке плит покрытий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка плит: |  |  |  |  |
| Е7-37.1 | перекрытий | 100 м3 сборных конструк ций | Плиты перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 80,0 |
|  |  |  | Арматура-сетки кл.А-I диам.12-14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,24 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,1 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 6,0 |
| Е7-37.2 | покрытий | 100 м3 сборных конструк ций | Плиты покрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 40,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,71 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,88 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Гернит, толщ. 30 мм | 100 м | 5,7 |

# 04.05. Панели стеновые

## Таблица 7-38. Установка стеновых панелей

Состав работ: 01.  Установка и сварка монтажных изделий. 02. Заливка швов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стеновых панелей: |  |  |  |  |
| Е7-38.1 | наружных | 100 м3 сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,16 |
| Е7-38.2 | внутренних | 100 м3 сборных конструк ций | Панели стеновые внутренние сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 70,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,12 |

# 04.06. Лестницы, бункера и распределительные устройства

## Таблица 7-39. Сборка и установка лестниц

Состав работ: 01.  Установка и сварка монтажных изделий. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Бетонирование стыков. 04. Заделка швов раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-39.1 | сборка и установка лестниц | 100 м3 сборных конструк | Лестницы сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 240,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,77 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,77 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,37 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 32,0 |

## Таблица 7-40. Установка бункеров

Состав работ: 01. Укрупнительная сборка бункеров. 02. Установка арматуры в стыках. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Бетонирование стыков. 05. Установка и сварка монтажных изделий. 06. Заделка стыков. 07. Затирка швов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка бункеров: |  |  |  |  |
| Е7-40.1 | одиночных из 2-х панелей с двумя вставками | 100 м3 сборных конструкций | Панели и вставки для бункера сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,26 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,48 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,33 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,74 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 29,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,95 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 1,20 |
| Е7-40.2 | спаренных из 2-х панелей | 100 м3 сборных конструкций | Панели для бункера сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,28 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,28 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,07 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,68 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 29,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,95 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 2457-75 | м3 | 1,20 |

## Таблица 7-41. Монтаж конструкций распределительных устройств

Состав работ: 01. Укрупнительная сборка. 02. Установка и сварка арматуры в стыках и швах. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Заделка стыков и швов бетоном и раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Монтаж конструкций распределительных устройств: |  |  |  |  |
| Е7-41.1 | колонны, балки и щиты перекрытий | 100 м3 сборных конструк | Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,18 |
|  |  |  | Арматура-сетки кл. А-I диам. 12-14 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,35 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,93 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 26,0 |

# Раздел 05. ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

# 05.01. Блоки стен подвалов

## Таблица 7-42. Установка блоков стен подвалов

Состав работ: 01. Заполнение бетоном вертикальных каналов. 02. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка блоков стен подвалов: |  |  |  |  |
| Е7-42.1 | массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки стен подвалов сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,41 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,2 |
| Е7-42.2 | массой до 1,0 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки стен подвалов сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,71 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,65 |
| Е7-42.3 | массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки стен подвалов сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,47 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,95 |
| Е7-42.4 | массой более 1,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки стен подвалов сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,71 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,17 |

# 05.02. Колонны

## Таблица 7-43. Установка колонн

Состав работ: 01. Установка колонн в стаканы с креплением их стальными клиньями с последующим их вытаскиванием. 02. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов. 03. Установка и сварка арматурных полухомутов при установке колонн на нижестоящие колонны. 04. Бетонирование стыков с устройством опалубки. 05. Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков. 06. Сварка закладных деталей при установке колонн со стальными сердечниками.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка колонн: |  |  |  |  |
| Е7-43.1 | в стаканы фундаментов массой до 2 т | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернис тый класса В22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,42 |
| Е7-43.2 | в стаканы фундаментов массой до 3 т | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернис тый класса В22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,42 |
| Е7-43.3 | в стаканы фундаментов массой до 4 т | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Бетон мелкозернис тый класса В22,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,42 |
| Е7-43.4 | на нижестоящие колонны массой до 2 т | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 36,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Проволока сварочная легированная, ГОСТ 2246-70 | т | 0,3 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I диам. 16-18 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,64 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,81 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 12,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-43.5 | на нижестоящие колонны массой до 3 т | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 42,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Проволока сварочная легированная, ГОСТ 2246-70 | т | 0,12 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I диам. 16-18 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,64 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 13,5 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,0 |
| Е7-43.6 | на нижестоящие колонны массой до 4 т | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 42,4 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Проволока сварочная легированная, ГОСТ 2246-70 | т | 0,12 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А-I диам. 16-18 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,64 |
|  |  |  | Бетон мелкозернис тый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 16,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 11,0 |
| Е7-43.7 | со стальными сердечниками на фундаменты и | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | нижестоящие колонны массой до 3 т | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 500,0 |
| Е7-43.8 | со стальными сердечниками на фундаменты и | 100 шт. сборных конструк | Колонны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | нижестоящие колонны массой до 4 т | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 500,0 |

# 05.03. Балки, ригели, перемычки

## Таблица 7-44. Укладка балок, ригелей, перемычек

Состав работ: 01. Сварка закладных деталей при укладке балок ростверка и ригелей. 02. Заполнение швов раствором. 03. Оштукатуривание по сетке стальных деталей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка: |  |  |  |  |
| Е7-44.1 | балок ростверка массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Балки ростверка сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/53, диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 41,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,33 |
| Е7-44.2 | балок ростверка массой до 3 т | 100 шт. сборных конструк ций | Балки ростверка сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-50А, УОНИ 13/53, диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 41,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,82 |
| Е7-44.3 | балок перекрытий массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Балки перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,37 |
| Е7-44.4 | балок перекрытий массой до 3 т | 100 шт. сборных конструк ций | Балки перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,37 |
| Е7-44.5 | ригелей массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50А, УОНИ 13/53, диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 37,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,25 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-44.6 | ригелей массой до 2 т | 100 шт. сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50А, УОНИ 13/53, диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 73,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-44.7 | ригелей массой до 3 т | 100 шт. сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50А, УОНИ 13/53, диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 225,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,564 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,79 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-44.8 | ригелей массой до 5 т | 100 шт. сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50А, УОНИ 13/53, диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 405,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 4,244 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,99 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-44.9 | ригелей массой до 6 т | 100 шт. сборных конструк | Ригели сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-50А, УОНИ 13/53, диам.4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 405,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 4,244 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,99 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,5 |
| Е7-44.10 | перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструк | Перемычки сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,25 |

# 05.04. Панели перекрытий и покрытий в районах с сейсмичностью до 6 баллов

## Таблица 7-45. Установка панелей перекрытий и покрытий

Состав работ: 01. Установка монтируемых элементов. 02 Сварка закладных изделий. 03. Заполнение швов раствором. 04. Прокладка швов тканью при укладке плит типа ТТ.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка панелей: |  |  |  |  |
| Е7-45.1 | перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 36,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,09 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-45.2 | перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 28,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,81 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-45.3 | перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 36,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,14 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-45.4 | перекрытий с опиранием по контуру площадью до 25 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 28,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,35 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-45.5 | перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 66,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,28 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-45.6 | перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,106 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 6,53 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,0 |
| Е7-45.7 | покрытий ребристых площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий ребристые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
| Е7-45.8 | покрытий ребристых площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий ребристые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
| Е7-45.9 | покрытий ребристых площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий ребристые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,76 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
| Е7-45.10 | покрытий типа ТТ площадью до 25 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий типа ТТ сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,58 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Ткань для прокладки швов | м2 | 75 |
| Е7-45.11 | покрытий типа ТТ площадью до 30 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий типа ТТ сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 110,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,5 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Ткань для прокладки швов | м2 | 150 |
| Е7-45.12 | покрытий типа ТТ площадью до 40 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий типа ТТ сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 120,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,62 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Ткань для прокладки швов | м2 | 150 |

# 05.05. Панели перекрытий для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов

## Таблица 7-46. Установка панелей перекрытий и покрытий

Состав работ: 01. Сварка закладных изделий. 02. Заполнение швов раствором. 03. Заполнение шпонок бетоном. 04. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка панелей: |  |  |  |  |
| Е7-46.1 | перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,118 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 10,3 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,44 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,0 |
| Е7-46.2 | перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,118 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 11,1 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,18 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-46.3 | перекрытий с опиранием по контуру площадью до 25 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,17 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 14,3 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,9 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-46.4 | перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,43 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,13 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,0 |
| Е7-46.5 | перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,43 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,5 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,06 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 9,0 |
| Е7-46.6 | покрытий ребристых площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий ребристые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,11 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |
| Е7-46.7 | покрытий ребристых площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели покрытий ребристые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 90,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,25 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 8,7 |

# 05.06. Лестничные площадки и марши

## Таблица 7-47. Установка площадок, маршей

Состав работ: 01. Установка монтируемых элементов. 02. Сварка закладных изделий. 03. Заполнение швов раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка площадок: |  |  |  |  |
| Е7-47.1 | массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,3 |
| Е7-47.2 | массой более 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,7 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,3 |
|  | Установка маршей: |  |  |  |  |
| Е7-47.3 | без сварки массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Марши лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,16 |
| Е7-47.4 | без сварки массой более 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Марши лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,61 |
| Е7-47.5 | со сваркой массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Марши лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,12 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
|  | Установка : |  |  |  |  |
| Е7-47.6 | маршей-площадок массой более 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Марши-площадки лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,66 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |

# 05.07. Блоки стен

## Таблица 7-48. Установка блоков

Состав работ: 01. Установка монтируемых элементов. 02. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли при установке блоков цокольных и наружных стен. 03. Сварка и обетонирование закладных изделий при установке парапетных, перемычных и подбалконных блоков.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка блоков: |  |  |  |  |
| Е7-48.1 | цокольных массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки цокольные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,89 |
| Е7-48.2 | цокольных массой до 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки цокольные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,06 |
| Е7-48.3 | цокольных массой более 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки цокольные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 6,10 |
| Е7-48.4 | наружных стен массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки наружных стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,5 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 80 |
| Е7-48.5 | наружных стен массой до 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки наружных стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,86 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 80 |
| Е7-48.6 | наружных стен массой более 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки наружных стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,1 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 80 |
| Е7-48.7 | внутренних стен массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки внутренних стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,85 |
| Е7-48.8 | внутренних стен массой до 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки внутренних стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,51 |
| Е7-48.9 | внутренних стен массой более 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки внутренних стен сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,88 |
| Е7-48.10 | парапетных массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки парапетные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,126 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,87 |
| Е7-48.11 | парапетных массой до 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки парапетные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,126 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,24 |
| Е7-48.12 | парапетных массой более 2,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Блоки парапетные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,126 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,31 |
| Е7-48.13 | перемычечных и подбалконных массой до 1 т | 100 шт. сборных конструк ций | Конструкции сборные железобетонные перемычек и подбалконных блоков стен (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 28,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,45 |

# 05.08. Панели наружных стен для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов

## Таблица 7-49. Установка панелей

Состав работ: 01. Установка монтируемых элементов. 02. Устройство и разборка опалубки. 03. Заполнение вертикальных стыков бетоном при установке наружных стеновых панелей в бескаркасно-панельных и цокольных зданиях, раствором при установке стеновых панелей в каркасно-панельных зданиях. 04. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой при установке стеновых панелей в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж. 05. Подштопка горизонтального шва раствором. 06. Сварка закладных изделий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка панелей стеновых наружных в зданиях: |  |  |  |  |
| Е7-49.1 | цокольных площадью до 12 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели цокольные наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,09 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.2 | цокольных площадью до 20 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели цокольные наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,17 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,46 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 6,29 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.3 | бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | до 6 м2 |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,24 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм, ТУ 400-1-165-79 | 1000 м | 0,792 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.4 | бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | до 15 м2 |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,77 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,71 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм, ТУ 400-1-165-79 | 1000 м | 0,85 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.5 | бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | до 25 м2 |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,60 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,04 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 53,0 |
|  |  |  | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм, ТУ 400-1-165-79 | 1000 м | 1,61 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.6 | бескаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | площадью до 6 м2 |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 40,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,48 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,43 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.7 | бескаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | площадью до 15 м2 |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 70,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 3,48 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,72 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.8 | каркасно-панельных площадью до 6 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,95 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.9 | каркасно-панельных площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,70 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-49.10 | каркасно-панельных площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,19 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 6,44 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |

# 05.09. Внутренние стены и диафрагмы жесткости

## Таблица 7-50. Установка внутренних стеновых панелей и диафрагм жесткости

Состав работ: 01. Подштопка горизонтального шва раствором. 02. Конопатка швов паклей. 03. Бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок. 04. Сварка закладных изделий. 05. Сварка ванным способом верхних арматурных выпусков.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стеновых панелей внутренних: |  |  |  |  |
| Е7-50.1 | площадью до 6 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые внутренние сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,116 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 15,0 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| Е7-50.2 | площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые внутренние сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,116 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,25 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 18,0 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| Е7-50.3 | площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые внутренние сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,116 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| Е7-50.4 | площадью до 25 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые внутренние сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | т | 0,148 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,56 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 196 |
|  | Установка диафрагм жесткости: |  |  |  |  |
| Е7-50.5 | высотой до 3,6 м площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Диафрагмы жесткости сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 7,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 222,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,45 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 14,7 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,87 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-50.6 | высотой до 3,6 м площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Диафрагмы жесткости сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 7,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 222,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 3,45 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 21,1 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,87 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-50.7 | высотой до 4,8 м площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Диафрагмы жесткости сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 7,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 310,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 4,70 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 13,1 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,0 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-50.8 | высотой до 4,8 м площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Диафрагмы жесткости сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 7,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 310,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 4,70 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 18,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,02 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-50.9 | высотой до 4,8 м площадью до 25 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Диафрагмы жесткости сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 2,825 кг | кг | 7,0 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 310,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 4,70 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 20,1 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,26 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |

05.10. Панели наружных и внутренних стен для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов

Таблица 7-51. Установка стеновых панелей

Состав работ: 01. Установка монтируемых панелей. 02. Сварка закладных изделий. 03. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки при установке наружных стеновых панелей. 04. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой при установке наружных стеновых панелей в бескаркасно-панельных зданиях. 05. Замоноличивание шпонок и внутреннего шва бетоном при установке внутренних стеновых панелей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стеновых панелей: |  |  |  |  |
| Е7-51.1 | наружных в зданиях бескаркасно-панельных площадью до 6 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,12 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 54,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 8,74 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,85 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм, ТУ 400-1-165-79 | 1000 м | 0,792 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-51.2 | наружных в зданиях бескаркасно-панельных площадью до | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 15 м2 |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,24 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,36 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,83 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм, ТУ 400-1-165-79 | 1000 м | 0,850 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-51.3 | наружных в зданиях бескаркасно-панельных площадью до | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | 20 м2 |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,24 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,100 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 9,88 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,45 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 53,0 |
|  |  |  | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм, ТУ 400-1-165-79 | 1000 м | 1,61 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-51.4 | наружных в зданиях каркасно-панельных площадью до 6 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,39 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,52 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-51.5 | наружных в зданиях каркасно-панельных площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,05 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-51.6 | наружных в зданиях каркасно-панельных площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые наружные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,19 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,39 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,05 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-51.7 | внутренних площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые внутренние сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,345 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,792 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 19,7 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |
| Е7-51.8 | внутренних площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Панели стеновые внутренние сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,345 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,792 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 30,9 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,98 |
|  |  |  | Опалубка металлическая инвентарная | кг | 10,0 |

# 05.11. Перегородки крупнопанельные

## Таблица 7-52. Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ: 01. Установка перегородок. 02. Сварка закладных изделий. 03. Конопатка швов панелей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка крупнопанельных перегородок: |  |  |  |  |
| Е7-52.1 | железобетонных площадью до 6 м2 | 100 шт. сборных конструк | Перегородки сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,42 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 190 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,2 |
| Е7-52.2 | железобетонных площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Перегородки сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 190 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-52.3 | гипсобетонных площадью до 6 м2 | 100 шт. сборных конструк | Перегородки гипсобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,108 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 238 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,2 |
| Е7-52.4 | гипсобетонных площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Перегородки гипсобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,108 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,85 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 301 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 6,0 |
| Е7-52.5 | гипсобетонных площадью до 15 м2 | 100 шт. сборных конструк | Перегородки гипсобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,108 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,48 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 383 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 7,4 |

# 05.12. Плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции

## Таблица 7-53. Установка плит лоджий, балконов, козырьков, разделительных стенок, карнизов, ограждений и мелких конструкций

Состав работ: 01. Установка монтируемых элементов. 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен при установке плит лоджий в панельных зданиях, карнизных плит, балконов и козырьков, разделительных стенок и экранов ограждений.. 03. Заполнение швов раствором при установке плит лоджий в панельных зданиях и мелких конструкций. 04.Зачеканка раствором стоек при установке экранов ограждений.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка плит: |  |  |  |  |
| Е7-53.1 | лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк | Плиты лоджий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,48 |
| Е7-53.2 | лоджий в зданиях панельных площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк | Плиты лоджий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,22 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,20 |
| Е7-53.3 | лоджий в зданиях кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструк | Плиты лоджий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | площадью до 5 м2 | ций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,64 |
| Е7-53.4 | лоджий в зданиях кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструк | Плиты лоджий сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | площадью до 10 м2 | ций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,65 |
| Е7-53.5 | балконов и козырьков в зданиях панельных площадью | 100 шт. сборных конструк ций | Плиты балконов и козырьков сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | до 5 м2 |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 54,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,15 |
| Е7-53.6 | балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструк ций | Плиты балконов и козырьков сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  | площадью до 5 м2 |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
| Е7-53.7 | установка разделительных стенок площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Стенки разделительные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 19,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,45 |
|  | Установка: |  |  |  |  |
| Е7-53.8 | экранов ограждений площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструк ций | Экраны ограждений сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,50 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 4,2 |
| Е7-53.9 | плит карниза массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Плиты карниза сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,28 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,0 |
| Е7-53.10 | плит карниза массой более 0,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Плиты карниза сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,94 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 27,0 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,18 |
|  |  |  | Краски, ГОСТ 8292-85 | кг | 3,3 |
|  | Установка мелких конструкций: |  |  |  |  |
| Е7-53.11 | подоконников массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Подоконники сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,3 |
| Е7-53.12 | сливов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструк | Сливы сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,3 |
| Е7-53.13 | парапетов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструк | Парапеты сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  | ций | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,3 |
| Е7-53.14 | прочих мелких конструкций массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструк ций | Конструкции мелкие сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,3 |

# 05.13. Объемные блоки

## Таблица 7-54. Установка объемных блоков

Состав работ: 01. Установка монтируемых блоков. 02. Установка в швы и стыки деревянных реек. 03. Замоноличивание наружных стыков керамзитобетоном с устройством компенсаторов. 04.Сварка закладных изделий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка объемных блоков: |  |  |  |  |
| Е7-54.1 | рядовых для 5-этажных зданий | 100 шт. | Блоки объемные рядовые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая гладкая кл. А-I, диам. 20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,11 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 10,7 |
| Е7-54.2 | лестничных для 5-этажных зданий | 100 шт. | Блоки объемные лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 120,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,83 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,50 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячеканая гладкая кл. А-I, диам. 20-22 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,11 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 10,2 |
| Е7-54.3 | рядовых для 9, 12-этажных зданий | 100 шт. | Блоки объемные рядовые сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 450,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,48 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 7,44 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 10,2 |
|  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщ. 0,50 мм, ГОСТ 19903-74 | т | 0,83 |
| Е7-54.4 | лестничных для 9, 12-этажных зданий | 100 шт. | Блоки объемные лестничные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 230,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,88 |
|  |  |  | Керамзитобетон (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 13,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 10,2 |
|  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщ. 0,50 мм, ГОСТ 19903-74 | т | 0,86 |

# 05.14. Сантехкабины, сантехподдоны, шахты лифта, вентиляционные блоки, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

## Таблица 7-55. Установка сантехкабин и поддонов, шахт лифтов, вентблоков, присоединение и испытание трубопроводов сантехкабин

Состав работ: 01. Приготовление постели из песка. 02. Установка монтируемых элементов. 03. Сварка закладных изделий при установке шахт лифтов и стыков при выполнении работ по присоединению и испытанию трубопроводов сантехкабин. 04. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка: |  |  |  |  |
| Е7-55.1 | сантехкабин | 100 шт. | Сантехкабины сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 8,9 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,5 |
| Е7-55.2 | сантехподдонов | 100 шт. | Сантехподдоны сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 7,14 |
| Е7-55.3 | шахт лифтов массой до 2,5 т | 100 шт. | Элементы шахты лифта сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,37 |
| Е7-55.4 | шахт лифтов массой более 2,5 т | 100 шт. | Элементы шахты лифта сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,48 |
| Е7-55.5 | вентиляционных блоков массой до 1 т | 100 шт. | Блоки вентиляционные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,7 |
| Е7-55.6 | вентиляционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | Блоки вентиляционные сборные железобетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,89 |
|  | Присоединение и испытание трубопроводов: |  |  |  |  |
| Е7-55.7 | отопительных панелей | 100 шт. | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,5 |
| Е7-55.8 | сантехкабин и | 100 шт. | Прядь смоляная | кг | 44 |
|  | блоков |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,3 |

# 05.15. Деформационные вертикальные швы

## Таблица 7-56. Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях

Состав работ: 01. Установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки. 02. Конопатка паклей, зачеканка и расшивка швов раствором при устройстве деформационных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: |  |  |  |  |
| Е7-56.1 | крупнопанельных | 100 м шва | Плиты древесно-стружечные марка П-1 толщ. 19 мм, ГОСТ 10632-89 | 100 м2 | 0,0452 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 0,55 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Пергамин кровельный П-350, ГОСТ 2697-75 | м2 | 99,4 |
| Е7-56.2 | кирпичных и крупноблочных | 100 м шва | Пергамин кровельный П-350, ГОСТ 2697-75 | м2 | 107 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 22 |

# 05.16. Герметизация стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

## Таблица 7-57. Герметизация стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов

Состав работ: 01. Промазка и укладка жгута при герметизации стыков стеновых панелей прокладками. 02. Укладка термоизоляционных вкладышей при герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами и пенополистиролом. 03. Покрытие изолируемой поверхности битумом при герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными плитами. 04. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем при герметизации стыков стеновых панелей мастикой и устройстве герметизации стыков, оконных коробок и балконных дверей мастикой. 05. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках и дренированных стыках. 06. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик при устройстве водоотводящего фартука и солнцезащиты полимерцементным составом. 07. Зачистка и расшивка швов раствором при устройстве солнцезащиты красками ПХВ. 08. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок при устройстве чеканки и расшивки швов цокольных панелей. 09. Раскрой полиэтилена на полосы и приварка их, а также проверка качества швов дефектоскопом.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство герметизации стыков: |  |  |  |  |
| Е7-57.1 | горизонтальных и вертикальных | 100 м шва | Гернит (шнур диам. 40 мм) | кг | 1,05 |
|  | стеновых панелей прокладками на клею в один ряд |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 13,0 |
| Е7-57.2 | горизонтальных стеновых панелей минераловатными пакетами | 100 м шва | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 30,0 |
| Е7-57.3 | вертикальных стеновых панелей минераловатными пакетами | 100 м шва | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | кг | 23,0 |
| Е7-57.4 | горизонтальных стеновых панелей пенополистиролом | 100 м шва | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40, ТУ 6-05-1178-78 | м3 | 0,54 |
| Е7-57.5 | вертикальных стеновых панелей пенополистиролом | 100 м шва | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40, ТУ 6-05-1178-78 | м3 | 1,07 |
| Е7-57.6 | горизонтальных и вертикальных стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой | 100 м шва | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 20,9 |
| Е7-57.7 | горизонтальных и вертикальных стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей “Гелан” | 100 м шва | Мастика герметизирующая нетвердеющая “Гелан”, ТУ 21-29-44-76 | кг | 76,2 |
| Е7-57.8 | коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующей тиоколовой | 100 м шва | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 13,4 |
| Е7-57.9 | коробок окон и балконных дверей мастикой мастикой герметизирующей нетвердеющей “Гелан” | 100 м шва | Мастика герметизирующая нетвердеющая “Гелан”, ТУ 21-29-44-76 | кг | 72,1 |
| Е7-57.10 | устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков | 100 м шва | Водоотбойная лента | кг | 1,5 |
| Е7-57.11 | устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков | 100 м шва | Водоотводящий фартук | кг | 0,05 |
| Е7-57.12 | устройство солнцезащиты полимерцементным составом | 100 м шва | Состав полимерцементный | м3 | 0,07 |
| Е7-57.13 | устройство солнцезащиты красками ПХВ | 100 м шва | Краски перхлорвиниловые фасадные, ТУ 6-10-908-79 | кг | 4,2 |
| Е7-57.14 | устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м шва | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |
| Е7-57.15 | промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 100 м шва | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  | Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами: |  |  |  |  |
| Е7-57.16 | горизонтальной поверхности | 100 м шва | Лента полиэтиленовая | кг | 30,0 |
| Е7-57.17 | вертикальной поверхности | 100 м шва | Лента полиэтиленовая | кг | 30,0 |
| Е7-57.18 | потолочной поверхности | 100 м шва | Лента полиэтиленовая | кг | 30,0 |

# 05.18. Лестницы из отдельных ступеней

## Таблица 7-59. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Состав работ: 01. Укладка ступеней на цементном растворе. 02. Подшлифовка ступеней с мозаичным покрытием.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: |  |  |  |  |
| Е7-59.1 | гладких | 100 м ступеней | Ступени сборные железобетонные гладкие (марка по проекту) | м | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,25 |
| Е7-59.2 | с мозаичным покрытием | 100 м ступеней | Ступени сборные железобетонные с мозаичным покрытием (марка по проекту) | м | 100 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,25 |

# 05.19. Металлические ограждения

## Таблица 7-60. Установка металлических ограждений

Состав работ: 01. Установка ограждений и поручней. 02. Изготовление закруглений при установке ограждений с деревянными поручнями.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка металлических ограждений: |  |  |  |  |
| Е7-60.1 | с поручнями из твердолиственных пород | 100 м ограждений | Ограждения металлические | т | 2,09 |
|  |  |  | Портландцемент М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,15 |
|  |  |  | Поручни из твердолиственных пород, тип 1,54´27 мм | м | 102 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
| Е7-60.2 | с поручнями из хвойных пород | 100 м огражде | Ограждения металлические | т | 2,09 |
|  |  | ний | Портландцемент М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,15 |
|  |  |  | Поручни из хвойных пород, тип 1, 54´27 мм | м | 102 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
| Е7-60.3 | с поручнями из поливинилхло | 100 м ограждей | Ограждения металлические | т | 2,09 |
|  | рида | ний | Портландцемент М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,15 |
|  |  |  | Поручни из поливинилхлорида, тип 1, 54´27 мм | м | 102 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |
| Е7-60.4 | без поручня | 100 м огражде | Ограждения металлические | т | 2,09 |
|  |  | ний | Портландцемент М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 20,0 |

# Раздел 06. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

# 06.01. Конструкции инженерных тепловых сетей

## Таблица 7-61. Устройство непроходных каналов

Состав работ: 01. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 02. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 03. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за два раза. 04. Установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком при устройстве каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов. 05. Засыпка пазух песком между ячейками каналов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство непроходных каналов: |  |  |  |  |
| Е7-61.1 | одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиты | 100 м3 сборных конструкций | Элементы каналов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | т | 3,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту) | м3 | 2,3 |
| Е7-61.2 | одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых | 100 м3 сборных конструкций | Элементы каналов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  | элементов |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | т | 2,4 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту) | м3 | 7,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Лаки масляные | кг | 1,2 |
| Е7-61.3 | двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых | 100 м3 сборных конструкций | Элементы каналов сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 100 |
|  | элементов |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | т | 2,5 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту) ГОСТ 28013-89 | м3 | 7,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,40 |
|  |  |  | Электроды Э-50, УОНИ 13/55 диам. 4 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Лаки масляные | кг | 2,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 13,3 |

## Таблица 7-62. Камеры и неподвижные щитовые опоры

Состав работ: 01. Устройство бетонного основания. 02. Установка бетонных блоков. 03. Укладка сборных железобетонных конструкций. 04. Установка люков при устройстве камер со стенками. 05. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона. 06. Покрытие наружных поверхностей битумом за два раза.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство камер: |  |  |  |  |
| Е7-62.1 | со стенками из бетонных блоков | 100 м3 конструкций | Элементы камер сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 52,8 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,90 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 51,8 |
|  |  |  | Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм | м2 | 9,2 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 9,5 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 14 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | т | 0,84 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 27,5 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
| Е7-62.2 | со стенками из монолитного бетона | 100 м3 конструкций | Элементы камер сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 14,0 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 90,6 |
|  |  |  | Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм | м2 | 18,0 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 19,8 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 11 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | т | 0,84 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 34,7 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,5 |
|  | Устройство неподвижных щитовых опор: |  |  |  |  |
| Е7-62.3 | из монолитного железобетона | 100 м3 конструкций | Элементы щитовых опор сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 10,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 91,4 |
|  |  |  | Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм | м2 | 12,6 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 8,5 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | т | 0,26 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,3 |
| Е7-62.4 | из сборных железобетонных конструкций | 100 м3 конструкций | Элементы щитовых опор сборные железобетонные (марки по проекту) | м3 | 84,0 |
|  |  |  | Бетон мелкозернистый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 16,3 |
|  |  |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | т | 0,26 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,47 |

## Таблица 7-63. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов

Состав работ: 01. Укладка дренажных труб. 02. Конопатка раструбов асбестоцементных труб. 03. Засыпка труб фильтрующими материалами. 04. Установка и разборка опалубки при устройстве фильтрующей обсыпки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов: |  |  |  |  |
| Е7-63.1 | с фильтрующей обсыпкой вдоль труб асбестоце | 100 м канала | Трубы асбестоцементные дренажные (диаметр по проекту) | м | 102 |
|  | ментных |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Гравий М12, фр.5-20 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 34 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м2 | 83 |
| Е7-63.2 | с фильтрующей обсыпкой вдоль труб керамичес | 100 м канала | Трубы керамические дренажные (диаметр по проекту) | м | 102 |
|  | ких |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,052 |
|  |  |  | Гравий М12, фр.5-20 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 34 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м2 | 67 |
| Е7-63.3 | с фильтрующей обсыпкой под днищем вдоль | 100 м канала | Трубы асбестоцементные дренажные (диаметр по проекту) | м | 102 |
|  | стен каналов и труб асбестоцементных |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Гравий М12, фр.5-20 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 34 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м2 | 160 |
|  |  |  | Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм | м2 | 8,4 |

# Раздел 07. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

## Таблица 7-64. Устройство стен

Состав работ: 01. Установка панелей глухих и с окнами, конопатка и герметизация стыков, устройство металлических сливов и нащельников. 02. Крепление асбестоцементных листов к каркасу с сортировкой, разметкой и обрезкой их.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство стен: |  |  |  |  |
| Е7-64.1 | глухих из асбестоцементных | 100 м2 стен за | Панели стеновые асбестоцементные | м2 | 97 |
|  | панелей в производственных | вычетом проемов | Гернит (шнур диам. 40 мм) | кг | 103 |
|  | зданиях с легкими несущими конструкциями |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая “Бутэпрол-2М” | кг | 92 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 10 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 23,0 |
|  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщ. 1,0 мм, ГОСТ 19903-74 | т | 0,145 |
| Е7-64.2 | с окнами из асбестоцементных | 100 м2 стен за | Панели стеновые асбестоцементные | м2 | 97 |
|  | панелей в производственных | вычетом проемов | Гернит (шнур диам. 40 мм) | кг | 38 |
|  | зданиях с легкими несущими конструкциями |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая “Бутэпрол-2М” | кг | 68,0 |
|  |  |  | Болты строительные диам. 10 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщ. 1,0 мм, ГОСТ 19903-74 | т | 0,107 |
| Е7-64.3 | в олноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из асбестоцементных | 100 м2 стен за вычетом проемов | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщ. 6 мм, ГОСТ 16233-77 | м2 | 135 |
|  | листов унифицированного профиля по ригелям |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 24,0 |
|  | каркаса стальным |  | Фасонные детали к листам асбестоцементным стеновым | м2 | 15,2 |
| Е7-64.4 | в олноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из асбестоцементных | 100 м2 стен за вычетом проемов | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщ. 6 мм, ГОСТ 16233-77 | м2 | 135 |
|  | листов унифицированного профиля по ригелям |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 7,0 |
|  | каркаса деревянным |  | Фасонные детали к листам асбестоцементным стеновым | м2 | 15,2 |

## Таблица 7-65. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях

Состав работ: 01. Укладка плит. 02. Прокладка гернита в стыки. 03. Герметизация стыков мастикой. 04. Конопатка стыков минеральной ватой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-65.1 | устройство покрытий из плит | 100 м2 покрытий | Плиты покрытий асбестоцементные | м2 | 99 |
|  | асбестоцементных в промыш |  | Гернит (шнур диам. 40 мм) | кг | 50 |
|  | ленных производственных зданиях |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая “Бутэпрол-2М” | кг | 48,0 |

## Таблица 7-66. Устройство перегородок

Состав работ: 01. Изготовление и укладка асбестоцементных прокладок, сварка между собой и приварка к колоннам соединительных деталей при устройстве асбестоцементных трехслойных панелей. 02. Установка панелей. 03. Крепление панелей сваркой при устройстве асбестоцементных трехслойных панелей. 04. Крепление панелей болтами к металлическим стойкам (колоннам) фахверка при устройстве панельных перегородок из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство перегородок: |  |  |  |  |
| Е7-66.1 | асбестоцементных панелей | 100 м2 перегоро | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 98,3 |
|  | трехслойных в зданиях промыш | док за вычетом | Прокладки асбестоцементные | м2 | по проекту |
|  | ленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2 | проемов |  |  |  |
| Е7-66.2 | панельных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 перегоро док за | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 100 |
|  | в стальной обвязке в одноэтажных | вычетом проемов |  |  |  |
|  | производственных зданиях при площади панелей от 5 до 10 м2 |  |  |  |  |
| Е7-66.3 | панельных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 перегоро док за | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 100 |
|  | в стальной обвязке в одноэтажных | вычетом проемов |  |  |  |
|  | производственных зданиях при площади панелей от 10 до 15 м2 |  |  |  |  |

## Таблица 7-67. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий

Состав работ: 01. Выравнивание оснований перегородок цементным раствором. 02. Крепление металлических уголков к плитам перекрытий. 03. Наклейка уплотняющих прокладок на ребра панелей. 04. Установка панелей с обрезкой и закреплением их. 05. Укладка уплотняющих прокладок по верху панелей. 06. Установка нащельников по контуру перегородок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-67.1 | Устройство перегородок высотой 3 м из | 100 м2 перегородок | Панели перегородок экструзионные асбестоцементные | м2 | 95,6 |
|  | асбестоцементных экструзионных панелей в |  | Шнур резиновый прямоугольного сечения | кг | 37,5 |
|  | зданиях промышленных предприятяий |  | Наличники из древесины, тип Н-1, 13´34 мм, ГОСТ 8442-88 | м | 139 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,5 |

## Таблица 7-68. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами

Состав работ: 01. Разметка и резка швеллеров. 02. Сверление отверстий в швеллерах. 03. Установка швеллеров по граням проемов с закреплением их крепежными дюбелями.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-68.1 | Обрамление дверных проемов | 100 шт проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 96,0 |
|  | в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами |  | Швеллеры металлические № 8 80´50´4 мм, ГОСТ 8242-72 | т | 3,1 |

## Таблица 7-69. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей

Состав работ: 01. Устройство каркасов из деревянных брусков. 02. Заполнение каркасов минераловатными плитами. 03. Обшивка каркасов асбестоцементными плоскими листами.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-69.1 | Заделка пространства над дверными проемами в перегородках из | 100 м2 площади заделок | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщ. 10 мм | м2 | 210 |
|  | асбестоцементных эксрузионных панелей |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,77 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125, ГОСТ 9573-82 | м3 | 2,65 |

## Таблица 7-70. Изготовление блоков оросителя градирен  из асбестоцементных листов

Состав работ: 01. Изготовление блоков оросителя из асбестоцементных листов с заготовкой и сборкой их в блоки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-70.1 | Изготовление блоков оросителя | 100 м2 асбесто | Листы асбестоцементные плоские | м2 | 107 |
|  | градирен из асбестоцементных листов | цементных листов | Шпильки оцинкованные стяжные диам. 10 мм, длиной 700-1050 мм | кг | 3,6 |
|  |  |  | Прокладки дистанционные керамические | 1000 шт. | 0,22 |

## Таблица 7-72. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

Состав работ: 01. Установка пластмассовых разбразгивающих сопел на трубах водораспределения с нарезкой резьбы.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е7-72.1 | Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен | 100 шт | Сопла разбрызгивающие пластмассовые диам. 28 мм | 1000 шт. | 0,105 |

# Раздел 08. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

# 08.01. Перегородки на деревянном каркасе

## Таблица 7-73. Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ: 01. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок. 02. Антисептирование деревянных элементов каркаса. 03. Обшивка каркаса плитами. 04. Устройство изоляционной прокладки. 05. Герметизация перегородок по периметру. 06. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство перегородок в жилых зданиях: |  |  |  |  |
| Е7-73.1 | межкомнатных с однослойной обшивкой без | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | изоляционной прокладки | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины, АФ-1 | кг | 47,3 |
|  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,3´35 мм, ГОСТ 1145-80 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,79 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н ГОСТ 2199-78 | кг | 6,36 |
|  |  |  | Паста антисептическая | кг | 27,0 |
| Е7-73.2 | межкомнатных с однослойной обшивкой с | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | изоляционной прокладкой | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины. АФ-1 | кг | 47,3 |
|  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,3´35 мм, ГОСТ 1145-80 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,79 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н ГОСТ 2199-78 | кг | 6,36 |
|  |  |  | Паста антисептическая | кг | 27,0 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, ГОСТ 9573-82 | м3 | 4,53 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 14,4 |
| Е7-73.3 | межкомнатных с двухслойной обшивкой с | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 420 |
|  | изоляционной прокладкой | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины. АФ-1 | кг | 47,3 |
|  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,3´35 мм, ГОСТ 1145-80 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,79 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н ГОСТ 2199-78 | кг | 6,36 |
|  |  |  | Паста антисептическая | кг | 27,0 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, ГОСТ 9573-82 | м3 | 4,53 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 14,4 |
| Е7-73.4 | межкомнатных с двухслойной обшивкой с | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 420 |
|  | изоляционной прокладкой | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины. АФ-1 | кг | 94,5 |
|  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,3´35 мм, ГОСТ 1145-80 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 1,48 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н ГОСТ 2199-78 | кг | 12,7 |
|  |  |  | Паста антисептическая | кг | 27,0 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, ГОСТ 9573-82 | м3 | 4,53 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 14,4 |

## Таблица 7-74. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий

Состав работ: 01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Установка  деревянного каркаса. 03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу посредством алюминиевых нащельников с шурупами. 04. Установка минераловатных плит в перегородках с изоляционной прокладкой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий: |  |  |  |  |
| Е7-74.1 | при высоте этажа до 3,6 м без изоляции | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  |  | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 36,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 19, 22 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов, СА16-122-0.6 П | м | 72 |
|  |  |  | Нащельники с шурупами алюминиевые | шт. | 68 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
| Е7-74.2 | при высоте этажа до 6,0 м без изоляции | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  |  | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 26,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов, СА16-122-0.6 П | м | 72 |
|  |  |  | Нащельники с шурупами алюминиевые | шт. | 67,6 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
| Е7-74.3 | при высоте этажа до 3,6 м с изоля ционной прок | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | ладкой толщиной 50 мм | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 36,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 19, 22 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов, СА16-122-0.6 П | м | 72 |
|  |  |  | Нащельники с шурупами алюминиевые | шт. | 68 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, толщ. 50 мм, ГОСТ 9573-82 | м3 | 5,15 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
| Е7-74.4 | при высоте этажа до 6,0 м с изоля ционной прок | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | ладкой толщиной 50 мм | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 26,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов, СА16-122-0.6 П | м | 72 |
|  |  |  | Нащельники с шурупами алюминиевые | шт. | 67,6 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, толщ. 50 мм, ГОСТ 9573-82 | м3 | 5,15 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
| Е7-74.5 | при высоте этажа до 3,6 м с изоля ционной прок | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | ладкой толщиной 80 мм | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 36,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 19, 22 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов, СА16-122-0.6 П | м | 72 |
|  |  |  | Нащельники с шурупами алюминиевые | шт. | 68 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, толщ. 80 мм, ГОСТ 9573-82 | м3 | 7,21 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
| Е7-74.6 | при высоте этажа до 6,0 м с изоля ционной прок | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | ладкой толщиной 100 мм | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 26,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов, СА16-122-0.6 П | м | 72 |
|  |  |  | Нащельники с шурупами алюминиевые | шт. | 67,6 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, толщ. 50 мм, ГОСТ 9573-82 | м3 | 9,27 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |

## Таблица 7-75. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Состав работ: 01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Установка  деревянного каркаса. 03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами. 04. Установка минераловатных плит в перегородки с изоляционной прокладкой. 05. Обработка лузг (углов) перегородок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий: |  |  |  |  |
| Е7-75.1 | без изоляции | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  |  | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 31,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 19, 22 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
| Е7-75.2 | с изоляционной прокладкой толщ. 50 мм | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  |  | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 31,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,86 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, толщ. 50 мм, ГОСТ 9573-82 | м3 | 5,15 |
| Е7-75.3 | с изоляционной прокладкой толщ. 80 мм | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  |  | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 37,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,78 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 19, 22 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, толщ. 80 мм, ГОСТ 9573-82 | м3 | 7,21 |
| Е7-75.4 | с изоляционной проладкой толщ. 100 мм | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  |  | вычетом проемов | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 30,0 |
|  |  |  | Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг | кг | 26,0 |
|  |  |  | Бруски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,27 |
|  |  |  | Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,94 |
|  |  |  | Доски обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Пенополиуретан ППУ-ЭР ТУ 6-05-222-815-87 | м2 | по проекту |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, толщ. 100 мм, ГОСТ 9573-82 | м3 | 9,27 |

# 08.02. Перегородки на металлическом каркасе

## Таблица 7-76. Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ: 01. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок. 02. Установка  элементов каркаса. 03. Обшивка каркаса плитами. 04. Устройство изоляционной прокладки. 05. Герметизация перегородок по периметру. 06. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство перегородок в жилых зданиях: |  |  |  |  |
| Е7-76.1 | межкомнатных с однослойной обшивкой без | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | изоляционной прокладки | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины, АФ-1 | кг | 47,3 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,139 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 6,36 |
| Е7-76.2 | межкомнатных с однослойной обшивкой с | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 210 |
|  | изоляционной прокладкой | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины, АФ-1 | кг | 47,3 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,139 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 6,36 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, ГОСТ 9573-82 | м3 | 5,15 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 14,4 |
| Е7-76.3 | межкомнатных с двухслойной обшивкой с | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 420 |
|  | изоляционной прокладкой | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины, АФ-1 | кг | 47,3 |
|  |  |  | Шурупы, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,139 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 6,36 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, ГОСТ 9573-82 | м3 | 5,15 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 14,4 |
| Е7-76.4 | межквартирных с двухслойной обшивкой с | 100 м2 перегородок за | Плиты цементно-стружечные толщ. 10 мм, ГОСТ 10633-89 | м2 | 420 |
|  | изоляционной прокладкой | вычетом проемов | Мастика уплотняющая МСУ, ГОСТ 14791-79 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Пластина губчатая из резины, АФ-1 | кг | 94,5 |
|  |  |  | Шурупы с головкой 3,5´35 мм, ГОСТ 1145-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 0,283 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | кг | 14,4 |
|  |  |  | Клей резиновый № 88-Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 12,7 |
|  |  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125, ГОСТ 9573-82 | м3 | 5,15 |
|  |  |  | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80 | кг | 14,4 |