Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 15.05

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Акимовой Е.П., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (государственное предприятие “Туластройпроект”), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление совершенствования ценообразования, сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М., Рогулькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Тула), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены  строительные процессы на выполнение стекольных работ.

Сборник разработан на основе СНиР-91 сборника 15 “Отделочные работы” (СНиП 4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении стекольных работ и  расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы расхода материалов на выполнение стекольных работ разработаны согласно ГОСТ 11214-86,1 6289-86, 12506-81, 6629-88, 14624-84 и на серии 1.436.2-15, 1.436.3-16, 1.436-8, 1.464-13/82, 1.464-10, 1.464-11/82.

1.7. Нормы расхода стекла даны в двух вариантах:

при раскрое на строительной площадке (поставка стекла в заводском ассортименте);

при централизованном раскрое по спецификации строительных организаций.

1.8. Нормами не учтен расход лакокрасочных материалов на проолифку деревянных штапиков и раскладок, а также на производимую иногда в построечных условиях частичную проолифку фальцев, оконных переплетов и дверных полотен перед их остеклением.

1.9. В связи с тем, что металлические крепежные детали (штапики, кляммеры, прижимные уголки и пр.) обычно поставляются в комплекте с металлическими стеновыми и фонарными переплетами, расход этих деталей в настоящем сборнике не нормируется. При некомплектной поставке расход надлежит определять по проектным данным.

1.10.  В настоящем сборнике даны нормы расхода стеклопакетов для заполнения проемов и фонарей. Расход материалов для установки стеклопакетов (резиновые профильные уплотнители, металлические крепежные детали) не нормируются, т.к. поставляются комплектно со стеклопакетами.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объемы работ по остеклению деревянных окон и балконных дверей в жилых и общественных зданиях исчисляются по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок.

2.2. Объемы работ по остеклению дверей (кроме балконных) и витрин следует исчислять по площади остекления, т.е. по размерам стекол.

2.3. Объемы работ по остеклению деревянных перегородок надлежит исчислять по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.4. Объемы работ по остеклению стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий следует исчислять:

а) стальных -  по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки - по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.5. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.6. Площадь оконных проемов, заполняемых профильным стеклом, определяется по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.7. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.8. Площадь перегородок из профильного стекла и стеклянных пустотелых блоков следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

# Раздел 01. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

## Таблица 15-201. Остекление стеклом оконным окон и дверей балконных

Состав работ: 01. Нанесение замазки стекольной меловой на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка оконного стекла. 03. Нарезка и установка деревянных штапиков. 04. Крепление штапиков гвоздями строительными.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление оконным стеклом: окон в два переплета, открывающихся в одну сторону при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-201.1 | ОР 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 878,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.2 | ОР 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 736,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.3 | ОР 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 903,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-201.4 | ОР 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 949,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.5 | ОР 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 811,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 |
| Е15-201.6 | ОР 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 626,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |
| Е15-201.7 | ОР 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 123,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 734,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.8 | ОР 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.9 | ОР 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 651,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-201.10 | ОР 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 574,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.11 | ОР 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-201.12 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-201.13 | ОР 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |
| Е15-201.14 | ОР 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.15 | ОР 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 497,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-201.16 | ОР 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 467,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-201.17 | ОР 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 686,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.18 | ОР 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 612,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.19 | ОР 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 587,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.20 | ОР 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 571,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.21 | ОР 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.22 | ОР 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 444,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-201.23 | ОР 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 110,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 878,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.24 | ОР 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 736,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.25 | ОР 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 125,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 903,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-201.26 | ОР 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 113,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 949,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-201.27 | ОР 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 811,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 |
| Е15-201.28 | ОР 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 626,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |
| Е15-201.29 | ОР 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 734,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.30 | ОР 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.31 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 651,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-201.32 | ОР 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 574,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.33 | ОР 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-201.34 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 125,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.35 | ОР 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.36 | ОР 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.37 | ОР 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 497,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-201.38 | ОР 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 467,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-201.39 | ОР 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 686,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.40 | ОР 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 612,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.41 | ОР 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 587,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.42 | ОР 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.43 | ОР 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.44 | ОР 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 444,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
|  | окон в два переплета, открывающихся в разные стороны при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-201.45 | ОР 9-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 111,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 883,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.46 | ОР 9-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 116,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 837,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.47 | ОР 9-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 121,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 800,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,64 |
| Е15-201.48 | ОР 6-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 95,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 983,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-201.49 | ОР 12-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 115,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 893,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-201.50 | ОР 12-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 121,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 831,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.51 | ОР 12-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 782,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.52 | ОР 15-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 121,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 853,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,68 |
| Е15-201.53 | ОР 15-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 127,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 787,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.54 | ОР 15-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 736,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.55 | ОР 15-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 835,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.56 | ОР 15-21 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.57 | ОР 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 123,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 741,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.58 | ОР 18-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 128,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 689,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.59 | ОР 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.60 | ОР 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |
| Е15-201.61 | ОР 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 611,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.62 | ОР 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 635,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.63 | ОР 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.64 | ОР 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 695,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-201.65 | ОР 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 650,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-201.66 | ОР 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 581,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.67 | ОР 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 555,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-201.68 | ОР 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 662,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.69 | ОР 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.70 | ОР 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 537,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-201.71 | ОР 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 498,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-201.72 | ОР 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 140,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.73 | ОР 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 762,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.74 | ОР 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 661,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.75 | ОР 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 613,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.76 | ОР 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 546,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-201.77 | ОР 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 518,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-201.78 | ОР 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 646,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-201.79 | ОР 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.80 | ОР 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 516,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-201.81 | ОР 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 476,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.82 | ОР 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-201.83 | ОР 9-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 883,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.84 | ОР 9-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 123,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 837,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.85 | ОР 9-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 128,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 800,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,64 |
| Е15-201.86 | ОР 6-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 983,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-201.87 | ОР 12-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 893,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-201.88 | ОР 12-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 128,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 831,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.89 | ОР 12-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 782,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.90 | ОР 15-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 128,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 853,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,68 |
| Е15-201.91 | ОР 15-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 787,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.92 | ОР 15-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 140,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 736,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.93 | ОР 15-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 835,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.94 | ОР 15-21 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.95 | ОР 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 741,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.96 | ОР 18-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 689,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.97 | ОР 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.98 | ОР 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |
| Е15-201.99 | ОР 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 611,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.100 | ОР 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 635,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.101 | ОР 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 130,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.102 | ОР 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 695,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-201.103 | ОР 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 650,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-201.104 | ОР 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 581,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.105 | ОР 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 555,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-201.106 | ОР 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 662,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.107 | ОР 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.108 | ОР 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 537,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-201.109 | ОР 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 498,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-201.110 | ОР 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.111 | ОР 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 762,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.112 | ОР 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 661,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.113 | ОР 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 613,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.114 | ОР 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 546,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-201.115 | ОР 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 518,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-201.116 | ОР 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 646,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-201.117 | ОР 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.118 | ОР 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 156,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 516,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-201.119 | ОР 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 476,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.120 | ОР 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
|  | окон со спаренными переплетами при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-201.121 | ОС 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 117,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 924,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-201.122 | ОС 6-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 109,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 62,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1059,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,86 |
| Е15-201.123 | ОС 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 700,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.124 | ОС 9-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 125,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 932,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,75 |
| Е15-201.125 | ОС 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 130,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 950,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-201.126 | ОС 12-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 943,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-201.127 | ОС 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 121,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1009,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,81 |
| Е15-201.128 | ОС 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 850,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,68 |
| Е15-201.129 | ОС 15-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 889,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-201.130 | ОС 9-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 881,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-201.131 | ОС 9-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 132,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 838,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.132 | ОС 12-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 875,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.133 | ОС 12-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 821,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-201.134 | ОС 15-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 825,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-201.135 | ОС 15-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 768,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,62 |
| Е15-201.136 | ОС 15-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 870,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.137 | ОС 15-21 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 784,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.138 | ОС 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 647,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.139 | ОС 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 764,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.140 | ОС 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 607,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.141 | ОС 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 770,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,62 |
| Е15-201.142 | ОС 18-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 715,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.143 | ОС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 676,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.144 | ОС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 594,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-201.145 | ОС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 566,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.146 | ОС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 746,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-201.147 | ОС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 679,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.148 | ОС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 633,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.149 | ОС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.150 | ОС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.151 | ОС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.152 | ОС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 780,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.153 | ОС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.154 | ОС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 669,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-201.155 | ОС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 597,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-201.156 | ОС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 750,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.157 | ОС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 607,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.158 | ОС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.159 | ОС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 477,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.160 | ОС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.161 | ОС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 605,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.162 | ОС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 551,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-201.163 | ОС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 156,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.164 | ОС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.165 | ОС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 714,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-201.166 | ОС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 630,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.167 | ОС 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.168 | ОС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 749,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-201.169 | ОС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.170 | ОС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 628,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.171 | ОС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 561,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-201.172 | ОС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 531,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-201.173 | ОС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 585,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.174 | ОС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-201.175 | ОС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 452,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-201.176 | ОС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.177 | ОС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 584,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.178 | ОС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-201.179 | ОС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-201.180 | ОС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 583,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-201.181 | ОС 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 924,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-201.182 | ОС 6-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 116,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 62,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1059,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,86 |
| Е15-201.183 | ОС 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 700,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.184 | ОС 9-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 132,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 932,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,75 |
| Е15-201.185 | ОС 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 950,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-201.186 | ОС 12-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 136,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 943,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-201.187 | ОС 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 128,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1009,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,81 |
| Е15-201.188 | ОС 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 850,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,68 |
| Е15-201.189 | ОС 15-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 889,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-201.190 | ОС 9-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 881,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-201.191 | ОС 9-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 140,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 838,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-201.192 | ОС 12-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 875,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.193 | ОС 12-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 821,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-201.194 | ОС 15-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 825,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-201.195 | ОС 15-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 768,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,62 |
| Е15-201.196 | ОС 15-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 870,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-201.197 | ОС 15-21 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 784,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.198 | ОС 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 647,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.199 | ОС 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 764,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 |
| Е15-201.200 | ОС 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 607,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.201 | ОС 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 770,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,62 |
| Е15-201.202 | ОС 18-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 715,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.203 | ОС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 676,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.204 | ОС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 594,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-201.205 | ОС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 156,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 566,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.206 | ОС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 746,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-201.207 | ОС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 679,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.208 | ОС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 633,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.209 | ОС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-201.210 | ОС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.211 | ОС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.212 | ОС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 780,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-201.213 | ОС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-201.214 | ОС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 669,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-201.215 | ОС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 159,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 597,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-201.216 | ОС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-201.217 | ОС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 607,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.218 | ОС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.219 | ОС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 166,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 477,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.220 | ОС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.221 | ОС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 605,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.222 | ОС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 551,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-201.223 | ОС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 166,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.224 | ОС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 159,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.225 | ОС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 714,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-201.226 | ОС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 630,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.227 | ОС 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 156,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-201.228 | ОС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 749,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-201.229 | ОС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-201.230 | ОС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 628,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-201.231 | ОС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 163,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 561,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-201.232 | ОС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 165,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 531,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-201.233 | ОС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 585,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.234 | ОС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 165,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-201.235 | ОС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 168,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 452,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-201.236 | ОС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-201.237 | ОС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 160,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 584,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-201.238 | ОС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 165,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-201.239 | ОС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 169,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-201.240 | ОС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 583,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
|  | дверей балконных в два полотна, открывающихся в одну сторону при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-201.241 | БР 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 82,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 466,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-201.242 | БР 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 88,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 416,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-201.243 | БР 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 491,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-201.244 | БР 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 98,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 25,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 436,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,35 |
| Е15-201.245 | БР 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 513,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.246 | БР 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 101,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 456,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-201.247 | БР 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 87,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 466,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-201.248 | БР 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 416,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-201.248 | БР 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 97,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 491,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-201.249 | БР 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 105,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 25,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 436,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,35 |
| Е15-201.250 | БР 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 98,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 513,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.251 | БР 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 456,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
|  | дверей балконных в два полотна, открывающихся в разные стороны при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-201.252 | БР 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-201.253 | БР 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 108,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
|  | дверей балконных со спаренными переплетами при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-201.254 | БС 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 90,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 480,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.255 | БС 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 95,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 25,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 430,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-201.256 | БС 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 507,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.257 | БС 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 449,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-201.258 | БС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 101,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 533,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-201.259 | БС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 471,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.260 | БС 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 542,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-201.261 | БС 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 95,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 480,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.262 | БС 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 101,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 25,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 430,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-201.263 | БС 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 507,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-201.264 | БС 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 113,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 449,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-201.265 | БС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 533,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-201.266 | БС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 114,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 471,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-201.267 | БС 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 113,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 542,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |

## Таблица 15-202. Остекление стеклом оконным прочих дверей, витринным дверей и витрин

Состав работ: 01. Нанесение замазки стекольной меловой на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка эластичных прокладок. 03. Раскрой и установка оконного и витринного стекла. 04. Раскрой и установка деревянных раскладок. 05. Крепление раскладок гвоздями строительными.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление стеклом: оконным прочих дверей на штапиках по замазке при раскрое стекла толщиной 3 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-202.1 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.2 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.3 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.4 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.5 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.6 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.7 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.8 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.9 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.10 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.11 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.12 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.13 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.14 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.15 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.16 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.17 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.18 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.19 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | при централизованном раскрое стекла толщиной 3 мм: |  |  |  |  |
| Е15-202.20 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.21 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.22 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.23 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.24 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.25 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.26 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.27 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.28 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.29 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.30 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.31 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.32 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.33 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.34 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,3 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.35 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.36 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.37 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.38 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | при раскрое стекла толщиной 4 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-202.39 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.40 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.41 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.42 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.43 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.44 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 18,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.45 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,9 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.46 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.47 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.48 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,9 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.49 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.50 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.51 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.52 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.53 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.54 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.55 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.56 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.57 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | при централизованном раскрое стекла толщиной 4 мм: |  |  |  |  |
| Е15-202.58 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.59 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.60 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.61 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.62 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.63 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 18,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.64 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,9 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.65 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.66 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.67 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,9 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.68 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.69 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.70 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.71 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.72 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.73 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,1 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.74 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,3 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.75 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.76 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | оконным прочих дверей на эластичных прокладках при раскрое стекла толщиной 3 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-202.77 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.78 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,48 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.79 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,36 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.80 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.81 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.82 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 14,04 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.83 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.84 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.85 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.86 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.87 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.88 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.89 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.90 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.91 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.92 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,32 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.93 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,22 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.94 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,67 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.95 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | при централизованном раскрое стекла толщиной 3 мм: |  |  |  |  |
| Е15-202.96 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,44 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.97 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,48 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.98 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,36 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.99 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.100 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.101 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 14,04 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.102 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.103 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.104 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.105 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.106 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.107 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.108 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.109 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.110 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.111 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,32 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.112 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,22 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.113 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,67 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.114 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 106,7 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | при раскрое стекла толщиной 4 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-202.115 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,44 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.116 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,48 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.117 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,36 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.118 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.119 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.120 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 14,04 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.121 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.122 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.123 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.124 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.125 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.126 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.127 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.128 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.129 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.130 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,32 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.131 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,22 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.132 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,67 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.133 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | при централизованном раскрое стекла толщиной 4 мм: |  |  |  |  |
| Е15-202.134 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,44 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.135 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,48 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.136 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,36 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.137 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.138 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-202.139 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 14,04 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-202.140 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.141 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.142 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-202.143 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-202.144 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-202.145 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.146 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.147 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-202.148 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-202.149 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,32 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-202.150 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,22 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-202.151 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,67 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-202.152 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | Остекление стеклом: |  |  |  |  |
| Е15-202.153 | витринным на эластичных прокладках дверей | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, ГОСТ 13454-77 | м2 | 104 |
|  |  | дверей | Штапики деревянные | м | 581 |
|  |  |  | Прокладки резиновые | кг | 23,24 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
|  | витринным на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами: |  |  |  |  |
| Е15-202.154 | площадью до 1 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 21,64 |
| Е15-202.155 | площадью до 2 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 12,24 |
| Е15-202.156 | площадью до 4 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 8,96 |
| Е15-202.157 | площадью до 6 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 7,36 |
| Е15-202.158 | площадью до 8 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 6,52 |
| Е15-202.159 | площадью до 10 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 5,72 |
| Е15-202.160 | площадью до 12 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 4,88 |
| Е15-202.161 | площадью до 14 м2 | 100 м2 площади остекления | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 | 102 |
|  |  | витрин | Прокладки резиновые | кг | 4,48 |

## Таблица 15-203. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон, дверей балконных

Состав работ: 01. Нанесение замазки стекольной меловой на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка оконного стекла. 03. Нарезка и установка деревянных штапиков. 04. Крепление штапиков гвоздями строительными.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | Расход |
|  | Остекление оконным стеклом 4 мм: окон в два переплета, открывающихся в одну сторону при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-203.1 | ОР 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 651,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.2 | ОР 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 574,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.3 | ОР 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-203.4 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.5 | ОР 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 130,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 657,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.6 | ОР 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 635,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.7 | ОР 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.8 | ОР 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 497,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-203.9 | ОР 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 467,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.10 | ОР 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 686,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.11 | ОР 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 612,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.12 | ОР 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 587,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.13 | ОР 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 571,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.14 | ОР 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.15 | ОР 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 444,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-203.16 | ОР 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 127,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 651,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.17 | ОР 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 574,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.18 | ОР 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-203.19 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.20 | ОР 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 657,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.21 | ОР 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 635,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.22 | ОР 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.23 | ОР 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 497,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-203.24 | ОР 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 467,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.25 | ОР 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 128,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 686,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.26 | ОР 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 140,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 612,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.27 | ОР 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 587,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.28 | ОР 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 571,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.29 | ОР 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.30 | ОР 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 156,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 444,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
|  | окон в два переплета, открывающихся в разные стороны при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-203.31 | ОР 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.32 | ОР 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.33 | ОР 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 611,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.34 | ОР 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-203.35 | ОР 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 695,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-203.36 | ОР 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 650,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-203.37 | ОР 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 581,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.38 | ОР 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 555,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-203.39 | ОР 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 662,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.40 | ОР 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.41 | ОР 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 537,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-203.42 | ОР 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 498,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-203.43 | ОР 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 140,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.44 | ОР 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 726,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.45 | ОР 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 661,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.46 | ОР 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 613,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.47 | ОР 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 546,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-203.48 | ОР 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 518,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-203.49 | ОР 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 646,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-203.50 | ОР 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.51 | ОР 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 516,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.52 | ОР 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 476,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.53 | ОР 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-203.54 | ОР 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.55 | ОР 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.56 | ОР 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 611,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.57 | ОР 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-203.58 | ОР 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 695,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-203.59 | ОР 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 650,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-203.60 | ОР 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 581,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.61 | ОР 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 555,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-203.62 | ОР 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 136,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 662,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.63 | ОР 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.64 | ОР 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 537,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-203.65 | ОР 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 498,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
| Е15-203.66 | ОР 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 589,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.67 | ОР 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 130,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 726,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.68 | ОР 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 661,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.69 | ОР 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 613,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.70 | ОР 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 546,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-203.71 | ОР 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 518,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-203.72 | ОР 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 646,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 |
| Е15-203.73 | ОР 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.74 | ОР 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 516,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.75 | ОР 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 476,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.76 | ОР 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
|  | окон со спаренными переплетами при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-203.77 | ОС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 676,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.78 | ОС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 594,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-203.79 | ОС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 566,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.80 | ОС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 746,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-203.81 | ОС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 679,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.82 | ОС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 633,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.83 | ОС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-203.84 | ОС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.85 | ОС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.86 | ОС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 780,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-203.87 | ОС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.88 | ОС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 669,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-203.89 | ОС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 597,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-203.90 | ОС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.91 | ОС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 607,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.92 | ОС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.93 | ОС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 477,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.94 | ОС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.95 | ОС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 605,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.96 | ОС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 551,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-203.97 | ОС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 156,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.98 | ОС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.99 | ОС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 714,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.100 | ОС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 630,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.101 | ОС 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.102 | ОС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 749,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-203.103 | ОС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.104 | ОС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 628,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.105 | ОС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 561,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-203.106 | ОС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 531,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-203.107 | ОС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 145,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 585,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.108 | ОС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-203.109 | ОС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 452,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-203.110 | ОС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.111 | ОС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 584,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.112 | ОС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-203.113 | ОС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-203.114 | ОС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 583,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-203.115 | ОС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 676,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.116 | ОС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 594,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-203.117 | ОС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 566,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.118 | ОС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 746,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-203.119 | ОС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 679,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.120 | ОС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 633,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.121 | ОС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 136,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-203.122 | ОС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.123 | ОС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.124 | ОС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 780,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-203.125 | ОС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.126 | ОС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 669,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-203.127 | ОС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 597,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,48 |
| Е15-203.128 | ОС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 570,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 |
| Е15-203.129 | ОС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 607,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.130 | ОС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.131 | ОС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 477,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.132 | ОС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.133 | ОС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 605,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.134 | ОС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 551,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-203.135 | ОС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 510,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.136 | ОС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.137 | ОС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 139,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 714,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-203.138 | ОС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 630,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.139 | ОС 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 152,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 606,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 |
| Е15-203.140 | ОС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 749,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-203.141 | ОС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 680,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 |
| Е15-203.142 | ОС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 153,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 628,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-203.143 | ОС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 561,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,45 |
| Е15-203.144 | ОС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 531,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-203.145 | ОС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 35,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 585,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.146 | ОС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-203.147 | ОС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 164,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 452,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-203.148 | ОС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 149,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-203.149 | ОС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 156,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 584,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-203.150 | ОС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
| Е15-203.151 | ОС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 165,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 486,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,39 |
| Е15-203.152 | ОС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 583,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
|  | дверей балконных в два полотна, открывающихся в одну сторону при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-203.153 | БР 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 513,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.154 | БР 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 101,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 456,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-203.155 | БР 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 96,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 30,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 513,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-203.156 | БР 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 456,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
|  | дверей балконных в два полотна, открывающихся в разные стороны при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-203.157 | БР 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
|  | дверей балконных в два полотна, открывающихся в разные стороны при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-203.158 | БР 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 105,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 527,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,42 |
|  | дверей балконных со спаренным переплетом при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-203.159 | БС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 101,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 533,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-203.160 | БС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 471,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.161 | БС 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 542,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-203.162 | БС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 31,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 533,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,43 |
| Е15-203.163 | БС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 111,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 471,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-203.164 | БС 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 110,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 542,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |

## Таблица 15-204. Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным 3 мм

Состав работ: 01. Нанесение замазки стекольной меловой на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка оконного стекла. 03. Нарезка и установка деревянных штапиков. 04. Крепление штапиков гвоздями строительными.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Тройное остекление деревянных переплетов: оконным стеклом окон в два спаренных переплета при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-204.1 | ОРС 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 163,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 79,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1355,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,1 |
| Е15-204.2 | ОРС 6-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 89,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1511,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,22 |
| Е15-204.3 | ОРС 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 189,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 66,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1123,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 9,0 |
| Е15-204.4 | ОРС 9-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 174,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 79,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1350,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,08 |
| Е15-204.5 | ОРС 9-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 181,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 75,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1277,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,02 |
| Е15-204.6 | ОРС 9-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 187,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 71,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1220,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,98 |
| Е15-204.7 | ОРС 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 177,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 80,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1357,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,09 |
| Е15-204.8 | ОРС 12-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 178,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 79,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1348,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,08 |
| Е15-204.9 | ОРС 12-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 187,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 73,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1257,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,01 |
| Е15-204.10 | ОРС 12-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 194,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 69,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1184,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,95 |
| Е15-204.11 | ОРС 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 164,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 80,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1430,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,14 |
| Е15-204.12 | ОРС 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 190,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 72,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1226,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,98 |
| Е15-204.13 | ОРС 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 208,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 952,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-204.14 | ОРС 15-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 186,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 75,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1288,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,04 |
| Е15-204.15 | ОРС 15-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 195,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 70,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1188,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,96 |
| Е15-204.16 | ОРС 15-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 202,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1109,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,89 |
| Е15-204.17 | ОРС 15-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 192,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 74,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1265,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,01 |
| Е15-204.18 | ОРС 15-21 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 202,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 67,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1141,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,92 |
| Е15-204.19 | ОРС 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 187,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1103,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,89 |
| Е15-204.20 | ОРС 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 204,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 894,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.21 | ОРС 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 189,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1119,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,9 |
| Е15-204.22 | ОРС 18-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 197,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 61,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1039,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-204.23 | ОРС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 191,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 991,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-204.24 | ОРС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 871,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-204.25 | ОРС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 832,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-204.26 | ОРС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 189,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 64,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1090,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,87 |
| Е15-204.27 | ОРС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 199,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 993,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.28 | ОРС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 928,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,75 |
| Е15-204.29 | ОРС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 184,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 64,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1097,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-204.30 | ОРС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 199,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 995,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.31 | ОРС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 203,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 56,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 960,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,77 |
| Е15-204.32 | ОРС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 188,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 67,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1144,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,92 |
| Е15-204.33 | ОРС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 198,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 61,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1053,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-204.34 | ОРС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 205,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 982,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-204.35 | ОРС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 215,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 879,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-204.36 | ОРС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 838,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,68 |
| Е15-204.37 | ОРС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 204,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.38 | ОРС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 220,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 752,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-204.39 | ОРС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 225,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 706,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-204.40 | ОРС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 202,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.41 | ОРС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 212,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.42 | ОРС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 220,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 913,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 |
| Е15-204.43 | ОРС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 226,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-204.44 | ОРС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 215,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 891,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.45 | ОРС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 191,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 61,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1039,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-204.46 | ОРС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 925,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-204.47 | ОРС 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 886,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-204.48 | ОРС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 194,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 64,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1098,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-204.49 | ОРС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 204,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.50 | ОРС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 212,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 926,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-204.51 | ОРС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 221,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 826,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-204.52 | ОРС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 225,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 783,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-204.53 | ОРС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 208,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 865,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-204.54 | ОРС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 224,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-204.55 | ОРС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 230,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 671,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-204.56 | ОРС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 205,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 978,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-204.57 | ОРС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 216,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 864,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-204.58 | ОРС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 224,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 781,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-204.59 | ОРС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 230,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-204.60 | ОРС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 844,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-204.61 | ОРС 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 172,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 79,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1355,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,1 |
| Е15-204.62 | ОРС 6-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 89,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1511,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,22 |
| Е15-204.63 | ОРС 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 200,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 66,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1123,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 9,0 |
| Е15-204.64 | ОРС 9-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 184,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 79,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1350,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,08 |
| Е15-204.65 | ОРС 9-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 192,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 75,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1277,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,02 |
| Е15-204.66 | ОРС 9-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 198,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 71,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1220,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,98 |
| Е15-204.67 | ОРС 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 188,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 80,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1357,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,09 |
| Е15-204.68 | ОРС 12-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 188,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 79,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1348,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,08 |
| Е15-204.69 | ОРС 12-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 197,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 73,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1257,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,01 |
| Е15-204.70 | ОРС 12-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 205,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 69,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1184,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,95 |
| Е15-204.71 | ОРС 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 173,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 80,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1430,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,14 |
| Е15-204.72 | ОРС 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 201,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 72,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1226,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,98 |
| Е15-204.73 | ОРС 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 221,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 952,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 |
| Е15-204.74 | ОРС 15-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 197,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 75,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1288,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,04 |
| Е15-204.75 | ОРС 15-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 207,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 70,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1188,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,96 |
| Е15-204.76 | ОРС 15-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 215,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1109,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,89 |
| Е15-204.77 | ОРС 15-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 203,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 74,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1265,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,01 |
| Е15-204.78 | ОРС 15-21 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 214,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 67,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1141,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,92 |
| Е15-204.79 | ОРС 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 198,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1103,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,89 |
| Е15-204.80 | ОРС 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 218,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 894,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.81 | ОРС 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 201,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1119,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,9 |
| Е15-204.82 | ОРС 18-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 210,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 61,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1039,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-204.83 | ОРС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 203,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 991,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-204.84 | ОРС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 218,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 871,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-204.85 | ОРС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 224,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 832,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-204.86 | ОРС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 200,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 64,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1090,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,87 |
| Е15-204.87 | ОРС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 993,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.88 | ОРС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 928,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,75 |
| Е15-204.89 | ОРС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 196,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 64,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1097,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-204.90 | ОРС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 995,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.91 | ОРС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 216,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 56,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 960,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,77 |
| Е15-204.92 | ОРС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 200,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 67,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1144,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,92 |
| Е15-204.93 | ОРС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 210,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 61,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1053,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-204.94 | ОРС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 218,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 982,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-204.95 | ОРС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 229,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 879,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-204.96 | ОРС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 234,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 838,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,68 |
| Е15-204.97 | ОРС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 218,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.98 | ОРС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 235,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 752,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-204.99 | ОРС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 241,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 706,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-204.100 | ОРС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 215,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.101 | ОРС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 226,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.102 | ОРС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 234,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 813,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 |
| Е15-204.103 | ОРС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 241,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-204.104 | ОРС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 229,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 891,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-204.105 | ОРС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 203,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 61,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1039,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-204.106 | ОРС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 925,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-204.107 | ОРС 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 224,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 886,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-204.108 | ОРС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 64,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1098,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-204.109 | ОРС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 217,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-204.110 | ОРС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 225,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 54,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 926,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-204.111 | ОРС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 235,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 826,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-204.112 | ОРС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 240,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 783,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-204.113 | ОРС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 222,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 865,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-204.114 | ОРС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 239,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-204.115 | ОРС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 245,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 671,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-204.116 | ОРС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 978,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-204.117 | ОРС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 230,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 864,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-204.118 | ОРС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 239,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 781,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-204.119 | ОРС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 246,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-204.120 | ОРС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 233,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 844,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
|  | оконным стеклом дверей балконных в два спаренных переплета при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-204.121 | БРС 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 127,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 702,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-204.122 | БРС 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 136,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 629,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-204.123 | БРС 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 742,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-204.124 | БРС 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-204.125 | БРС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 776,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-204.126 | БРС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 691,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-204.127 | БРС 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 796,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,64 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-204.128 | БРС 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 702,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-204.129 | БРС 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 629,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-204.130 | БРС 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 742,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-204.131 | БРС 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-204.132 | БРС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 776,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-204.133 | БРС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 164,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 691,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |

## Таблица 15-205. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях стеклом оконным 4 мм

Состав работ: 01. Нанесение замазки стекольной меловой на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка оконного стекла. 03. Нарезка и установка деревянных штапиков. 04. Крепление штапиков гвоздями строительными.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях: оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два спаренных переплета: при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-205.1 | ОРС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 191,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 991,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-205.2 | ОРС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 871,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-205.3 | ОРС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 832,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-205.4 | ОРС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 189,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1090,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,87 |
| Е15-205.5 | ОРС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 199,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 993,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.6 | ОРС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 928,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,75 |
| Е15-205.7 | ОРС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 184,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1097,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-205.8 | ОРС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 199,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 995,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.9 | ОРС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 203,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 960,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,77 |
| Е15-205.10 | ОРС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 188,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 68,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1144,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,92 |
| Е15-205.11 | ОРС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 198,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 63,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1053,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-205.12 | ОРС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 205,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 982,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-205.13 | ОРС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 215,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 879,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-205.14 | ОРС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 838,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-205.15 | ОРС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 204,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-205.16 | ОРС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 220,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 752,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-205.17 | ОРС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 225,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 706,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-205.18 | ОРС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 202,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 60,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.19 | ОРС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 212,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-205.20 | ОРС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 220,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 813,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 |
| Е15-205.21 | ОРС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 226,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-205.22 | ОРС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 215,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 891,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-205.23 | ОРС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 191,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 62,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1039,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-205.24 | ОРС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 925,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-205.25 | ОР 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 886,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-205.26 | ОРС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 194,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1098,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-205.27 | ОРС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 204,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.28 | ОРС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 212,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 926,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-205.29 | ОРС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 221,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 826,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-205.30 | ОРС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 225,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 783,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-205.31 | ОРС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 208,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 865,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-205.32 | ОРС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 224,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-205.33 | ОРС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 230,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 671,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-205.34 | ОРС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 205,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 978,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-205.35 | ОРС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 216,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 864,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-205.36 | ОРС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 224,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 781,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-205.37 | ОРС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 230,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-205.38 | ОРС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 844,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-205.39 | ОРС 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 197,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 991,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-205.40 | ОРС 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 212,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 871,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 |
| Е15-205.41 | ОРС 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 832,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-205.42 | ОРС 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 194,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1090,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,87 |
| Е15-205.43 | ОРС 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 205,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 993,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.44 | ОРС 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 214,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 928,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,75 |
| Е15-205.45 | ОРС 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 190,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1097,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-205.46 | ОРС 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 206,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 995,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.47 | ОРС 18-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 960,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,77 |
| Е15-205.48 | ОРС 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 194,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 68,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1144,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,92 |
| Е15-205.49 | ОРС 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 205,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 63,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1053,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-205.50 | ОРС 18-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 213,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 982,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-205.51 | ОРС 18-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 223,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 879,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-205.52 | ОРС 18-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 228,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 838,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 |
| Е15-205.53 | ОРС 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 212,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-205.54 | ОРС 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 229,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 752,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-205.55 | ОРС 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 234,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 706,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-205.56 | ОРС 18-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 209,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 60,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.57 | ОРС 18-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 220,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 892,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-205.58 | ОРС 18-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 228,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 813,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 |
| Е15-205.59 | ОРС 18-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 235,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 45,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 755,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 |
| Е15-205.60 | ОРС 18-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 222,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 891,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 |
| Е15-205.61 | ОРС 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 197,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 62,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1039,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,84 |
| Е15-205.62 | ОРС 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 214,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 925,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-205.63 | ОРС 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 219,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 886,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 |
| Е15-205.64 | ОРС 21-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 200,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 65,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1098,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,88 |
| Е15-205.65 | ОРС 21-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 211,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 59,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 1001,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е15-205.66 | ОРС 21-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 220,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 926,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,74 |
| Е15-205.67 | ОРС 21-24В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 229,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 826,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,66 |
| Е15-205.68 | ОРС 21-27В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 234,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,9 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 783,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-205.69 | ОРС 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 217,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 865,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-205.70 | ОРС 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 233,7 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 717,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-205.71 | ОРС 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 239,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 671,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,54 |
| Е15-205.72 | ОРС 21-15Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 213,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 58,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 978,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 |
| Е15-205.73 | ОРС 21-18Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 224,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 864,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
| Е15-205.74 | ОРС 21-21Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 233,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 781,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-205.75 | ОРС 21-24Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 239,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 719,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 |
| Е15-205.76 | ОРС 21-27Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 226,9 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 844,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,69 |
|  | оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных в два спаренных переплета при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-205.77 | БРС 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 127,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 702,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-205.78 | БРС 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 136,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 80,3 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 629,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-205.79 | БРС 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,3 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 742,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-205.80 | БРС 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 151,8 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-205.81 | БРС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 776,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-205.82 | БРС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 691,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-205.83 | БРС 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,6 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 796,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,64 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-205.84 | БРС 22-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,4 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 702,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,57 |
| Е15-205.85 | БРС 22-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 140,2 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 629,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 |
| Е15-205.86 | БРС 24-7.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 742,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е15-205.87 | БРС 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 39,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 663,1 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,53 |
| Е15-205.88 | БРС 28-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,5 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 776,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 |
| Е15-205.89 | БРС 28-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 160,0 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 41,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 691,9 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-205.90 | БРС 28-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 160,1 |
|  |  | проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 796,0 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,64 |

## Таблица 15-206. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла 5 мм

Состав работ: 01. Раскрой и установка эластичных прокладок или нанесение стекольной замазки на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка оконного стекла. 03. Раскрой и установка деревянных раскладок. 04. Крепление раскладок гвоздями строительными.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление дверных одинарных полотен: остекление дверных одинарных полотен при толщине 5 мм на эластичных прокладках при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-206.1 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,44 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.2 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,48 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.3 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,36 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
|  | остекление дверных одинарных полотен при толщине свыше 4 до 6 мм на эластичных прокладках при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-206.4 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.5 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-206.6 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 14,04 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-206.7 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.8 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.9 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.10 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.11 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.12 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.13 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.14 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.15 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.16 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,32 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.17 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,22 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-206.18 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,67 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-206.19 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | на эластичных прокладках при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-206.20 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,44 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.21 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,48 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.22 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,36 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-206.23 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.24 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-206.25 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 14,04 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-206.26 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.27 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.28 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 28,02 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.29 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 21,84 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.30 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,76 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.31 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.32 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.33 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 23,45 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.34 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,37 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.35 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 20,32 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.36 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,22 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-206.37 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 18,67 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-206.38 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Прокладки резиновые | кг | 16,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | на штапиках по замазке при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-206.39 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.40 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 21,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.41 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-206.42 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.43 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-206.44 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-206.45 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 23,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.46 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.47 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.48 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 23,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.49 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.50 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.51 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.52 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.53 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.54 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 21,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.55 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-206.56 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-206.57 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 100,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
|  | на штапиках по замазке при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-206.58 | ДО 21-8 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 585,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.59 | ДО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 21,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 512,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.60 | ДО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-206.61 | ДО 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.62 | ДО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |
| Е15-206.63 | ДО 24-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 14,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 350,1 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,28 |
| Е15-206.64 | ДО 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 23,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.65 | ДО 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.66 | ДК 21-13 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 700,5 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,56 |
| Е15-206.67 | ДК 24-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 23,0 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 546,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 |
| Е15-206.68 | ДК 24-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,6 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 419,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,33 |
| Е15-206.69 | ДВО 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.70 | ДВО 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 22,8 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.71 | ДВК 21-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 24,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 586,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 |
| Е15-206.72 | ДВК 21-19 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 459,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 |
| Е15-206.73 | ДНО 21-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 21,5 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 508,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,41 |
| Е15-206.74 | ДНО 21-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 102,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,4 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 455,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 |
| Е15-206.75 | ДНО 24-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 19,2 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 467,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 |
| Е15-206.76 | ДНО 24-10 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 5 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 103,0 |
|  |  | остекления | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 17,7 |
|  |  |  | Раскладки деревянные | м | 414,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,34 |

# Раздел 02. ОСТЕКЛЕНИЕ  ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

## Таблица 15-207. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Состав работ: 01. Нанесение замазки стекольной битумной на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка оконного (армированного) стекла. 03. Нарезка и установка штапика. 04. Крепление штапиков гвоздями строительными.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий: установленных в коробки, стеклом оконным при раскрое стекла толщиной 3 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-207.1 | ПНО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 67,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 332,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.2 | ПНО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 71,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 292,6 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.3 | ПНО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 69,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.4 | ПНО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 69,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.5 | ПНО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 72,3 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 296,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.6 | ПНО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 76,1 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 14,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 251,3 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
| Е15-207.7 | ПНО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
| Е15-207.8 | ПНО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
|  | при централизованном раскрое стекла толщиной 3 мм: |  |  |  |  |
| Е15-207.9 | ПНО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 72,3 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 332,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.10 | ПНО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 76,7 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 292,6 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.11 | ПНО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.12 | ПНО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.13 | ПНО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 77,1 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 296,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.14 | ПНО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 81,7 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 14,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 251,3 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
| Е15-207.15 | ПНО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 79,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
| Е15-207.16 | ПНО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 79,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,5 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
|  | при раскрое стекла толщиной 4 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-207.17 | ПНО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 67,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 20,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 332,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.18 | ПНО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 71,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 292,6 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.19 | ПНО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 69,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,3 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.20 | ПНО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 69,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,3 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.21 | ПНО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 72,3 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 296,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.22 | ПНО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 76,6 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 15,3 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 251,3 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
| Е15-207.23 | ПНО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,0 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
| Е15-207.24 | ПНО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,0 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
|  | при централизованном раскрое стекла толщиной 4 мм: |  |  |  |  |
| Е15-207.25 | ПНО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 70,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 20,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 332,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.26 | ПНО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 74,7 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 292,6 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.27 | ПНО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 72,6 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,3 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.28 | ПНО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 72,6 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,3 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.29 | ПНО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 75,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 296,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.30 | ПНО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 79,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 15,3 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 251,3 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
| Е15-207.31 | ПНО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 77,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,0 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
| Е15-207.32 | ПНО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 77,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 17,0 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
|  | установленных без коробок, стеклом оконным, при раскрое стекла толщиной 3 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-207.33 | ПГО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 87,8 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 22,2 |
|  |  | наружной обводке | Штапики деревянные | м | 376,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
| Е15-207.34 | ПГО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,3 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,2 |
|  |  | наружной обводке | Штапики деревянные | м | 326,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.35 | ПГО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,1 |
|  |  | наружной обводке | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.36 | ПГО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.37 | ПГО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 326,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.38 | ПГО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 273,5 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,22 |
| Е15-207.39 | ПГО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
| Е15-207.40 | ПГО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,1 |
|  |  | наружной обводке | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-207.41 | ПГО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 22,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 376,8 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
| Е15-207.42 | ПГО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 95,3 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 326,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.43 | ПГО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 94,8 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.44 | ПГО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 94,8 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.45 | ПГО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 95,7 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,2 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 326,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.46 | ПГО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 97,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 273,5 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,22 |
| Е15-207.47 | ПГО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 97,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
| Е15-207.48 | ПГО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 97,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,1 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
|  | при раскрое стекла толщиной 4 мм на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-207.49 | ПГО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 87,8 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 22,9 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 376,8 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
| Е15-207.50 | ПГО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,3 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 326,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.51 | ПГО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.52 | ПГО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.53 | ПГО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,9 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,9 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 326,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.54 | ПГО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,6 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 273,5 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,22 |
| Е15-207.55 | ПГО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
| Е15-207.56 | ПГО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
|  | при централизованном раскрое стекла толщиной 4 мм: |  |  |  |  |
| Е15-207.57 | ПГО 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,1 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 22,9 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 376,8 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
| Е15-207.58 | ПГО 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,2 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 326,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.59 | ПГО 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.60 | ПГО 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,4 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 21,8 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.61 | ПГО 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,2 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 19,9 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 326,4 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.62 | ПГО 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 95,0 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 16,6 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 273,5 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,22 |
| Е15-207.63 | ПГО 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 94,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
| Е15-207.64 | ПГО 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 94,5 |
|  |  | проема по | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | наружной | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | обводке коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
|  | установленных в коробках, стеклом армированным: |  |  |  |  |
| Е15-207.65 | ПНО 12-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 67,9 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 21,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 332,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.66 | ПНО 12-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 71,9 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 18,7 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 292,6 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.67 | ПНО 12-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 69,9 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 20,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.68 | ПНО 12-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 69,9 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 20,2 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 318,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.69 | ПНО 18-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 72,3 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 19,0 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 296,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,24 |
| Е15-207.70 | ПНО 18-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 76,6 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 16,1 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 251,3 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
| Е15-207.71 | ПНО 18-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 17,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
| Е15-207.72 | ПНО 18-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 74,5 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 17,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 280,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,23 |
|  | установленных без коробок, стеклом армированным: |  |  |  |  |
| Е15-207.73 | ПГО 12-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 87,8 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 23,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 376,8 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
| Е15-207.74 | ПГО 12-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 89,3 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 20,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 326,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.75 | ПГО 12-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 89,0 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 22,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.76 | ПГО 12-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 89,0 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 22,5 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 358,7 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,29 |
| Е15-207.77 | ПГО 18-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 89,9 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 20,8 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 326,4 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,26 |
| Е15-207.78 | ПГО 18-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 91,4 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 17,4 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 273,5 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,22 |
| Е15-207.79 | ПГО 18-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 19,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |
| Е15-207.80 | ПГО 18-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | наружной | Замазка битумная | кг | 19,6 |
|  |  | обводке | Штапики деревянные | м | 307,2 |
|  |  | коробок | Гвозди строительные 1.2´20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,25 |

## Таблица 15-208. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Состав работ: 01. Раскрой и вставка в пазы переплета резиновых уплотнителей. 02. Раскрой полиэтиленовых прокладок. 03. Раскрой и установка на полиэтиленовые прокладки оконного стекла.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых стеклом оконным при раскрое стекла на строительной площадке: |  |  |  |  |
| Е15-208.1 | ОГД 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 87,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 29,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,9 |
| Е15-208.2 | ОГД 12-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 87,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,6 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,3 |
| Е15-208.3 | ОГД 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 88,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 26,3 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,3 |
| Е15-208.4 | ОГД 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 88,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,4 |
| Е15-208.5 | ОГД 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 26,0 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,6 |
| Е15-208.6 | ОГД 18-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 90,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 24,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,2 |
| Е15-208.7 | ОГД 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 22,1 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 3,5 |
| Е15-208.8 | ОГД 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 90,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 24,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,5 |
| Е15-208.9 | ОГД 24-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 88,6 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 29,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,2 |
| Е15-208.10 | ОГД 24-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,6 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,3 |
| Е15-208.11 | ОГД 24-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 90,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 26,1 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 7,7 |
| Е15-208.12 | ОГД 24-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,3 |
| Е15-208.13 | ОТД 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 79,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,94 |
| Е15-208.14 | ОТД 12-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 81,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 27,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,32 |
| Е15-208.15 | ОТД 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 82,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 25,2 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,26 |
| Е15-208.16 | ОТД 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 83,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 27,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,4 |
| Е15-208.17 | ОТД 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 80,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 25,0 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,56 |
| Е15-208.18 | ОТД 18-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 84,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 23,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,16 |
| Е15-208.19 | ОТД 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 85,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 21,4 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 3,46 |
| Е15-208.20 | ОТД 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 86,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 24,4 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,52 |
| Е15-208.21 | ОТД 24-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 83,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 29,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,2 |
| Е15-208.22 | ОТД 24-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 84,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,2 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,28 |
| Е15-208.23 | ОТД 24-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 86,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 25,8 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 7,72 |
| Е15-208.24 | ОТД 24-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 86,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,1 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,28 |
| Е15-208.25 | ОГР 12-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 166,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 58,77 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 13,87 |
| Е15-208.26 | ОГР 12-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 54,89 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 12,65 |
| Е15-208.27 | ОГР 12-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 165,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,79 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,52 |
| Е15-208.28 | ОГР 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 166,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 56,03 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 16,81 |
| Е15-208.29 | ОГР 18-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 171,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,97 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,12 |
| Е15-208.30 | ОГР 18-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 168,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 47,62 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,31 |
| Е15-208.31 | ОГР 18-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 171,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 42,74 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,91 |
| Е15-208.32 | ОГР 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 172,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 47,94 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 11,05 |
| Е15-208.33 | ОГР 24-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 171,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 59,17 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,37 |
| Е15-208.34 | ОГР 24-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 167,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 55,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 18,57 |
| Е15-208.35 | ОГР 24-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 170,9 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 51,0 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 15,45 |
| Е15-208.36 | ОГР 24-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 171,9 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 56,4 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,56 |
| Е15-208.37 | ОТР 12-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 158,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 57,8 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 13,87 |
| Е15-208.38 | ОТР 12-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 155,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 54,02 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 12,65 |
| Е15-208.39 | ОТР 12-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 165,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 49,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,52 |
| Е15-208.40 | ОТР 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 54,57 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 16,81 |
| Е15-208.41 | ОТР 18-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 164,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,33 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,12 |
| Е15-208.42 | ОТР 18-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 46,75 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,31 |
| Е15-208.43 | ОТР 18-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 169,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 42,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,91 |
| Е15-208.44 | ОТР 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 168,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 45,56 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 11,05 |
| Е15-208.45 | ОТР 24-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 164,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 58,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,37 |
| Е15-208.46 | ОТР 24-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 162,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 55,02 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 18,57 |
| Е15-208.47 | ОТР 24-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 166,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,24 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 15,45 |
| Е15-208.48 | ОТР 24-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 168,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 55,55 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,56 |
|  | при централизованном раскрое стекла: |  |  |  |  |
| Е15-208.49 | ОГД 12-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 90,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,6 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,3 |
| Е15-208.50 | ОГД 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 26,3 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,3 |
| Е15-208.51 | ОГД 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,6 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,4 |
| Е15-208.52 | ОГД 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,6 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 26,0 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,6 |
| Е15-208.53 | ОГД 18-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 24,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,2 |
| Е15-208.54 | ОГД 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 94,6 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 22,1 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 3,5 |
| Е15-208.55 | ОГД 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 94,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 24,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,5 |
| Е15-208.56 | ОГД 24-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 91,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 29,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,2 |
| Е15-208.57 | ОГД 24-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,6 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,6 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,3 |
| Е15-208.58 | ОГД 24-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 26,1 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 7,7 |
| Е15-208.59 | ОГД 24-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,9 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,3 |
| Е15-208.60 | ОГД 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 90,2 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 29,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,9 |
| Е15-208.61 | ОТД 12-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 82,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,9 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,94 |
| Е15-208.62 | ОТД 12-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 83,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 27,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,32 |
| Е15-208.63 | ОТД 12-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 85,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 25,2 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,26 |
| Е15-208.64 | ОТД 12-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 86,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 27,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,4 |
| Е15-208.65 | ОТД 18-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 83,6 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 25,0 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,56 |
| Е15-208.66 | ОТД 18-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 87,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 23,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,16 |
| Е15-208.67 | ОТД 18-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 21,4 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 3,46 |
| Е15-208.68 | ОТД 18-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 24,4 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,52 |
| Е15-208.69 | ОТД 24-18.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 86,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 29,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,2 |
| Е15-208.70 | ОТД 24-20.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 88,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,2 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,28 |
| Е15-208.71 | ОТД 24-24.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 25,8 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 7,72 |
| Е15-208.72 | ОТД 24-30.1 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 89,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 28,1 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,28 |
| Е15-208.73 | ОГР 12-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 172,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 58,77 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 13,87 |
| Е15-208.74 | ОГР 12-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 167,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 54,89 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 12,65 |
| Е15-208.75 | ОГР 12-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 171,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,79 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,52 |
| Е15-208.76 | ОГР 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 172,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 56,03 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 16,81 |
| Е15-208.77 | ОГР 18-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 178,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,97 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,12 |
| Е15-208.78 | ОГР 18-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 174,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 47,62 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,31 |
| Е15-208.79 | ОГР 18-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 178,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 42,74 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,91 |
| Е15-208.80 | ОГР 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 179,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 47,94 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 11,05 |
| Е15-208.81 | ОГР 24-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 177,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 59,17 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,37 |
| Е15-208.82 | ОГР 24-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 174,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 55,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 18,57 |
| Е15-208.83 | ОГР 24-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 177,3 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 51,0 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 15,45 |
| Е15-208.84 | ОГР 24-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 178,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 56,4 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,56 |
| Е15-208.85 | ОТР 12-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 163,9 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 57,8 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 13,87 |
| Е15-208.86 | ОТР 12-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 160,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 54,02 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 12,65 |
| Е15-208.87 | ОТР 12-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 171,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 49,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,52 |
| Е15-208.88 | ОТР 12-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 166,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 54,57 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 16,81 |
| Е15-208.89 | ОТР 18-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 170,9 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,33 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,12 |
| Е15-208.90 | ОТР 18-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 168,8 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 46,75 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,31 |
| Е15-208.91 | ОТР 18-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 175,9 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 42,5 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,91 |
| Е15-208.92 | ОТР 18-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 174,7 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 45,56 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 11,05 |
| Е15-208.93 | ОТР 24-18.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 170,6 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 58,7 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,37 |
| Е15-208.94 | ОТР 24-20.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 168,5 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 55,02 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 18,57 |
| Е15-208.95 | ОТР 24-24.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 172,4 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 50,24 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 15,45 |
| Е15-208.96 | ОТР 24-30.2 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 174,1 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый | кг | 55,55 |
|  |  | обводке переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,56 |
|  | фонарных стеклом оконным: |  |  |  |  |
| Е15-208.97 | ПТ 6´1.8 без рамки ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 99,42 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р 1-16 | кг | 103,48 |
|  |  | обводке переплета |  |  |  |
| Е15-208.98 | ПТ 6´1.8 с рамкой ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 96,72 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р 1-16 | кг | 93,24 |
|  |  | обводке переплета |  |  |  |
| Е15-208.99 | ПП 6´1.8 без рамки ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,27 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р-1 | кг | 129,4 |
|  |  | обводке переплета | Уплотнитель резиновый Р-2 | кг | 36,54 |
| Е15-208.100 | ПП 6´1.8 с рамкой ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,12 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р-1 | кг | 145,7 |
|  |  | обводке переплета | Уплотнитель резиновый Р-2 | кг | 29,36 |
| Е15-208.101 | ПТ 6´1.2 без рамки ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,65 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р 1-16 | кг | 108,09 |
|  |  | обводке переплета |  |  |  |
| Е15-208.102 | ПТ 6´1.2 с рамкой ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 90,0 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р 1-16 | кг | 85,59 |
|  |  | обводке переплета |  |  |  |
| Е15-208.103 | ПП 6´1.2 без рамки ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 93,53 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р-1 | кг | 148,5 |
|  |  | обводке переплета | Уплотнитель резиновый Р-2 | кг | 45,0 |
| Е15-208.104 | ПП 6´1.2 с рамкой ревизии | 100 м2 площади | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 92,65 |
|  |  | проема по наружной | Уплотнитель резиновый Р-1 | кг | 153,45 |
|  |  | обводке переплета | Уплотнитель резиновый Р-2 | кг | 36,03 |
|  | стеновых стеклом армированным: |  |  |  |  |
| Е15-208.105 | ОГД 12-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 87,0 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 41,1 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,9 |
| Е15-208.106 | ОГД 12-20.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 87,7 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 39,32 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,3 |
| Е15-208.107 | ОГД 12-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 88,7 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 36,16 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,3 |
| Е15-208.108 | ОГД 12-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 88,3 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 39,74 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,4 |
| Е15-208.109 | ОГД 18-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 89,3 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 35,75 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,6 |
| Е15-208.110 | ОГД 18-20.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 90,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 33,69 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,2 |
| Е15-208.111 | ОГД 18-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 91,0 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 30,39 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 3,5 |
| Е15-208.112 | ОГД 18-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 90,5 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 33,69 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,5 |
| Е15-208.113 | ОГД 24-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 88,6 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 41,11 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,2 |
| Е15-208.114 | ОГД 24-20.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 89,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 39,32 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,3 |
| Е15-208.115 | ОГД 24-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 90,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 35,88 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 7,7 |
| Е15-208.116 | ОГД 24-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 89,7 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 39,46 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,3 |
| Е15-208.117 | ОТД 12-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 79,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 39,74 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,94 |
| Е15-208.118 | ОТД 12-20.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 81,0 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 38,09 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,32 |
| Е15-208.119 | ОТД 12-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 82,5 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 34,65 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,26 |
| Е15-208.120 | ОТД 12-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 83,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 38,09 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,4 |
| Е15-208.121 | ОТД 18-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 80,7 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 34,37 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,56 |
| Е15-208.122 | ОТД 18-20.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 84,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 32,59 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 4,16 |
| Е15-208.123 | ОТД 18-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 85,7 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 29,43 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 3,46 |
| Е15-208.124 | ОТД 18-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 86,3 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 33,55 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 5,52 |
| Е15-208.125 | ОТД 24-18.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 83,5 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 40,56 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,2 |
| Е15-208.126 | ОТД 24-20.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 84,8 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 38,78 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,28 |
| Е15-208.127 | ОТД 24-24.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 86,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 35,48 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 7,72 |
| Е15-208.128 | ОТД 24-30.1 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 86,4 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 38,64 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,28 |
| Е15-208.129 | ОГР 12-18.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 166,3 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 80,81 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 13,87 |
| Е15-208.130 | ОГР 12-20.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 162,0 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 75,47 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 12,65 |
| Е15-208.131 | ОГР 12-24.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 165,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 69,84 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,52 |
| Е15-208.132 | ОГР 12-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 166,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 77,04 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 16,81 |
| Е15-208.133 | ОГР 18-18.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 171,8 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 70,08 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,12 |
| Е15-208.134 | ОГР 18-20.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 168,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 65,48 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,31 |
| Е15-208.135 | ОГР 18-24.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 171,5 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 58,77 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,91 |
| Е15-208.136 | ОГР 18-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 172,5 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 65,92 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 11,05 |
| Е15-208.137 | ОГР 24-18.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 171,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 81,35 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,37 |
| Е15-208.138 | ОГР 24-20.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 167,7 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 76,59 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 18,57 |
| Е15-208.139 | ОГР 24-24.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 170,9 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 70,12 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 15,45 |
| Е15-208.140 | ОГР 24-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 171,9 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 77,55 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,56 |
| Е15-208.141 | ОТР 12-18.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 158,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 79,48 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 13,87 |
| Е15-208.142 | ОТР 12-20.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 155,3 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 74,28 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 12,65 |
| Е15-208.143 | ОТР 12-24.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 165,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 68,34 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 10,52 |
| Е15-208.144 | ОТР 12-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 161,2 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 79,16 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 16,81 |
| Е15-208.145 | ОТР 18-18.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 164,8 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 69,2 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 9,12 |
| Е15-208.146 | ОТР 18-20.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 162,3 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 64,28 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 8,31 |
| Е15-208.147 | ОТР 18-24.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 169,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 58,44 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 6,91 |
| Е15-208.148 | ОТР 18-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 168,3 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 62,64 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 11,05 |
| Е15-208.149 | ОТР 24-18.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 164,8 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 80,71 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,37 |
| Е15-208.150 | ОТР 24-20.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 162,4 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 75,65 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 18,57 |
| Е15-208.151 | ОТР 24-24.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 166,1 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 69,08 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 15,45 |
| Е15-208.152 | ОТР 24-30.2 | 100 м2 площади проема по | Стекло армированное, 5.5 мм, ГОСТ 7481-78 | м2 | 168,0 |
|  |  | наружной обводке | Уплотнитель резиновый | кг | 76,38 |
|  |  | переплета | Подкладки полиэтиленовые | кг | 20,56 |

# Раздел 03. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

## Таблица 15-209. Остекление оконных переплетов металлических и деревянных профильным стеклом

Состав работ: 01. Нанесение клея № 88Н на поверхность рам, профильных стекол, прокладок и насадок торцовых. 02. Нарезка по размерам и наклейка на внутреннюю поверхность рамы уплотняющих прокладок из гернитового шнура. 03. Установка на торцы профильных стекол торцовых резиновых насадок. 04. Нарезка по размерам и наклейка на боковые поверхности профильных стекол уплотняющих прокладок из морозостойкой губчатой резины. 05. Раскрой и установка в рамы профильных стекол с наклеенными на них резиновыми торцевыми насадками и уплотняющими резиновыми прокладками. 06. Нанесение мастики тиоколовой на стыки профильных стекол (герметизация стыка).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление оконных переплетов: металлических профильным стеклом марки КП-1-300 в один слой: |  |  |  |  |
| Е15-209.1 | ПКП 5.9´1.75 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,899 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,194 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,454 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,446 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,319 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0047 |
| Е15-209.2 | ПКП 5.9´1.8 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,883 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,194 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,447 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,433 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,31 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0045 |
| Е15-209.3 | ПКП 5.9´2.35 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,898 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,195 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,383 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,332 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,319 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0036 |
| Е15-209.4 | ПКП 5.9´2.4 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,901 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,195 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,379 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,325 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,32 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0038 |
| Е15-209.5 | ПКП 5.9´2.95 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,914 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,197 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,264 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,325 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0034 |
| Е15-209.6 | ПКП 5.9´3.0 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,916 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,197 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,337 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,26 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,325 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0035 |
| Е15-209.7 | ПКП 4.4´1.75 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,887 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,195 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,442 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,321 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0049 |
| Е15-209.8 | ПКП 4.4´2.35 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,908 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,198 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,439 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,329 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,318 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0043 |
| Е15-209.9 | ПКП 4.4´2.95 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,912 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,397 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,262 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,325 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0038 |
| Е15-209.10 | ПКП 2.9´1.75 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,864 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,199 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,683 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,433 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,305 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0068 |
| Е15-209.11 | ПКП 2.9´2.35 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,883 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,201 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,554 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,323 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,317 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0056 |
| Е15-209.12 | ПКП 2.9´2.95 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,895 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,21 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,513 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,257 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,313 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0055 |
| Е15-209.13 | ПКП 2.9´3.55 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, КП-1-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,902 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,205 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,486 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,214 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,32 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,005 |
|  | металлических профильным стеклом марки ШП-300 в один слой: |  |  |  |  |
| Е15-209.14 | ПЩП 5.9´1.75 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,899 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,194 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,163 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,368 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,319 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0018 |
| Е15-209.15 | ПЩП 5.9´1.8 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,903 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,194 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,163 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,358 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,32 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0019 |
| Е15-209.16 | ПЩП 5.9´2.35 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,898 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,195 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,166 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,274 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,319 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0019 |
| Е15-209.17 | ПЩП 5.9´2.40 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,901 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,195 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,202 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,268 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,32 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0019 |
| Е15-209.18 | ПЩП 5.9´2.95 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,914 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,197 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,167 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,218 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,325 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0017 |
| Е15-209.19 | ПЩП 5.9´3.05 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,916 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,197 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,167 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,215 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,32 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0019 |
| Е15-209.20 | ПЩП 4.4´1.75 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,887 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,195 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,219 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,364 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,321 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0024 |
| Е15-209.21 | ПЩП 4.4´2.35 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,908 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,198 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,222 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,271 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,318 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0024 |
| Е15-209.22 | ПЩП 4.4´2.95 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,912 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,20 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,224 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,216 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,325 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0024 |
| Е15-209.23 | ПЩП 2.9´1.75 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,864 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,199 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,332 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,355 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,305 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0034 |
| Е15-209.24 | ПЩП 2.9´2.35 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,883 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,201 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,337 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,264 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,317 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0035 |
| Е15-209.25 | ПЩП 2.9´2.95 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,895 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие из морозостойкой губчатой резины, тип 1 | кг | 0,203 |
|  |  |  | Уплотнители из ПРП (гернитового шнура), тип 4, ГОСТ 19177-81 | кг | 0,316 |
|  |  |  | Насадки резиновые торцовые, тип 6 | кг | 0,21 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,313 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0035 |
| Е15-209.26 | Ф 2-1.5´6 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 2,35 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие резиновые, тип 1 | кг | 0,62 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие резиновые, тип 2 | кг | 2,11 |
|  |  |  | Нащельники алюминиевые | кг | 1,615 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,188 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,025 |
| Е15-209.27 | Ф 2-1.5´3 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 2,38 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие резиновые, тип 1 | кг | 0,75 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие резиновые, тип 2 | кг | 2,256 |
|  |  |  | Нащельники алюминиевые | кг | 1,754 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,253 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,03 |
| Е15-209.28 | Ф 2-1.5´1.5 | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 2,48 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие резиновые, тип 1 | кг | 1,06 |
|  |  |  | Прокладки уплотняющие резиновые, тип 2 | кг | 2,64 |
|  |  |  | Нащельники алюминиевые | кг | 2,112 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,267 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,042 |
|  | деревянных профильным стеклом марки ШП-300 в один слой: |  |  |  |  |
| Е15-209.29 | высотой проема 1815 мм в один ряд остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 1,02 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,242 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 0,418 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 1,124 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,046 |
|  |  |  | Шурупы 5´40 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,381 |
|  |  |  | Доска-гребенка | м | 0,562 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,103 |
|  |  |  | Прокладки деревянные | шт | 2,75 |
| Е15-209.30 | высотой проема 1815 мм в два ряда остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 2,04 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,484 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 0,837 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 1,124 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,046 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,762 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,206 |
| Е15-209.31 | высотой проема 2415 мм в один ряд остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 1,02 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,182 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 0,418 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 0,845 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,034 |
|  |  |  | Шурупы 5´40 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,381 |
|  |  |  | Доска-гребенка | м | 0,422 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,103 |
|  |  |  | Прокладки деревянные | шт | 2,07 |
| Е15-209.32 | высотой проема 2415 мм в два ряда остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 2,04 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,364 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 0,837 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 0,845 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,034 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,762 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,206 |
| Е15-209.33 | высотой проема 3015 мм в один ряд остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 1,02 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,146 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 0,418 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 0,677 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Шурупы 5´40 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,011 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,381 |
|  |  |  | Доска-гребенка | м | 0,338 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,103 |
|  |  |  | Прокладки деревянные | шт | 1,66 |
| Е15-209.34 | высотой проема 3015 мм в два ряда остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 2,04 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,292 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 0,837 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 0,667 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,762 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,206 |
| Е15-209.35 | высотой проема 1815 мм в два ряда остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-300, ГОСТ 21992-83 | м2 | 2,04 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,44 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 1,02 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 1,124 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,046 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,926 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,247 |
|  | деревянных профильным стеклом марки ШП-250 в один слой: |  |  |  |  |
| Е15-209.36 | высотой проема 1815 мм в один ряд остекления | 1 м2 стеклопанелей | Стекло профильное, ШП-250, ГОСТ 21992-83 | м2 | 1,02 |
|  |  |  | Насадки, тип 2 | кг | 0,22 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, тип 3 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Штапики деревянные | м | 1,124 |
|  |  |  | Шурупы 5´70 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,046 |
|  |  |  | Шурупы 5´40 мм, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Мастика тиоколовая АМ-0.5 | кг | 0,463 |
|  |  |  | Доска-гребенка | м | 0,562 |
|  |  |  | Клей 88Н, ГОСТ 2199-78 | кг | 0,123 |
|  |  |  | Прокладки деревянные | шт | 2,75 |

## Таблица 15-210. Остекление перегородок профильным стеклом

Состав работ: 01. Наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло. 02. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла. 03. Установка профильного стекла в каркасы перегородок. 04. Герметизация стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление перегородок: |  |  |  |  |
| Е15-210.1 | профильным стеклом марки КП-1-250 в один слой | 1 м2 перегородки за вычетом | Стекло профильное, КП-1-250, ГОСТ 21992-83 | м2 | 0,99 |
|  |  | проемов | Мастика тиоколовая КБ-0.5 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Прокладка герметизирующая из ПХВ-В-80м | кг | 0,71 |
|  |  |  | Резина губчатая | кг | 0,31 |
| Е15-210.2 | профильным стеклом марки ШП-250 в два слой | 1 м2 перегородки за вычетом | Стекло профильное, ШП-250, ГОСТ 21992-83 | м2 | 1,98 |
|  |  | проемов | Мастика тиоколовая КБ-0.5 | кг | 0,21 |
|  |  |  | Прокладка герметизирующая из ПХВ-В-80м | кг | 0,83 |
|  |  |  | Резина губчатая | кг | 1,46 |

## Таблица 15-211. Остекление в  построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Состав работ: 01. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до: |  |  |  |  |
| Е15-211.1 | 0.5 м2 | 100 м2 стеклопакетов | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм, ГОСТ 24866-89 | м2 | 100 |
| Е15-211.2 | 1.0 м2 | 100 м2 стеклопакетов | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм, ГОСТ 24866-89 | м2 | 100 |
| Е15-211.3 | 2.0 м2 | 100 м2 стеклопакетов | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм, ГОСТ 24866-89 | м2 | 100 |
| Е15-211.4 | 3.0 м2 | 100 м2 стеклопакетов | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм, ГОСТ 24866-89 | м2 | 100 |