Министерство строительства Российской Федерации

(Минстрой России)

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 18

Отопление - внутренние устройства

Минстрой России

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 18

Отопление - внутренние устройства

Москва

1995

Разработаны инженерами Акимовой З. Н, Моисеевым В. А. (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В. И., Степановым В. А., Шутовым А. А. (Главценообразования Минстроя России), Володиной Н. А., Давыденковой З. А., Рожанским Е. Г., Шестовой Ю. М. (Кустовой информационно-вычислительный центр, отдел нормативов), Карцевой Т.А., Саватеевым Л. А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимости работ.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600, Тула, проспект Ленина, 81, ГП «Туластройпроект»; 117987, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2, Минстрой России, Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт с температурой нагрева воды до 115 °С или давлением пара до 0,07 МПа (исключая затраты на установку комплектов приборов автоматизации); водоподогреватели скоростные с поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и емкостные - вместимостью до 6 м3 насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации.

Структура процессов принята согласно сборнику 18 «Отопление - внутренние устройства» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Расход материалов на устройство оснований для установки котлов водоподогревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды нормами настоящего сборника не учтен и определяется дополнительно по соответствующим сборникам.

1.7. Установка котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров определяется по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

1.8. Прокладка всех трубопроводов систем отопления, а также установка арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».

1.9. В норме 18-1.1 предусмотрен расход материалов на установку котлов, поставляемых собранными, а в нормах с 18-1.2 по 18-1.10 - поставляемых россыпью.

1.10. Норма 18-6.7 на радиаторы стальные распространяется на установку радиаторов одно-, двух- и трехрядных.

1.11. В нормах расхода материалов табл. 18-7 предусмотрена установки одиночных ребристых труб. При групповой их установке расход материалов на колена двойные чугунные принимается по норме табл. 18-8.

1.12. В нормах табл. 18-9 учтена установка отопительных регистров с колодками длиной до 6 м, сверх 6 м - принимается как прокладка трубопроводов по сборнику 16 «Трубопроводы внутренние». Нормы расхода на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».

1.13. Установка указателей уровня на конденсационных баках нормами табл. 18-11 не учтена и определяется дополнительно по табл. 18-22.

1.14. Нормами табл. 18-13 на установку насосов нс предусмотрен расход материалов на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети.

1.15. Нормы расхода на промывку - и гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления предусмотрены соответствующими нормами сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления определяется по проектным данным.

2.2. При определении объемов работ по установке регистров с колонками следует принимать длину регистров до 6 м.

2.3. Состав комплектов отопительных котлов, расход материалов на установку которых учтен нормами табл. 18-1 и 18-2, приведен в таблице к технической части.

Таблица

Состав комплектов отопительных котлов

| Котлы | Котлы с топочной гарнитурой | Задвижки, вентили, клапаны обратные и предохранительные, краны проходные и трехходовые | Манометры, термометры, указатели уровня, трубка-сифон | Соединительные части и трубы, шиберы | Бачки расширительные | Паросборники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |
| до 0,06 (0,05) | + | - | + | - | + | - |
| более 0,06 (0,05) | + | + | + | + | - | - |
| Чугунные секционные паровые теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | + | + | + | + | + | + |
| Стальные жаротрубные пароводогрейные | + | + | + | + | + | - |
| Примечание. Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) и котлы стальные жаротрубные пароводогрейные поставляются собранными. |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 01. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

## Таблица 18-1. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе

Состав работ: 01. Установка котлов на готовое основание. 02. Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте. 03. Установка гарнитуры котлов. 04. Установка бачков расширительных. 05. Установка паросборников. Об. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 07. Гидравлическое испытание котлов. 08. Установка каркаса 09. Установка шиберов с противовесом.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка котлов: отопительных чугунных секционных на твердом топливе, теплопроизводительностью: |  |  |  |  |
| Е18-1.1 | до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 котел | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,53 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Каркас котла | т | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,2 |
|  | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): водогрейных, количество секций до: |  |  |  |  |
| Е18-1.2 | 14 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 0,78 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 1,55 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,05 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,39 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Керосин | кг | 0,65 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,33 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Каркас котла | т | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
| Е18-1.3 | 18 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 1,0 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 1,95 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,34 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Керосин | кг | 0,85 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,37 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Каркас котла | кг | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
| Е18-1.4 | 22 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 1,22 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,35 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг, | 1,63 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,63 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,022 |
|  |  |  | Керосин | кг | 1,05 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,41 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Каркас котла | кг | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
| Е18-1.5 | 26 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 1,44 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,75 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,92 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,75 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,026 |
|  |  |  | Керосин | кг | 1,25 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,45 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 3,3 |
|  |  |  | Каркас котла | кг | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
|  | паровых, количество секций до: |  |  |  |  |
| Е18-1.6 | 14 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 0,8 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 1,6 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,75 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,026 |
|  |  |  | Керосин | кг | 0,65 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 1,5 |
|  |  |  | Каркас котла | кг | по -проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
| Е18-1.7 | 18 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 1,02 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,52 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,019 |
|  |  |  | Керосин | кг | 0,85 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,44 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Каркас котла | кг | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
| Е18-1.8 | 22 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 1,24 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,4 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,7 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,64 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,023 |
|  |  |  | Керосин | КГ | 1,05 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,48 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Каркас котла | кг | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
| Е18-1.9 | 26 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Тройники | шт. | 2 |
|  |  |  | Паста графитовая | кг | 1,46 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,8 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 2 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,76 |
|  |  |  | Леи трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,027 |
|  |  |  | Керосин | кг | 1,25 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 |  |  |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,52 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 3,3 |
|  |  |  | Каркас котла | кг | по проекту |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,02 |
| Е18-1.10 | добавлять сверх | " | Паста графитовая | кг | 0,22 |
|  | 26 секций на каждые 4 полные |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,4 |
|  | и неполные секции |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,12 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Керосин | кг | 0,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 0,6 |

## Таблица 18-2. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

Состав работ: 01. Установка котлов на готовом фундаменте. 02. Установка гарнитуры котлов. 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 04. Гидравлическое испытание котлов. 05. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
| 1 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных: на твердом топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч), до: |  |  |  |  |
| Е18-2.1 | 0,21 (0,18) | 1 котел | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,4 |
| Е18-2.2 | 0,31 (0,27) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2 |
| Е18-2.3 | 0,46 (0,4) | " | Коты стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,5 |
| Е18-2.4 | 0,64 (0,55) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 |  | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,009 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,35 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,4 |
| Е18-2.5 | 0,84 (0,72) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 6,1 |
|  | на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч), до: |  |  |  |  |
| Е18-2.6 | 0,21 (0,18) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Клапаны взрывные | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70. | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,4 |
| Е18-2.7 | 0,31 (0,27) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Клапаны взрывные | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,25 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2 |
| Е18-2.8 | 0,46 (0,4) | " | Котлы стальные (утолительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Клапаны взрывные | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,5 |
| Е18-2.9 | 0,64 (0,55) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Клапаны взрывные | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10440-76 | кг | 0,009 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,7 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,35 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,4 |
| Е18-2.10 | 0,84 (0,72) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Клапаны взрывные | шт. | 2 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3.7 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Вода | м3 | 6,1 |

# Раздел 02. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ

## Таблица 18-3. Установка водоподогревателей скоростных односекционных

Состав работ: 01. Установка водоподогревателей на готовое основание. 02. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 03. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка водоподогревателей скоростных односекционных: водо-водяных с поверхностью нагрева одной секции, м2, до: |  |  |  |  |
| Е18.3.1 | 4 | 1 водоподогре- | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
|  |  | ватель | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,26 |
| Е18-3.2 | 8 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,65 |
| Е18-3.3 | 12 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,2 |
| Е18-3.4 | 20 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е18-3.5 | 30 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки, паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,74 |
|  | пароводяных с поверхностью нагрева одной секции, м2, до: |  |  |  |  |
| Е18-3.6 | 8 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,3825 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,052 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ-19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,65 |
| Е18-3.7 | 12 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Прокладки, паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,3825 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,052 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 |  |
| Е18-3.8 | 20 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,3825 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,052 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е18.3.9 | 30 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,3825 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,052 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,74 |

## Таблица 18-4. Установка секций водоподогревателей скоростных

Состав работ: 01. Установка водоподогревателей на готовое основание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции, м2, до: |  |  |  |  |
| Е18-4.1 | 4 | 1 секция | Секции водоподогревателя с калачом | шт. | 1 |
| Е18-4.2 | 8 | " | Секции водоподогревателя с калачом | шт. | 1 |
| Е18-4.3 | 12 | " | Секции водоподогревателя с калачом | шт. | 1 |
| Е18-4.4 | 20 | " | Секции водоподогревателя с калачом | шт. | 1 |
| Е18-4.5 | 30 | " | Секции водоподогревателя с калачом | шт. | 1 |

## Таблица 18-5. Установка водоподогревателей емкостных

Состав работ: 01. Установка водоподогревателей на готовое основание. 02. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 04. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 05. Соединение фланцев но болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка водоподогревателей емкостных пароводяных (в комплекте со змеевиком, клапаном предохранительным, манометром, трехходовым краном, вентилем и термометром в оправе) вместимостью, м3, до: |  |  |  |  |
| Е18-5.1 | 1 | 1 водоподогре- | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  | ватель | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,16 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,025 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,9 |
| Е18-5.2 | 2 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,22 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,4 |
| Е18-5.3 | 4 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,22 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,2 |
| Е18-5.4 | 6 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | кг | 4 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,84 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,035 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 6,35 |

# Раздел 03. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

## Таблица 18-6. Установка радиаторов и конвекторов

Состав работ: 01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, а также креплением кронштейнов шурупами. 02. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам. 03. Гидравлическое испытание стальных радиоторов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка радиаторов: чугунных: с заделкой кронштейнов раствором: |  |  |  |  |
| Е18-6.1 | М-140-АО | 100 кВт радиа- | Радиаторы чугунные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  | торов | Кронштейны | 100 шт. | 2,53 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0505 |
| Е18-6.2 | М-140-АО300 | " | Радиаторы чугунные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 4,05 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,081 |
|  | с заделкой кронштейнов дюбелями: |  |  |  |  |
| Е18-6.3 | М-140-АО | " | Радиаторы чугунные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,53 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 3,12 |
| Е18-6.4 | М-140-АО300 | " | Радиаторы чугунные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 4,05 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 5,0 |
|  | с заделкой кронштейнов шурупами: |  |  |  |  |
| Е18-6.5 | М-140-АО | " | Радиаторы чугунные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,53 |
|  |  |  | Шурупы | кг | 4,5 |
| Е18-6.6 | М-140-АО300 | " | Радиаторы чугунные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 4,05 |
|  |  |  | Шурупы | кг | 7,3 |
|  | стальных: с заделкой кронштейнов раствором: |  |  |  |  |
| Е18-6.7 | РСГ 1-1-3 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 7,23 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,144 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.8 | РСГ 1-1-4 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 5,65 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,112 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.9 | РСГ 1-1-5 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 4,65 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0877 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.10 | РСГ 1-1-6 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,88 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0771 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.11 | РСГ 1-1-7 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,30 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 |  | 0,0702 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.12 | РСГ 1-1-8 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,05 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0596 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.13 | РСГ 1-1-9 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,56 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0526 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.14 | РСГ 1-2-3 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 4,24 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0842 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.15 | РСГ 1-2-4 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,31 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0702 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.16 | РСГ 1-2-5 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,74 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0526 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.17 | РСГ 1-2-6 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,28 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0438 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.18 | РСГ 1-2-7 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,960 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0386 |
| „ |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.19 | РСГ 1-2-8 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 . | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,82 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0368 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.20 | РСГ 1-2-9 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,51 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0298 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
|  | с заделкой кронштейнов дюбелями: |  |  |  |  |
| Е18-6.21 | РСГ 1-1-3 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,61 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 4,47 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Ё18-6.22 | РСГ 1-1-4 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2.82 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 3,51 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.23 | РСГ 1-1-5 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,33 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,79 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.24 | РСГ 1-1-6 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,93 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,4 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.25 | РСГ 1-1-7 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,65 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,1 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.26 | РСГ 1-1-8 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,53 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,89 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.27 | РСГ 1-1-9 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,28 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,6 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.28 | РСГ 1-2-3 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,12 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,6 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,65 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.29 | РСГ 1.2-4 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,67 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,07 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.30 | РСГ 1-2-5 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,37 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,6 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.31 | РСГ 1-2-6 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,14 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,42 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.32 | РСГ 1-2-7 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 0,98 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,23 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.33 | РСГ 1-2-8 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 0,91 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,14 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.34 | РСГ 1-2-9 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 0,75 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,93 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.35 | РСГ 2-1-3 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,90 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 4,0 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.36 | РСГ 2-1-4 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,12 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 3,9 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.37 | РСГ 2-1-5 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,58 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 3,2 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.38 | РСГ 2-1-6 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,16 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,7 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.39 | РСГ 2-1-7 |  | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,88 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,6 ´ 4,0 ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,3 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.40 | РСГ 2-1-8 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,63 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,03 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.41 | РСГ 2-1-9 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | 100 шт. кг | 1,46 1,81 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.42 | РСГ 2-2-3 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,34 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,9 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.43 | РСГ 2-2-4 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,88 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 2,33 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.44 | РСГ 2-2-5 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,54 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,92 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.45 | РСГ 2-2-6 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,30 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,61 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.46 | РСГ 2-2-7 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,12 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 1,4 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.47 | РСГ 2-2-8 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 0,98 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 • | кг | 1,23 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
| Е18-6.48 | РСГ 2-2-9 | " | Радиаторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 0,88 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 0,88 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,98 |
|  |  |  | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,67 |
|  | Установка конвекторов типа «Комфорт-20»: |  |  |  |  |
| Е18-6.49 | КН-20-0,65 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 5,4 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 4,58 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 63,7 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 86,0 |
| Е18-6.50 | КН-20-0,9 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,89 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 3,32 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 46,0 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,5 |
| Е18-6.51 | КН-20-1,1 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 3,19 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 2,72 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 31,7 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,0 |
| Е18-6.52 | КН-20-1,4 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,51 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 2,12 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 29,6 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,64 |
| Е18-6.53 | КН-20-1,7 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2,07 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 1,75 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 24,4 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,12 |
| Е18-6.54 | КН-20-2 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,75 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 20,7 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 6,05 |
| Е18-6.55 | КН-20-23 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,53 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 1,3 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 17,9 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,26 |
| Е18-6.56 | КН-20-2,6 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,35 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 1,14 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 16,0 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,67 |
| Е18-6.57 | КН-20-2 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,21 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 1,03 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,3 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,7 |
| Е18-6.58 | КН-20-3,2 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,09 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 0,93 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,8 |
| Е18-6.59 | КН-20-3,5 | " | Конвекторы стальные, ГОСТ 8690-75 | кВт | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 1,0 |
|  |  |  | Шурупы 6 ´ 60 | кг | 0,86 |
|  |  |  | Болты М12 ´ 50, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,9 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,46 |

## Таблица 18-7. Установка труб чугунных ребристых

Состав работ: 01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом. 02. Установка труб ребристых с присоединением их к трубопроводам. 03. Соединение сланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка труб чугунных ребристых на болтах с фланцами длиной, м: |  |  |  |  |
| Е18-7.1 | 0,5 | 100 труб ребрис- | Трубы ребристые, ГОСТ 1816-76 | шт. | 100 |
|  |  | тых | Кронштейны | 100 шт. | 2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые толщиной 3 мм, ГОСТ 481-80 | шт. | 200 |
|  |  |  | Болты М 12 ´ 50 ГОСТ 7798-70 | кг | 47,2 |
|  |  |  | Фланцы чугунные | шт. | 200 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,9 |
| Е18-7.2 | 1 | " | Трубы ребристые, ГОСТ 1816-76 | шт. | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые толщиной 3 мм, ГОСТ 481-80 | шт. | 200 |
|  |  |  | Болты М 12 ´ 50 ГОСТ 7798-70 | кг | 47,2 |
|  |  |  | Фланцы чугунные | шт. | 200 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,9 |
| Е18-7.3 | 1,5 | " | Трубы ребристые, ГОСТ 1816-76 | шт. | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые толщиной 3 мм, ГОСТ 481-80 | шт. | 200 |
|  |  |  | Болты М 12 ´ 50 ГОСТ 7798-70 | кг | 47,2 |
|  |  |  | Фланцы чугунные | шт. | 200 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,9 |
| Е18-7.4 | 2 | " | Трубы ребристые, ГОСТ 1816-76 | шт. | 100 |
|  |  |  | Кронштейны | 100 шт. | 2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые толщиной 3 мм, ГОСТ 481-80 | шт. | 200 |
|  |  |  | Болты М 12 ´ 50 ГОСТ 7798-70 | кг | 47,2 |
|  |  |  | Фланцы чугунные | шт. | 200 |
|  |  |  | Гайки М12, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,9 |

## Таблица 18-8. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам

Состав работ: 01. Установка колен. 02. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
| Е18-8.1 | Установка колен чугунных двойных к | 1 колено | Колено двойное чугунное к трубам отопительным, | шт. | 1 |
|  | ребристым трубам |  | Болты М 12 ´ 50 ГОСТ 7798-70 | кг | 1,36 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,07 |

## Таблица 18-9. Установка регистров из стальных труб

Состав работ: 01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом. 02. Установка регистров с присоединением их к трубопроводам.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка регистров из стальных труб: водогазопроводных, диаметром нитки: |  |  |  |  |
| Е18-9.1 | 20 мм | 100 м труб нитки регистра | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |
| Е18-9.2 | 25 мм | " | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |
| Е18-9.3 | 32 мм | " | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна | 100 шт. | 0,22 |
|  |  | " | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |
| Е18-9.4 | 40 мм | " | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |
|  | сварных, диаметром нитки: |  |  |  |  |
| Е18-9.5 | 50 мм | " | Регистры отопительные из стальных электросварных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |
| Е18-9.6 | 70 мм | " | Регистры отопительные из стальных электросварных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,22 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |
| Е18-9.7 | 80 мм | " | Регистры отопительные из стальных электросварных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,335 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,335 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |
| Е18-9.8 | 100 мм | " | Регистры отопительные из стальных электросварных труб | 1 м нитки | 100 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,335 |
|  |  |  | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,335 |
|  |  |  | Дюбели-гвозди ДГПШ 4,5 ´ 4,0, ТУ 14-4-1231-83 | кг | 0,94 |

# Раздел 04. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ

## Таблица 18-10. Установка баков расширительных

Состав работ: 01. Установка баков на готовое основание. 02. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе. 03. Гидравлическое испытание баков.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью, м3: |  |  |  |  |
| Е18-10.1 | 0,1 | 1 бак | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Олифа- натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,003 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,08 |
| Е18-10.2 | 0,15 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Леи трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,005 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,12 |
| Е18-10.3 | 0,2 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,006 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 |
| Е18-10.4 | 0,3 | " | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,16 |
| Е18-10.5 | 0,4 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,009 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,23 |
| Е18-10.6 | 0,5 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная; ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,31 |
| Е18-10.7 | 0,6 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,013 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,026 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,43 |
|  |  |  | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,6 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,5 |
| Е18-10.8 | 0,8 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,8 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,027 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,57 |
| Е18-10.9 | 1 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,84 |
| Е18-10.10 | 1,2 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,2 м3 | шт. |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,01 |
| Е18-10.11 | 1,5 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,26 |
| Е18-10.12 | 2 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,016 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,032 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,79 |
| Е18-10.13 | 2,5 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2,5 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,019 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,036 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,24 |
| Е18-10.14 | 3 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 3 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,019 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,038 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2,69 |
| Е18-10.15 | 3,5 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 3,5 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,14 |
| Е18-10.16 | 4 | " | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 4 м3 | шт. |  |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,55 |
|  | Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком, вместимостью, м3: |  |  |  |  |
| Е18-10.17 | 1 | " | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3 | шт. | ' |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,84 |
| Е18-10.18 | 1,5 | " | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1,5 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,26 |
| Е18-10.19 | 2 | " | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 2 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,016 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 1,032 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,79 |

## Таблица 18-11. Установка баков конденсационных

Состав работ: 01. Установка баков на готовое основание. 02. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 03. Присоединение боков к трубопроводам НО фланцах с установкой болтов и прокладок. 04. Гидравлическое испытание баков.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка баков конденсационных вместимостью, м3 |  |  |  |  |
| Е18-11.1 | 0,3 | 1 бак | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,3 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,48 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,03 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,009 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 , | кг | 0,138 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,23 |
| Е18-11.2 | 0,4 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,4 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,64 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,035 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,0124 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,184 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,31 |
| Е18-11.3 | 0,6 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,6 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,96 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,28 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,46 |
| Е18-11.4 | 0,8 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,8 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,28 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,027 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,37 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,61 |
| Е18-11.5 | 1 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,89 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,015 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,49 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,86 |
| Е18-11.6 | 1,25 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1,25 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,12 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Леи трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,016 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,032 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,62 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,08 |
| Е18-11.7 | 1,5 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1,5 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,34 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,06 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,014 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,030 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,74 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,28 |
| Е18-11.8 | 2 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью по 2 м3 | шт. | 1. |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,34 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,017 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,016 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,032 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,04 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,04 |
| Е18-11.9 | 3 | " | Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 3 м3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,34 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,019 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,038 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,04 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,04 |

## Таблица 18-12. Установка поддонов металлических для баков

Состав работ: 01. Установка поддонов на готовое основание.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка поддонов металлических для баков вместимостью, м3, до: |  |  |  |  |
| Е18-12.1 | 2 | 1 поддон | Поддоны, ГОСТ 9078-84 | шт. | 1 |
| Е18-12.2 | 4 | " | Поддоны, ГОСТ 9078-84 | шт. | 1 |

# Раздел 05. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

## Таблица 18-13. Установка насосов центробежных с электродвигателем

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов. 02. Установка агрегатов на готовое основание. 03. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках. 05. Опробование насосов на холостом ходу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: |  |  |  |  |
| Е18-13.1 | 0,1 | 1 насос | Насос центробежный с электродвигателем, ГОСТ 22337-77 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 40 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 50 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,27 |
|  |  |  | Болты анкерные | кг | 2,2 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 19422-74 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,39 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | кг | 31,0 |
| Е18-13.2 | 0,2 | " | Насос центробежный с электродвигателем, ГОСТ 22337-77 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 80 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. |  |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 100 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,64 |
|  |  |  | Болты анкерные | кг | 2,2 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 19422-74 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,41 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | кг | 31,0 |
| Е18-13.3 | 0,3 | " | Насос центробежный с электродвигателем, ГОСТ 22337-77 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 80 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 100 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. |  |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,99 |
|  |  |  | Болты анкерные | кг | 3,05 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 19422-74 | кг | 0,09 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 - | кг | 0,5 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | кг | 40,0 |
| Е18-13.4 | 0,5 | " | Насос центробежный с электродвигателем, ГОСТ 22337-77 | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 100 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 150 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. |  |
|  |  |  | Болты с гайками и . шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,48 |
|  |  |  | Болты анкерные | кг | 3,08 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 19422-74 | кг | 0,14 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,9 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | кг | 51,0 |
| Е18-13.5 | 0,75 | " | Насос центробежный с электродвигателем, ГОСТ 22337-77- | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 125 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 200 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,88 |
|  |  |  | Болты анкерные | кг | 3,08 |
|  |  |  | Прокладки резиновые, ГОСТ 19422-74 | кг | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,99 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | кг | 51,0 |

## Таблица 18-14. Установка вставок виброизолирующих к насосам

Состав работ: 01. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 02. Установка гибких вставок с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам: давлением 1 МПа, диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е18-14.1 | 125 | 1 вставка | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 125 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1 МПа, диаметром 125 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,35 |
| Е18-14.2 | 150 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 150 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1 МПа, диаметром 125 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,42 |
|  | давлением 1,6 МПа диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е18-14.3 | 50 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 50 мм, ГОСТ 12820-80 | кг | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,745 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,09 |
| Е18-14.4 | 65 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 65 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1,6 МПа, диаметром 65 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,745 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,18 |
| Е18-14.5 | 80 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 80 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1,6 МПа, диаметром 80 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,745 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,23 |
| Ё18-14.6 | 100 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 100 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1,6 МПа, диаметром 100 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,745 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,27 |
| Е18-14.7 | 150 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 150 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1,6 МПа, диаметром 150 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,42 |
| Е18-14.8 | 200 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 200 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1,6 МПа, диаметром 200 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,24 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,93 |
| Е18-14.9 | 300 | " | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 300 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 1 |
|  |  |  | Вставки виброизолирующие давлением 1,6 МПа, диаметром 300 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,064 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,24 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,23 |

# Раздел 06. ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

## Таблица 18-15. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб

Состав работ: 01. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 02. Установка гребенок. 03. Наседка и приварка фланцев на концы труб. 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса, мм: |  |  |  |  |
| Е18-15.1 | 108 | 1 гребенка | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружным диаметром корпуса 108 мм | комплект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,08 |
| Е18-15.2 | 159 | " | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружным диаметром корпуса 159 мм | комплект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,09 |
| Е18-15.3 | 219 | " | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружным диаметром корпуса 219 мм | комплект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,095 |
| Е18-15.4 | 273 | " | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружным диаметром корпуса 273 мм | комплект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,12 |
| Е18-15.5 | 325 | " | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками. кронштейнами наружным диаметром корпуса 325 мм | комплект | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,16 |

# Раздел 07. ГРЯЗЕВИКИ, ВОЗДУХОСБОРНИКИ

## Таблица 18-16. Установка грязевиков

Состав работ: 01. Установка грязевиков. 02. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб. 03. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка грязевиков. наружным диаметром патрубков, мм: |  |  |  |  |
| Е18-16.1 | 45 | 1 шт. | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса - 219 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 40 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,032 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,025 |
| Е18-16.2 | 57 | " | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса - 273 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 50 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,04 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,031 |
| Ё18-16.3 | 89 | " | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса - 325 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 80 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,066 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,049 |
| Е18-16.4 | 108 | " | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса - 377 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 100 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,235 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,059 |
| Е18-16.5 | 133 | " | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса - 377 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 175 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,235 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,073 |
| Е18-16.6 | 159 | " | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 159 мм, корпус - 325 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 150 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,12 |
| Г |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,087 |
| Е18-16.7 | 219 | " | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 219 мм, корпуса - 426 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 200 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, к ГОСТ 481-80 | кг | 0,15 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,012 |
| Е18-16.8 | 273 | " | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 273 мм, корпуса - 530 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 250 мм, ГОСТ 12820-80 | кг | 4 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,15 |

## Таблица 18-17. Установка воздухосборников

Состав работ: 01. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 02. Установка воздухосборников. 03. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единице измерения | расход |
|  | Установка воздухосборников наружным диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| Е18-17.1 | 76 | 1 шт. | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-17.2 | 89 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-17.3 | 108 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-17.4 | 133 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-17.5 | 159 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-17.6 | 219 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-17.7 | 273 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-17.8 | 325 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |
| Е18-.17.9 | 426 | " | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,34 |
|  |  |  | Крепления металлические | кг | 0,86 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 |

# Раздел 08. УЗЛЫ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕВАТОРНЫЕ И ЭЛЕВАТОРЫ

## Таблица 18-18. Установка умов тепловых элеваторных

Состав работ: 01. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 02. Установка элеваторного узла. 03. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка узлов тепловых элеваторных номер: |  |  |  |  |
| Е18-18.1 | 1,2 | 1 узел | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 50 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Задвижки, ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 |
|  |  |  | Элеваторы | шт. | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 |
|  |  |  | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, номер узла 1,2 длина 2,5 м высота 0,8 м | комплект | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,28 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,74 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,015 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Масло минеральное разные | кг | 0,3 |
| Е18-18.2 | 3 | " | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 80 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Задвижки, ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 |
|  |  |  | Элеваторы | шт. | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 17 |
|  |  |  | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, номер узла 3,4,5, длина 2,8, высота 0,8 м | комплект | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,6 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,05 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, -ГОСТ 19151-73 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,92 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,024 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,58 |
| Е18-18.3 | 6,7 | " | Масло минеральное | кг | 0,3 |
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные давлением 1 МПа, диаметром 100 мм, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
|  |  |  | Задвижки, ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 |
|  |  |  | Элеваторы | шт. | 1 |
|  |  |  | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 44 |
|  |  |  | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, номер узла 6,7, длина 3,1, высота 0,8 м | комплект | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,48 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,17 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,08 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,08 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,024 |
|  |  |  | Вода | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Масло минеральное | кг | 0,3 |

## Таблица 18-19. Установка элеваторов

Состав работ: 01. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 02. Установка элеваторов с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка элеваторов номер: |  |  |  |  |
| Е18-19.1 | 1 и 2 | шт. | Фланцы стальные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 3 |
|  |  |  | Элеваторы | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,86 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,07 |
|  |  |  | Электроды Э-424, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,28 |
| Е18-19.2 | 3-5 | " | Фланцы стальные ГОСТ 12820-80 | шт. | 3 |
|  |  |  | Элеваторы | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,95 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,11 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,69 |
| Е18-19.3 | 6-7 | " | Фланцы стальные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 3 |
|  |  |  | Элеваторы | шт. | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,11 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,13 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 8,1 |

# Раздел 09. УЗЛЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ И РУЧНЫХ НАСОСОВ

## Таблица 18-20. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Состав работ: 01. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 02. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов с присоединением к трубопроводам.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка: узлов конденсатоотводчиков диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е18-20.1 | 15 | 1 узел | Конденсатоотводчик № 00 муфтовый в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями | комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,66 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73. | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Кронштейны | кг | 1,18 |
| Е18-20.2 | 20 | " | Конденсатоотводчик № 0 муфтовый в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями | комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,66 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,012 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м» | 0,001 |
|  |  |  | Кронштейны | кг | 1,58 |
| Е18-20.3 | 25 | " | Конденсатоотводчик № 1 муфтовый в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями | комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,66 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,0024 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,048 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,016 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Кронштейны | кг | 1,97 |
| Е18-20.4 | 32 | " | Конденсатоотводчик № 2 муфтовый в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями | комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,66 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,0024 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,048 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,024 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,016 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,001 |
|  |  |  | Кронштейны | кг | 3,56 |
| Е18-20.5 | 40 | " | Конденсатоотводчик № 3 муфтовый в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями | комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,27 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,036 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,072 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,036 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м» | 0,003 |
|  |  |  | Кронштейны | кг | 4,45 |
| Е18-20.6 | 50 | " | Конденсатоотводчик № 4 муфтовый в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями | комплект | 1 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,028 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,27 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,036 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,072 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,036 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,003 |
|  |  |  | Кронштейны | кг | 5,56 |
| Е18-20.7 | ручных насосов | " | Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой | комплект | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,27 |
|  |  |  | Крепления | кг | 0,15 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,02 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,036 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,018 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Раствор цементный, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,0005 |

# Раздел 10. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

## Таблица 18-21. Установка фильтров

Состав работ: 01. Установка фильтров на готовое основание. 02. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка фильтров диаметром, мм: |  |  |  |  |
| Е18-21.1 | 25 | 1 фильтр | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,038 |
| Е18-21.2 | 32 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,045 |
| Е18-21.3 | 40 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,06 |
| Е18-21.4 | 50 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,07 |
| Е18-21.5 | 65 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,098 |
| Е18-21.6 | 80 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,108 |
| Е18-21.7 | 100 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,18 |
| Б18-21.8 | 125 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,26 |
| Е18-21.9 | 150 | " | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,32 |

# Раздел 11. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ

## Таблица 18-22. Установка указателей уровня кранового типа, манометров, термометров и воздушных кранов

Состав работ: 01. Установка контрольно-измерительных приборов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка контрольно-измерительных приборов: |  |  |  |  |
| Е18-22.1 | указателей уровня кранового типа | 1 комплект | Указатели уровня кранового типа | комплект | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,003 |
| Е18-22.2 | манометров с трехходовым краном | " | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном | комплект | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,004 |
| Е18-22.3 | манометров с трехходовым краном и | " | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном | комплект | 1 |
|  | трубкой-сифоном |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,008 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,004 |
| Е18-22.4 | термометров в оправе прямых | " | Термометры в оправе прямые или угловые | комплект | 1 |
|  | или угловых |  | Масло минеральное | кг | 0,11 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,001 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,004 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,002 |
| Е18-22.5 | кранов воздушных | " | Краны воздушные | комплект | 1 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,16 |
|  |  |  | Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,01 |
|  |  |  | Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,001 |
|  |  |  | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,002 |
|  |  |  | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,001 |